ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОРНАДЗОР»

197198, Санкт-Петербург, Малый пр., ПС, д.5, офис 100

тел.: +7 (812) 456-72-36, факс: +7 (812) 456-72-36

e-mail: office@dornadzor-sz.ru, www.dornadzor-sz.ru

ОКПО 15146471, ОГРН 1127847544648

УДК 656.13

МК №25/2019 от 08.07.2019 г.

ДРН-671.ПЗ.1

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

(итоговый)

Том 1

Томов 4

| Генеральный директор ООО «Дорнадзор» | подпись, дата | А. А. Чурсинов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель НИР, Руководитель отдела транспортного планирования и моделирования | подпись, дата | И.С. Рыкова |

Санкт-Петербург 2019

Лист согласований и заключений согласующих органов и организаций

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Кировск» Кировского района Ленинградской области | подпись, дата | О.Н. Кротова |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| Начальник ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области | подпись, дата | В.А. Андросов |
| РАЗРАБОТЧИК |  |  |
| Генеральный директор ООО «Дорнадзор» | подпись, дата | А.А. Чурсинов |

Список исполнителей

| Руководитель отдела транспортного планирования и моделирования | подпись, дата | И.С. Рыкова |
| --- | --- | --- |
| Руководитель отдела геоинформационной аналитики | подпись, дата | Р.М. Геллер (геоинформационная система) |
| Специалист по транспортному развитию территорий | подпись, дата | К.А. Кунин (подразделы 1.1, 1.3-1.13, 3.4-3.8, 3.11, 3.13, 3.14, 3.17, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24) |
| Специалист по транспортному развитию территорий | подпись, дата | Т.С. Гарипов (подразделы 1.2, 1.14-1.16, 3.1-3.3, 3.9, 3.10, 3.18, 3.19) |
| Специалист по моделированию дорожного движения | подпись, дата | С.С. Мельников (подраздел 2.1, раздел 4) |
| Специалист по моделированию дорожного движения | подпись, дата | А.О. Юрьева (подразделы 2.2, 3.12, 3.15, 3.16, 3.22, раздел 5) |
| Нормоконтролер | подпись, дата | А.О. Юрьева |

Реферат

Отчет 247 с., 4 т., 93 рис., 55 табл., 40 прил., 22 источн.

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАТУРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Основной целью работы является стратегическое планирование развития транспортной системы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

В ходе выполнения данного этапа работ было произведено:

сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта;

описание используемых методов и средств получения исходной информации;

подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД;

анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД;

анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом;

анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования;

описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики;

описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса;

анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки, остановки транспортных средств;

анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной сети транспортными средствами, произведенного с применением беспилотных летательных аппаратов;

анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием;

анализ эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения;

анализ эффективности используемых методов ОДД;

анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий;

измерение и анализ уровня шумового загрязнения;

анализ экологической обстановки в части качества воздуха и количества выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами;

изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных средств.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	13

Техническое задание на проектирование КСОДД	14

Паспорт КСОДД	33

1	Характеристика сложившейся ситуации ОДД на территории муниципального образования «Кировск»	35

1.1	Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта	35

1.1.1	Общая характеристика МО «Кировск»	35

1.1.2	Диагностика демографической структуры	36

1.1.3	Диагностика рынка труда	39

1.1.4	Образование	41

1.1.5	Административно-территориальное деление	44

1.1.6	Автомобильный транспорт	44

1.1.7	Железнодорожный транспорт	46

1.1.8	Внутренний водный транспорт	46

1.1.9	Воздушный транспорт	47

1.1.10	Характеристика улично-дорожной сети	48

1.1.11	Описание используемых методов и средств получения исходной информации	50

1.2	Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД	51

1.2.1	Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования	51

1.2.2	Подготовка и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования	53

1.2.3	Подготовка и проведение анкетирования и социологических опросов населения	53

1.3	Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД	59

1.4	Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом	61

1.5	Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования	63

1.5.1	Генеральный план МО «Кировск»	63

1.5.2	Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области и Кировского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности	67

1.5.3	Правила землепользования и застройки МО «Кировск»	70

1.5.4	Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Кировск»	71

1.5.5	Стратегия развития МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2011-2020 годы	72

1.6	Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики	73

1.7	Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса	74

1.7.1	Пешеходное движение	76

1.7.2	Велосипедное движение	80

1.7.3	Организация маршрутных транспортных средств	80

1.8	Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки, остановки транспортных средств	86

1.8.1	Параметры движения маршрутных транспортных средств	86

1.8.2	Анализ качества транспортного обслуживания общественным пассажирским транспортом	88

1.8.3	Анализ параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств	90

1.9	Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной сети транспортными средствами	92

1.10	Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием	95

1.11	Анализ эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения	96

1.11.1 Дорожные знаки	98

1.11.2	Дорожная разметка	98

1.11.3	Светофоры	99

1.12	Анализ эффективности используемых методов ОДД	101

1.13	Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	103

1.14	Измерение и анализ уровня шумового загрязнения	109

1.15	Анализ экологической обстановки в части качества воздуха и количества выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами	110

1.16	Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных средств		111

2	Разработка транспортной модели муниципального образования	115

2.1	Разработка транспортной макромодели	115

2.1.1	Разработка модели существующего положения	117

2.1.2	Разработка вариантов транспортной модели	127

2.2	Разработка транспортной микромодели	148

2.2.1	Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления микромоделирования	148

2.2.2	Методы и инструментальные комплексы моделирования	149

2.2.3	Разработка моделей ключевых транспортных узлов	152

2.2.4	Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока	157

2.2.5	Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах	158

2.2.6	Варианты организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах		159

2.2.7	Результаты микромоделирования	161

3	Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта проектирования	164

3.1	Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	166

3.2	Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству	167

3.3	Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема)	168

3.4	Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения	172

3.5	Организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации	174

3.6	Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	177

3.7	Применение реверсивного движения	182

3.8	Организация движения маршрутных транспортных средств	184

3.8.1 Проектные предложения по развитию городского общественного пассажирского транспорта на краткосрочную перспективу до 2025 года	184

3.8.2 Проектные предложения по развитию городского общественного пассажирского транспорта на долгосрочную перспективу до 2035 года	186

3.8.3 Организация остановочных пунктов на регулярных маршрутах в городском сообщении	188

3.8.4 Выбор подвижного состава на регулярных маршрутах в городском сообщении	190

3.8.5 Проектные предложения по модернизации автостанции г. Кировска до 2025 года		193

3.9	Организация пропуска транзитных транспортных потоков	196

3.10	Организация пропуска грузовых транспортных средств	197

3.11	Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории			199

3.12	Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	200

3.13	Формирование единого парковочного пространства	203

3.14	Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	205

3.15	Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования	206

3.16	Режимы работы светофорного регулирования	208

3.17	Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями			209

3.18	Организация движения пешеходов	211

3.19	Обеспечение благоприятных условий для движения маломобильных групп населения	215

3.20	Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	220

3.21	Организация велосипедного движения	225

3.21.1 Развитие велосипедных путей сообщения и веломаршрутов	226

3.22	Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	230

3.23	Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	232

3.24	Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств		235

4	Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценка требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения 	239

5 Формирование предложения по институциональным преобразованиям в сфере ОДД	244

Заключение	245

Список использованных источников	246

Обозначения и сокращения

| а/д | – | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АСУДД | – | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД | – | безопасность дорожного движения |
| МО | – | муниципальное образование |
| ГП | – | государственная программа |
| НГПТ | – | наземный городской пассажирский транспорт |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д | – | железная дорога |
| КСОДД | – | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР | – | Научно-исследовательская работа |
| ОДД | – | организация дорожного движения |
| ПДД | – | правила дорожного движения |
| ПКРТИ | – | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| РТК | – | региональные транспортные коридоры |
| СО | – | светофорный объект |
| СТП | – | схема территориального планирования |
| ТОП | – | транспорт общего пользования |
| ТП | – | транспортный поток |
| ТПУ | – | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК | – | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС | – | транспортное средство |
| ТСОДД | – | технические средства организации дорожного движения |
| ТЦ | – | торговый центр |
| УДС | – | улично-дорожная сеть |

Введение

Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры МО на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Генеральным планом МО «Кировск», утвержденным в 2014 г.

Настоящая работа разработана в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Научно-исследовательская работа состоит из 3-х этапов:

- Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории МО;

- Разработка транспортной модели МО;

- Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка геоинформационной системы с результатами работ.

Техническое задание на проектирование КСОДД

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного совета, состоявшегося 14 марта 2016 г. ПР-637, п.4б. Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 N443-ФЗ (последняя редакция). |
| 2 | Объект проектирования | Комплексная схема организации дорожного движения (далее КСОДД) на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (объектов улично-дорожной сети (далее УДС) и объектов транспортной инфраструктуры). |
| 3 | Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировск муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| 4 | Сроки выполнения работ | 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения контракта |
| 5 | Исходные данные | Состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ: - Генеральный план муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; правила землепользования и застройки в границах территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; документация по планировке территорий в границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; программы, планы и проекты развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; - Социально-экономическая статистика: численность населения; число трудоспособного населения, число трудящихся, занятых в экономике муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; перечень объектов притяжения населения (предприятия и организации с численностью работников более 100 человек, учебные заведения (высшие, средние), значимые социальные объекты) с указанием адреса; уровень благосостояния (средняя заработная плата, уровень безработицы); прогнозируемый рост количества рабочих мест; стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; - Данные по улично-дорожной сети: перечень имеющихся проблемных участков на улично-дорожной сети; перечень автомобильных дорог и улиц; перечень мостов, путепроводов, железнодорожных переездов. 4. Данные по организации безопасности дорожного движения перечень участков с односторонним, реверсивным движением транспорта, выделенными полосами для движения общественного транспорта; общий перечень светофорных объектов с адресами размещения; адресный перечень размещения комплексов фотовидеофиксации; данные за последние 3 года по количеству автомобилей, стоящих на учете в органах ГИБДД с разделением по типам транспортных средств; проектная документация по организации дорожного движения (далее ПОДД), соответствующая существующей схеме организации движения по улично-дорожной сети (при наличии); уровень автомобилизации и его прогноз; статистика за последние 3 года по количеству, причинами тяжести дорожно-транспортных происшествий с адресной привязкой; перечень мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) (Дорожная карта, перечень мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП/очагов аварийности) данные по имеющимся маршрутам велосипедного движения. 5.Данные по грузоперевозкам: направления движения грузов, разрешенные маршруты движения грузового транспорта; адресный перечень мест ограничения движения грузового автотранспорта; 6.Данные по автомобильному транспорту общего пользования: перечень утвержденных автобусных маршрутов пассажирского транспорта (включая маршрутное такси) на территории муниципального образования, схема маршрутов с указанием остановочных пунктов, отстойно-разворотных площадок; технико-эксплуатационные показатели работы маршрутов в будние и выходные дни (протяженность маршрута, расписание работы и интервалы движения подвижного состава, средняя скорость сообщения, общее число рейсов на маршруте, количество подвижного состава, типы транспортных средств по вместимости, возрастная структура и техническое состояние подвижного состава, обслуживающее предприятие); статистические данные по объемам перевозок пассажиров по видам пассажирского транспорта за последние 5 лет перечень и расписание пригородных и междугородных автобусных маршрутов, схема прохождения маршрутов по территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 7. Данные по железнодорожному транспорту: расписание движения поездов пригородного сообщения, максимальное количество пар поездов/сутки в пригородном сообщении; данные о пассажирообороте на ж/д станциях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; 8. Данные по парковочному пространству: перечень постоянных и временных парковок на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области и прилегающих территориях (тип, расположение, количество и вместимость, в том числе платных, многоуровневых, подземных, надземных парковок); планы по развитию парковочного пространства. Отсутствующая в открытом доступе исходная информация предоставляется в течение 20-и рабочих дней с момента получения письменного запроса Подрядчика. Отсутствующие у Заказчика исходные данные, необходимые для выполнения работ, Подрядчик собирает самостоятельно. |
| 6 | Цель и задачи работы | Основной целью работы является стратегическое планирование развития транспортной системы муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. Целями и задачами КСОДД являются: - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области; - Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; - Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения; - Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| 7 | Состав работ по разработке КСОДД | Раздел 1. Характеристика сложившейся ситуации по организации дорожного движения (далее ОДД) на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 1. Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. Описание используемых методов и средств получения исходной информации. 2. Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД. 2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования (перечень улиц предоставляется Заказчиком по заявке Подрядчика после заключения Контракта) сбор данных по интенсивности движения и состава транспортных потоков на улично-дорожной сети с применением средств видеомониторинга. Обработка результатов обследования; сбор информации о действующих схемах движения автомобильного транспорта на нерегулируемых и регулируемых пересечениях. 2.2 Подготовка и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования. Выбор метода обследования предлагается Подрядчиком. План обследования согласовывается с Заказчиком. 2.3 Подготовка и проведение анкетирования и социологических опросов населения с целью выявления: транспортного поведения (предпочтений и склонностей) в разрезах социального статуса, времени суток и сезонности, длительности и дальности перемещений, целей совершаемых перемещений; возможности изменения предпочтений на перемещения при реализации различных сценариев развития транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения; оценки качества обслуживания городским пассажирским транспортом по административным и транспортно-планировочным районам. Размер выборки должен составлять не менее 1% от населения муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 3. Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД. 4. Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом. 5. Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования. 6. Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики. 7. Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса. 8. Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки, количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для стоянки остановки транспортных средств. 9. Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной сети (перечень которых согласуется с Заказчиком) транспортными средствами произвести с применением беспилотных летательных аппаратов, оснащенных аппаратурой для беспрерывной видеосъемки, либо иных технических средств, обеспечивающих комплексную и одновременную и непрерывную видеофиксацию транспортных потоков (в том числе задержек движения транспортных средств) на пересечениях улиц в каждом направлении движения в одной плоскости (вид сверху). Применяемые средства видеосъемки должны обеспечивать возможность проведения видеофиксации в непрерывно изменяемом масштабе (приближение/удаление), возможность непрерывного перемещения средства видеофиксации на исследуемом участке улично-дорожной сети для качественного и, при необходимости, детального отображения фиксируемой транспортной ситуации. Применяемые средства видеофиксации должны иметь автономный источник питания, не должны создавать помех для движения, не должны создавать угрозу безопасности движения наземных и воздушных транспортных средств, и пешеходов. 10. Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием. 11. Анализ эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД). 12. Анализ эффективности используемых методов ОДД. 13. Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий. 14. Измерение и анализ уровня шумового загрязнения. 15. Анализ экологической обстановки в части качества воздуха и количества выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами. 16. Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных средств. Сформировать и предоставить отчет в текстово-графическом формате о завершении Раздела №1, включающий в себя пункты 1-16 Раздела 1 данного технического задания. Раздел 2. Разработка транспортной модели муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 1. Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики. 2. Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов. 3. Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта. 4. Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений. 5. Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции. 6. Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков. 7. Разработка транспортных макромоделей по горизонтам планирования: 7.1 Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную перспективу (0-5 лет) 7.2 Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную перспективу (6-10 лет) 7.3 Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную перспективу (более 10 лет) Результаты компьютерного моделирования транспортных потоков разработать при помощи программного комплекса PTV VISUM и PTV VISSIM или аналога, позволяющего конвертировать модель в PTV VISUM и PTV VISSIM. Микро и макромоделирование должно быть выполнено с помощью специализированного программного обеспечения. Программный комплекс PTV VISUM и PTV VISSIM приведен в качестве примера, т.к. его функциональные возможности позволяют качественно разработать КСОДД и в частности провести моделирование. Программное обеспечение, в котором будет выполнено моделирование, Подрядчик выбирает самостоятельно. Однако перед началом работ Подрядчик должен предъявить документы о наличии программного обеспечения, в котором планирует выполнять данные работы и объяснить Заказчику функциональные возможности и принцип работы. 8. В качестве обоснования для принятия решений о перепланировке, изменении режимов светофорного регулирования на ключевых участках автомобильных дорог муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области разработать микромодель транспортных узлов (не менее одной микромодели): 8.1 В пояснительной записке обосновать выбор транспортных узлов для осуществления микромоделирования; 8.2 Описать методы и инструментальные комплексы моделирования; 8.3 Рассчитать время в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока в ключевых транспортных участках; 8.4 Определить проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах; 8.5 Определить и апробировать на микромодели оптимальный вариант организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах. Список участков для микромоделирования согласовывается с Заказчиком. Сформировать и предоставить отчет о завершении Раздела №2, включающий в себя пункты 1-8.5 Раздела 2 данного технического задания. Раздел 3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка геоинформационной системы с результатами работ. Все нижеперечисленные программы мероприятий необходимо разработать на временные периоды: краткосрочный–0-5 лет, среднесрочный–6-10 лет, долгосрочный–более 10 лет. 1. Подготовка принципиальных предложений и решений по основным мероприятиям ОДД (вариантов проектирования). 2. Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД для каждого из вариантов. 3. Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта проектирования, в том числе по: 3.1 обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; 3.2 категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовом устроительству; 3.3 распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема); 3.4 разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения; 3.5 организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации; 3.6 совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; 3.7 применению реверсивного движения; 3.8 организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения; 3.9 организации пропуска транзитных транспортных потоков; 3.10 организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 3.11 ограничению доступа транспортных средств на определенные территории; 3.12 скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; 3.13 формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений); 3.14 организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках; 3.15 перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования; 3.16 режимам работы светофорного регулирования; 3.17 устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями; 3.18 организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования; 3.19 обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; 3.20 обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям; 3.21 организации велосипедного движения; 3.22 развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; 3.23 расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото-и видеофиксации нарушений правил дорожного движения; 3.24 размещению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств. 4. Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения. 5. Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию нормативного правового, нормативно - технического, методического и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении которой осуществляется подготовка КСОДД (разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий). Сформировать и предоставить отчет о завершении Раздела№3, включающий в себя пункты 1-5 Раздела 3 данного технического задания. Раздел 3.2 Требования к геоинформационной системе Требования к веб-сервису: - Возможность совмещения картографических слоев; - Хранение тематических пространственных слоев; - Автоматизированное отображение координат указателя мыши; - Возможность автоматизированной интеграции с другими информационными системами; - Функция навигации должна обеспечить выполнение следующих требований: Выбор местоположения; Перемещение должно осуществляться при помощи манипулятора «мышь». Клавиатура не должна быть необходимым инструментом для перемещения по любым степеням свободы, но должна дублировать основные действия «мыши»; - Возможность просмотра пространственно-координатного описания объекта; - Возможность просмотра семантических характеристик объекта; - Возможность просмотра информации о слое, к которому принадлежит объект; - Веб-сервис должен быть размещен на ресурсах Подрядчика, при наличии технической возможности на ресурсах Заказчика; - Веб-сервис должен корректно отображаться в браузерах версий не ниже GoogleChrome (49.0.2623.110), ЯндексБраузер (17.1.0), Opera (42.0.2393.38), Firefox (51.0.1), InternetExplorer (10), Safari (10.0.1); - Веб-сервис должен иметь возможность подключения сторонних базовых карт (OSM, Публичная кадастровая карта); Требования к структуре и функционированию системы: - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней и ерархии и степени централизации системы: Структура организации данных геоинформационной системы (ГИС) должна быть основана на картографической основе и предусматривать: Соответствие между объектами пространственной информации и картографической основой (базовая карта); Провести оценку доступности парковочного пространства с построением карты линий равных затрат времени на преодоление расстояния относительно заданных точек; Комплексность и наглядность предоставления информации. ГИС должна состоять из управляемых тематических слоев: Тепловая карта пропускной способности автомобильных дорог; Карта концентрации плотности ДТП на основных автомагистралях; Фрактальная освоенность транспортной инфраструктуры района; Топологические ярусы связности транспортной сети; Карта-схема территории муниципального образования с указанием схемы маршрутов городского пассажирского транспорта; Карта-схема территории муниципального образования с указанием участков улично-дорожной сети с односторонним движением; Расположение светофорных объектов cвсплывающими окнами информации о времени цикла светофорного регулирования; Участки улично-дорожной сети с разрешенным и запрещенным движением грузового транспорта; Карта-схема территории муниципального образования с указанием подземных и регулируемых наземных пешеходных переходов; Реестр парковочного пространства (временного и долгосрочного хранения транспортных средств); Схема велодорожек и велополос, других объектов велотранспортной и пешеходной инфраструктуры. Геоинформационная система должна обладать базовыми функциональными особенностями: Выбор базовой карты (подложки) В составе подложки должна иметь базовую картографическую подоснову, сформированную по данным открытых источников, предусматривать возможность для дальнейшего развития за счет создания дополнительных тематических слоев; Картографическую основу некоммерческого веб-картографического проекта OpenStreetMap; Картографическую основу публичной кадастровой карты Росреестр; Инструменты измерения Состоят из 3 инструментов измерения: измерение линейно-протяженных объектов, измерение площадных объектов, определение местоположения курсора: - в виде десятичных градусов; в виде градусов минут секунд (° ‘ ‘‘). Переход к объекту по координатам Настройка уровня прозрачности и наложения слоев Идентификация объектов при наличии атрибутивных данных Подключение внешних источников-карт по протоколу OGSWMS. Предоставить Заказчику ссылку на веб-сервис, позволяющую бесплатно и без ограничения времени осуществлять работу с данными. Этапы подготовки и сдачи разделов КСОДД: - Раздел 1 КСОДД – не позднее 40 календарных дней с момента заключения контракта. - Раздел 2 КСОДД – не позднее 40 календарных дней с момента заключения контракта. - Раздел 3 КСОДД – не позднее 40 календарных дней с момента заключения контракта. - Геоинформационная система с результатами работ – не позднее 100 календарных дней с момента заключения контракта. |
| 8 | Требования по составу натурных обследований | Не позднее, чем за 3 рабочих дня, письменно уведомить Заказчика о начале производства натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков. Выбор оптимального времени учета интенсивности транспортных и пешеходных потоков следует определять из будних дней (за исключением понедельника и пятницы), не являющихся праздничными и/или предпраздничными днями. Видеосъемка должна осуществляться в промежуток с 06:30 до 20:30 в соответствии с утвержденной методикой. Выбор временных интервалов для подсчета интенсивности определяется по согласованию с Заказчиком. Результаты проведенных замеров на каждом объекте отражаются для каждого периода обследования (утро, день, вечер) по утвержденным Заказчиком формам ведомости и картограммам распределения интенсивности. Замеры интенсивности движения транспортных средств выполняются на каждом участке с выделением объемов транспортных потоков по каждому разрешенному маневру (в прямом направлении, с левым поворотом, с правым поворотом, с разворотом), в разбивке по следующим видам транспорта: велосипед; большой автобус; средний автобус; микроавтобус; легковой транспорт; грузовые автомобили до 2-х тонн; грузовые автомобили от 2-х тонн до 6 тонн; грузовые автомобили от 6 тонн до 12 тонн; грузовые автомобили от12 тонн до 20 тонн; грузовые автомобили более 20 тонн. В целях обеспечения возможности получения более точных данных об исследуемых транспортных потоках, в условиях: -ограниченной освещенности на элементах УДС, -образования заторов, видеосъемка должна осуществляться записывающим устройством, расположенным на высоте не менее 3 (трех) метров. Монтаж и включение оборудования, используемого для выполнения видеосъемки, должен быть выполнен до начала астрономического часа, в течение которого выполняется обследование, а демонтаж – после его окончания. Подсчет пешеходных потоков выполняется с выделением объемов пешеходных потоков по каждому пешеходному переходу (по каждому направлению). По результатам работ Подрядчиком составляется ситуационная схема пункта учета транспорта, на которой отображается: схематическое изображение обследуемого элемента УДС; наименование магистралей; количество полос для движения автотранспорта (в том числе на местном уширении у перекрестка, при наличии); наличие выделенной полосы для движения городского пассажирского транспорта; наличие выделенной полосы для движения велосипедистов (велодорожек); расположение пешеходных переходов; расположение трамвайных путей; сведения о действующих на период выполнения натурного обследования режимах светофорного регулирования; расположение оборудования для видеосъемки и направление съемки. количество велосипедистов, проезжающих на перекрестке по каждому разрешенному маневру, в том числе по пешеходным переходам за утренний, дневной и вечерний часы пик; количество пешеходов, осуществляющих движение по пешеходным переходам по направлениям за утренний, дневной и вечерний часы пик. Видеосъемка должна производиться при условиях отсутствия дорожно - транспортных происшествий и корректной работы объектов светофорного регулирования. В случае возникновения непредвиденных ситуаций Подрядчик осуществляет повторное обследование элемента УДС в другой день. В целях минимизации погрешности обработки замеров качество предоставляемых Подрядчиком видеоматериалов должно соответствовать следующим характеристикам: - качество видеоматериалов: формат не ниже HD; -частота кадров: не менее 2 кадров в секунду; -наличие режима ночной видеосъемки; -отсутствие бликов и видимых помех (столбов, рекламных щитов, дорожных знаков, и других объектов, перерывающих видимость транспортных потоков). Передача Заказчику нижеуказанных результатов работ: материалы видеофиксации транспортных потоков; ведомости учета транспортных потоков; картограммы часовой интенсивности транспортных потоков; ведомости учета количества автомобилей, стоящих в очередях на подходах к обследуемым перекресткам (применяется для участков, выбранных Заказчиком для разработки микромоделей). Допустимая погрешность обработки замеров для каждого класса транспортных средств, пешеходов и велосипедистов не должна превышать 2% с уровнем доверия 95% по отношению к данным видеорегистрации по каждому разрешенному маневру в течение любого 15-тиминутного интервала, а также в течение всего периода обследования. Замеры интенсивности движения транспортных средств, пешеходов и велосипедистов выполняются на объектах 3-х типов сложности в строгом соответствии с утверждёнными типами сложности: Тип сложности 1. Обследование интенсивности движения типового Т-образного перекрестка. Видеосъёмка производится одной камерой, установленной в непосредственной близости от исследуемого объекта Тип сложности 2. Обследование интенсивности движения типового 4-х стороннего пересечения. Видеосъёмка производится двумя камерами, установленными на противоположных сторонах в непосредственной близости от исследуемого объекта. Объективы записывающих устройств должны быть направлены друг на друга через геометрический центр перекрёстка. Тип сложности 3. Обследование интенсивности движения на перекрестке с круговым движением или пересечением со сложной планировкой. Видеосъёмка производится из мультироторного летательного аппарата. В ключевых точках съемки интенсивности произвести замер шумовых характеристик в соответствии с требованиями к нормативно-технической документации. Измерения шумовых характеристик проводить специализированными приборами классом точности не ниже 2 в соответствии с IEC 60651. У Подрядчика должны иметься сертификаты и документы, подтверждающие факт калибровки и поверки приборов в соответствии с надлежащими методиками. Проведение специализированной диагностики. Проведение детального инструментального и визуального обследования автомобильных дорог и участков автомобильных дорого по заданному числу параметров с использованием элементов изыскательских работ в части определения геометрических параметров и оценки траспортно- эксплуатационного состояния. В процессе диагностики автомобильных дорог определяются: ширина проезжей части и земляного полотна; длины прямых, число углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов; продольный и поперечный уклоны; продольная и поперечная ровность; состояние покрытия проезжей части. По результатам оценки технического состояния автомобильной дороги устанавливается степень соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов. При проведении диагностики автомобильных дорог должны использоваться: измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельство о поверке. Данное оборудование должно быть включено в Государственный реестр измерений, либо должно быть метрологически аттестованным. |
| 9 | Требования к нормативно-технической документации | Постановление Правительства РФот25декабря2015г.№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; ГОСТ Р 50597-93. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»; ГОСТ Р52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»; ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»; ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»; ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»; ГОСТ Р 51256-99. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»; ГОСТ Р 52606-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»; ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»; ГОСТ Р 52282-2004. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»; ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»; СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги; СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог; ГОСТ Р 52033-2003. «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния»; ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»; ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий». |
| 10 | Технические условия, согласования и разрешения | КСОДД принимается и утверждается Администрацией муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области после согласования КСОДД в Отделении государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области и обязательной презентации результатов работы. |
| 11 | Требования к результатам работы | Отчетные материалы должны включать: отчеты о научно-исследовательской работе по этапам 1,2,3 в формате MS WORD и PDF; презентационные материалы (презентация в формате MS PowerPoint; ролики, демонстрирующие в режиме «реального времени» движение транспортных потоков); результаты видеосъемки, полученные с применением летательных аппаратов (мультикоптеров) или иных средств видеофиксации, удовлетворяющих п. 7 настоящего технического задания, в формате .avi, либо в формате любого другого свободного мультимедийного контейнера; результаты натурных обследований (видео, картограммы, ведомости) в полном объеме. Отчет о выполненной работе должен включать: карту-схему территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области с указанием реконструктивно-планировочных мероприятий согласно результатам работ Раздела 3 п. 6 настоящего Технического задания в форме приложения к отчету; карту-схему территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области с указанием схемы маршрутов городского пассажирского транспорта (железнодорожных станций и платформ, других транспортных узлов) с учетом мероприятий согласно результатам работ Раздела 3 п. 6 в форме приложения к отчету, карту-схему территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области с указанием участков улично-дорожной сети с односторонним движением, мест расположения светофорных объектов, участков улично-дорожной сети с разрешенным движением грузового транспорта с учетом мероприятий согласно результатам работ Раздела 3 п. 6 в форме приложения к отчету, карту-схему территории муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области с указанием подземных и регулируемых наземных пешеходных переходов, схему велодорожек и велополос, других объектов велотранспортной и пешеходной инфраструктуры с учетом мероприятий согласно результатам работ Раздела 3 п. 6 в форме приложения к отчету; план-схему уровня обеспеченности территории общественным транспортом; сводный план маршрутной сети общественного транспорта; другие графические материалы по предварительному согласованию с Заказчиком; результаты разработки микромоделей и макромодели в форме Приложения к отчету по результатам работ Раздела 2 п. 6. Динамические модели ключевых транспортных узлов (микромодели) и статическая транспортная модель (макромодель) должны разрабатываться с использованием специализированного программного комплекса. Результаты разработки микромоделей и макромодели в форме приложения к отчету должны содержать: картограммы распределения загрузки на улично-дорожной сети в пиковый период; картограммы распределения интенсивности транспортных потоков на улично-дорожной сети в пиковый период; картограмму распределения выбросов вредных веществ (CO2, NOx) по улично-дорожной сети в пиковый период; карта шумового загрязнения; картограммы интенсивности транспортных потоков в узлах. Отчет о научно-исследовательской работе оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями «ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен Постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 N 367-ст) (ред. от 07.09.2005). Подрядчик обязан предоставить Заказчику доступ к веб-сервису, размещенному на ресурсах Подрядчика, на безвозмездной основе и без ограничения по времени использования. |
| 12 | Срок выполнения работ | Сроки выполнения и сдачи Заказчику всех этапов работ по разработке КСОДД: 120 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| 13 | Особые условия | При проведении работ следует руководствоваться нормативно-техническими документами, указанными в настоящем Техническом задании. Принимаемые в рамках разработки КСОДД муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области решения должны не противоречить принятой Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области |
| 14 | Гарантийные обязательства и дополнительные условия | Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. В течение этого срока при выявлении недостатков и неточностей в разработанной документации, в том числе при получении Заказчиком согласований, предусмотренных законодательством Подрядчик (организация-разработчик) обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Подрядчик берет на себя обязательства по внесению изменений в документацию за свой счет на основании запросов Заказчика на протяжении всего гарантийного срока. Данное условие не распространяется на необходимость внесения изменений в связи с изменениями нормативной документации, в том числе в части оформления документации. |

ПАСПОРТ КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения в границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Наименование заказчика | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» муниципального образования Кировск муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области |
| Местонахождение заказчика | Адрес: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, Новая улица, дом 1 |
| Наименование разработчиков КСОДД | ООО «Дорнадзор» |
| Местонахождение разработчиков КСОДД | 197198, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС, дом 5 |
| Цели и задачи КСОДД | - Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО «Кировск»; Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО «Кировск». Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории МО «Кировск» (далее - транспортный спрос); Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в МО «Кировск»; Создание условий для управления транспортным спросом; Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | - Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения; - Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение; - Прогноз параметров эффективности организации дорожного движения; - Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | 2020 – 2035 г. г., в том числе: I этап – 2020-2025 годы, II этап – 2026 – 2030 годы, III этап – 2031 – 2035 годы. |
| Описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения | - Мероприятия по развитию улично-дорожной сети; - Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения; - Мероприятия по развитию городского транспорта (транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для городского общественного пассажирского транспорта, парковочных пространств; инфраструктуры грузового и специализированного транспорта); - Мероприятия по развитию немоторизованного транспорта; - Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду от ТС. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Общий объем финансирования КСОДД до 2035 года составляет 8 073,926 млн. рублей, в том числе: - за счет федерального бюджета - 1 381,941 млн. рублей; - за счет регионального бюджета Ленинградской области –1 033,43 млн. рублей; - за счет бюджета МО «Кировск» – 5 658,555 млн. рублей; - за счет внебюджетных источников – в соответствии с проектно-изыскательскими работами. |

ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ОДД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

Сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта

Общая характеристика МО «Кировск»

В 1929 году руководством обкома партии принято решение о строительстве Дубровской электростанции, размещаемой на левом берегу Невы вблизи деревни Невская Дубровка. Рядом с сооружениями и корпусами электростанции вырос рабочий поселок имени Кирова (с неофициальным названием Невдубстрой по названию ближайшей деревни Невская Дубровка). В 1953 году рабочий поселок имени Кирова переименован в город районного подчинения город Кировск. В 1965 году город Кировск отнесён к городам областного подчинения.

С образованием в апреле 1977 года Кировского муниципального района город Кировск становится его центром, с 2004 года – административный центр муниципального района.

Поселок Молодцово, входящий в состав МО «Кировск», наиболее активно развивался в советские годы. Поселок являлся центральной усадьбой совхоза «Мгинский», имевшего крупный молочный комплекс и соответствующую инфраструктуру. В 1990-е годы ХХ века совхоз прекратил свое существование, что повлекло за собой тяжелые экономические и социальные последствия: резкое сокращение рабочих мест, снижение уровня жизни. До образования Кировского городского поселения в 2004 году поселок Молодцово относился к Лезьенской волости.

В настоящее время МО «Кировск» входит в состав Кировского муниципального района Ленинградской области, расположено на левом берегу Невы. В состав МО «Кировск» входят два населенных пункта: город Кировск и поселок Молодцово. МО «Кировск» на карте Ленинградской области представлено в Приложении 1.

МО «Кировск» граничит:

- на севере и западе – с муниципальным образованием Свердловское городское поселение муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области;

на севере – с муниципальным образованием Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

на северо-востоке – с муниципальным образованием Синявинское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области;

на юго-востоке – с муниципальным образованием Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Площадь территории МО «Кировск» составляет 9572,2 га. Площадь города Кировск в сложившихся границах 1304,5 га, территория поселка Молодцово 158,2 га. Плотность населения в границах МО «Кировск» 325, 89 чел./км2.

Диагностика демографической структуры

Рисунок 1 – Динамика численности населения Кировского ГП

Численность постоянного населения МО «Кировск» на 01.01.2019 составляет 27701 чел., что на 1,1 % (или на 301 чел.) больше показателя 2018 года (27400 чел.). При анализе динамики численности населения Кировского городского поселения за последние 10 лет значительные колебания показателя не наблюдается за период 2010-2016 гг., однако после 2016 г. отмечается стремительный прирост численности населения на 300-400 чел. ежегодно в виду развития жилищного строительства в г. Кировске. Динамика численности населения городского поселения представлена на рисунке 1.

Естественное движение население – это обобщенное название совокупности рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. Динамика основных показателей естественного движения МО «Кировск» представлены в таблице 1: число умерших и родившихся человек, коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения за период с 2016 по 2018 год включительно, ввиду отсутствия статистических данных за предыдущие годы.

Таблица 1 – Динамика основных показателей естественного движения населения в МО «Кировск» за 2016-2018 гг.

| Естественное движение населения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 310 | 280 | 240 |
| Число умерших, чел. | 501 | 496 | 423 |
| Естественный прирост, чел. | -191 | -216 | -183 |
| Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 11,5 | 10,3 | 8,7 |
| Общий коэффициент смертности, ‰ | 18,7 | 18,2 | 15,4 |
| Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | -7,2 | -7,9 | -6,7 |

Общий коэффициент смертности в МО «Кировск» за рассматриваемый период держится выше среднероссийского уровня (12,9 ‰), однако к 2018 году значение падает до 15,4 ‰. При этом значение общего коэффициента рождаемости таже упало в 2018 году до 8,7‰. Прежде всего, это связно ухудшением общей обстановки в стране после экономического кризиса 2014-2015 годов.

Таким образом, общий коэффициент естественного прироста на территории МО «Кировск» за рассматриваемый период остается отрицательным от -7,2 в 2016 году до -6,7 в 2018 году, и при сохранении нынешней тенденции отрицательных темпов прироста естественный прирост населения в ближайшем будущем не прогнозируется.

Механическое движение населения – это миграционные процессы, связанные с перемещением населения из одной местности в другую. Миграция бывает двух типов: внутренняя и внешняя. Внешняя миграция в свою очередь делится на эмиграцию (переселение за пределы региона) и иммиграцию (въезд в регион извне). Динамика показателей миграции населения в МО «Кировск» с 2016 по 2018 год представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика показателей механического движения населения в МО «Кировск» за 2016-2018 гг.

| Механическое движение населения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 1258 | 1532 | 1492 |
| Число выбывших, чел. | 755 | 917 | 1008 |
| Механический прирост, чел. | 503 | 615 | 484 |
| Коэффициент прибытия, ‰ | 46,9 | 56,3 | 54,2 |
| Коэффициент выбытия, ‰ | 28,1 | 33,7 | 36,6 |
| Общий коэффициент механического прироста, ‰ | 18,7 | 22,6 | 17,6 |

Общее число выбывших стабильно меньше числа прибывших: за период 2016-2018 гг. отмечается рост числа прибывших и выбывших, однако отрицательное сальдо миграции не наблюдается. Коэффициент механического прироста остается на высоком уровне – 18‰, в 2017 году наблюдался резкий рост показателя до 22,6 ‰.

Таблица 3 – Динамика коэффициентов естественного, механического и общего приростов МО «Кировск» за 2016-2018 гг.

| Динамика коэффициентов ЕП и МП | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | -7,2 | -7,9 | -6,7 |
| Общий коэффициент механического прироста, ‰ | 18,7 | 22,6 | 17,6 |
| Коэффициент общего прироста населения, ‰ | 11,5 | 14,7 | 10,9 |

Коэффициент общего прироста населения – сумма коэффициентов механического и естественного приростов, который отражает насколько больше (или меньше) человек стало проживать на определенной территории в определенный промежуток времени на 1000 человек постоянного населения (таблица 3).

На территории МО «Кировск»» основным показателем, влияющим и заметно изменяющим численность населения, является миграционный прирост, так как он вносит основные изменения по численности постоянного населения. Также, этот показатель отражает быстрее и отчетливее изменения в социально-экономическом состоянии региона. Коэффициент естественного прироста также показывает социально-экономическую обстановку, но с запозданиями в 1 год (срок вынашивания ребенка) и реагирует с более плавными перепадами.

Диагностика рынка труда

Градообразующими отраслями экономики Кировска являются машиностроение, энергетика, сфера услуг. Эти отрасли будут определять дальнейшее развитие экономики. В таблице 4 представлен перечень основных промышленных предприятий и организаций, находящихся на территории МО «Кировск».

Таблица 4 – Перечень основных промышленных предприятий и организаций, находящихся на территории МО «Кировск»

| Наименование предприятия | Местонахождение | Численность работающих | Выпускаемая продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «Завод «Ладога» | 187347, г. Кировск, ул. Северная, д.1 | 527 | Продукция ВПК, радиоаппаратура - колонки для автомобилей, колонки-усилители -35 АС, милицейская техника-система громкой связи, маяки, гидроакустические приборы и станции, контейнеры для хранения и перевозки вакцины. |
| ООО «Наш Дом» | 187347, г. Кировск, ул. Набережная, д. 1 | Нет данных | Производство облицовочных плит |
| ООО «Элес» | г. Кировск, ул. Северная, д.14 | 46 | Оборудование для систем оповещения |
| ООО «Дубровская ТЭЦ» | 187342 г. Кировск, ул. Набережная, д. 37 | 220 | Производство тепловой энергии |

Окончание таблицы 4

| Наименование предприятия | Местонахождение | Численность работающих | Выпускаемая продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| Кировский филиал ОАО «Ленсвязь» | 187342 г. Кировск, ул. Новая, д. 5 | Нет данных | Услуги связи |
| Кировские городские электрические сети» | 187342 г. Кировск ул. Ладожская | Нет данных | Продажа электроэнергии |
| ЗАО «Викинг Хаус» (Ранее «Ленгеотерра») | 187342 г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, | Нет данных | Производство сборных панелей для домов |
| Кировский домостроительный комбинат | 187342 г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, | Нет данных | Производство строительных материалов: стеновые камни, тротуарные плитки, плиты перекрытий, сборные ж/б конструкции |
| ОАО «Тизма» | 187342 г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, | Нет данных | Производство утеплителей |
| АОЗТ «НПО Рантис» | 187342 г. Кировск, ул. Набережная, д. 1, | Нет данных | Производство канцелярских товаров |
| ООО «Эм Си Баухеми» | г. Кировск, ул. Набережная, д.1/17 | 347 | Сухие строительные смеси, добавки в бетон |

Согласно Программе комплексного развития социальной инфраструктуры в составе трудовых ресурсов учитывается часть населения моложе и старше трудоспособного возраста, которая занята в экономике, что повышает долю трудовых ресурсов в численности населения до 68,6 %.

В 2013 году численность работающего населения равнялась 11 700 человек, что составляет 43,8 % от всего населения поселения и 65 % от трудоспособного населения. В 2015 году численность работающего населения равнялась 12200 человек, что составляет 45,7 % от всего населения поселения и 66,7 % от трудоспособного населения. В таблице 5 представлена трудовая структуры населения.

Таблица 5 - Трудовая структура населения МО «Кировск»

| Показатели | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Трудовые ресурсы | тыс. человек | 18 | 18,3 | 18,3 |
| в том числе численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | тыс. человек | 16,9 | 17,1 | 17,1 |
| 2. Численность занятых в экономике - всего | тыс. человек | 11,7 | 12,2 | 12,2 |
| в том числе в бюджетной сфере | тыс. человек | 3,0 | 2,2 | 3,26 |
| 3. Из числа занятых в экономике, занято на предприятиях и организациях по формам собственности: |  |  |  |  |
| - государственной | тыс. человек | 0,25 | 0,26 | 0,24 |
| - муниципальной | тыс. человек | 3,0 | 3,1 | 3,02 |
| - частного сектора | тыс. человек | 6,1 | 6,34 | 6,68 |

Уровень регистрируемой безработицы в проценте от численности экономически активного населения в 2013 году составлял 0,15 %, в 2014 году –0,14%, в 2015 году –0,23%, в 2016 г.-0,33%. Численность безработных, зарегистрированных в государственных органах службы занятости населения, в 2013 году 58 человек, за 2014 год – 22 человека, за 2015 год –36 человек, за 2016 г.-  51 человек.  Количество свободных рабочих мест (вакансий), заявленных работодателями в службу занятости, в 2013 году – 1897 единиц, в 2014 году – 2439 единиц, в 2015 году – 738 единиц, в 2016 г. – 956 единиц. За период с 2013 года по 2016 год в муниципальном образовании прослеживается тенденция увеличения количества безработных граждан и одновременное снижение свободных рабочих мест, что характеризует нарастание кризисных явлений в экономике.

Образование

Согласно Генеральному плану муниципального образования «Кировск» сеть образовательных учреждений представлена 6 дошкольными образовательными учреждениями, 3 общеобразовательными школами, 1 гимназией и 1 учреждением среднего профессионального образования.

В связи с оттоком населения, прежде всего молодежи из сельской местности число общеобразовательных школ с 2006 по 2009 год в Кировском муниципальном районе Ленинградской области сократилось на 9 единиц. За тот же период число учащихся в муниципальном районе снизилось на 1378 человек (на 17 %), численность школьников в МО «Кировск» оставалась практически неизменной. В результате доля учащихся школ МО «Кировск» в общем числе учащихся Кировского муниципального района Ленинградской области увеличилась за этот период с 25,2 % до 30,2 %. Фактическая наполняемость на 2019 год – 1529 воспитанников. В таблице 6 представлен перечень учебно-воспитательных учреждений дошкольного образования.

Таблица 6 - Учебно-воспитательные учреждения дошкольного образования

| № п/п | Учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад № 1 | г. Кировск, Краснофлотская ул., 6а, Советская ул., 14 |
| 2 | Детский сад № 2 | г. Кировск, Молодежная ул., 4 |
| 3 | Детский сад № 32 | г. Кировск, бул. Партизанской славы, 7 |
| 4 | Детский сад № 34 | г. Кировск, ул. Энергетиков, 1 |
| 5 | Детский сад № 36 | г. Кировск, ул. Энергетиков, 8к2 |
| 6 | Детский сад № 37 | г. Кировск, бул. Партизанской Славы, 13 |

На территории МО «Кировск» размещены и действуют 3 муниципальных общеобразовательных школ, общей вместимостью 2701 учащийся. Школы находятся на территории административного центра, один филиал функционирует на территории поселка Молодцово. В поселении имеется 1 интернат (специализированный) и 1 детский дом (МОУ «Молодцовский детский дом»). Учащиеся получают образование (начальное и среднее) в учреждениях, представленных в таблице 7, среднее и профессиональное – в таблице 8.

Таблица 7 - Общеобразовательные учреждения МО «Кировск»

| № п/п | Учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова | г. Кировск, ул. Горького, д. 16, ул. Кирова,8 |
| 2 | Кировская СОШ № 1 | г. Кировск, Новая ул., 32/2 |
| 3 | Кировская СОШ № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», Витченко Сергея Александровича | г. Кировск, бул. Партизанской Славы, 10 |
| 4 | Кировская школа-интернат | г. Кировск, Краснофлотская ул., 24 |
| 5 | Молодцовский детский дом | г. Кировск, пос. Молодцово, 10 |

Государственные специальные (коррекционные) образовательные учреждения:

Государственное образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Кировская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 7 вида».

Негосударственные образовательные учреждения:

Кировский политехнический колледж;

Профессиональное училище № 23.

Таблица 8 - Учреждения школьного общего среднего и профессионального образования

| Показатели | Единица измерения | По состоянию на 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | в городе Кировск | в поселке Молодцово |
| Школы общеобразовательные муниципальные | единица | 5 | 4 | 1 |
|  | вместимость | 2595 | 2285 | 310 |
|  | количество учащихся | 2161 | 2083 | 78 |
| Специальные школы-интернаты (областного подчинения) | единица | 1 | 1 | - |
|  | вместимость | 170 | 170 | - |
|  | количество учащихся | 170 | 170 | - |
| Детский дом, муниципальный | единица | 1 | - | 1 |
|  | вместимость | 52 | - | 52 |
|  | количество учащихся | 38 | - | 38 |
| Учреждения начального профессионального образования (областного подчинения) | единица | 1 | 1 | - |
|  | вместимость | 430 | 430 | - |
|  | количество учащихся | 247 | 247 | - |
| Учреждения среднего профессионального образования (областного подчинения) | единица | 1 | 1 | - |
|  | вместимость | 480 | 480 | - |
|  | количество учащихся | 585 | 585 | - |
| Филиал учреждения среднего профессионального образования (областного подчинения) | единица | 1 | 1 | - |
|  | вместимость | 20 | 20 | - |
|  | количество учащихся | 9 | 9 | - |

Внешкольные учреждения дополнительного образования размещены на территории города Кировск, в количестве 5 единиц, число предоставляемых мест в них составляет 4504, а обучается 4165 учащийся.

Административно-территориальное деление

МО «Кировск» входит в состав Кировского муниципального района Ленинградской области. В состав МО «Кировск» входят два населенных пункта: город Кировск и поселок Молодцово. Город Кировск является административным центром Кировского муниципального района Ленинградской области.

Административно-территориальное деление Кировского городского поселения представлено в Приложении 2.

Автомобильный транспорт

Две магистральные автомобильные дороги Федерального значения «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (далее - А-120) и «Кола» (далее - М-18), идущие перпендикулярно реке Нева, рассекают территорию на части, формируют центральную часть города, на которой размещаются административные учреждения, объекты жилой застройки и социальной сферы. Региональная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Кировск проходит по берегу Невы. Карта-схема внешних связей МО «Кировск» представлена в Приложении 3.

Перечень автомобильных дорог федерального и регионального значения, расположенных на территории МО «Кировск», а также их характеристики, приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Перечень автомобильных дорог федерального и регионального значения

| № | Наименование | Протяжённость в границах поселения, км | Техническая категория | Эксплуатационная категория | Тип покрытия | Среднегодовая приведённая интенсивность движения, автомобилей/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница Королевством Норвегия | 3,64 | I | I | асфальтобетон | 37113 |
| 1.2 | «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора | 9,84 | I | I | асфальтобетон |  |
| 2 | Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Санкт-Петербург - Кировск | 11,50 | III | I | асфальтобетон | 20279 |
| 2.3 | Подъезд к городу Шлиссельбургу | 0,46 | III | I | асфальтобетон | 12695 |
| 2.4 | Подъезд к мемориалу «Синявинские высоты» | 4,00 | IV | III | асфальтобетон | 1758 |
| 2.5 | Спецподъезд № 21 | 0,45 | III | V | асфальтобетон | 31 |
| 2.6 | Спецподъезд № 17 * | 1,21 | III | IV | асфальтобетон | 429 |
| 2.7 | Подъезд к поселку Молодцово от автодороги «Магистральная» * | 1,55 | IV | III | асфальтобетон | 1692 |

* Примечание - автомобильная дорога отсутствует в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального значения (утвержденном постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2007 № 294), но отнесена к региональным автодорогам, согласно данным, предоставленным ГКУ ЛО «Ленавтодор»

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная ветка Мга-Невдубстрой ОАО «Октябрьская железная дорога» – одноколейная железнодорожная ветка протяженностью около 5 км, связывает город Кировск с важными транспортными узлами Ленинградской области.

По данным Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД» о перевозках на участке Мга - Невдубстрой курсирует ежесуточно три пары электропоездов (около 200 человек/сут.) и один грузовой поезд (547,5 тыс. т/год).

Согласно Разделу V Схемы территориального планирования Ленинградской области «Сведения о документах долгосрочного планирования Ленинградской области» и учитывая предложения Проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район на 2 очередь предусматривается реконструкция железнодорожного вокзала в МО «Кировск».

Внутренний водный транспорт

В границах поселения по реке Нева проходит Волго-Балтийский водный путь. По данным администрации Кировского муниципального района Ленинградской области на территории МО «Кировск» размещаются причалы, представленные в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень причально-грузовых комплексов, расположенных на р. Нева

| № п/п | Расположение | Наименование, характеристика | Типы судов | Владелец (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Нева, г. Кировск, напротив промышленной зоны Дубровка | Грузовой причал длина 230 м | Все типы судов с осадкой 3,5 м | ОАО «Порт – Дубровка» |
| 2 | р. Нева, г. Кировск (микрорайон Марьино) | Отстой судов длина 230 м | Все типы судов с осадкой 1,5 м, грузоподъемностью 1000 т | Дубовик Дмитрий Николаевич |
| 3 | р. Нева, г. Кировск, возле Ладожского моста | Швартовка судов |  | Шапкова Наталья Александровна |

Окончание таблицы 10

| № п/п | Расположение | Наименование, характеристика | Типы судов | Владелец (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | г. Кировск, напротив автостанции | Швартовка с судов |  | Администрация МО Кировский район Ленинградской области |
| 5 | г. Кировск, в районе устья р. Черная | Причальная стенка и причал, устройство для стоянки водного транспорта |  | Заявитель ООО «Славянский стиль СПб-2» |

Одним из направлений развития внутреннего водного транспорта и водных путей на территории Ленинградской области является: реконструкция инфраструктуры внутренних водных путей для развития туристического бизнеса, водного спорта и отдыха, оборудование причальных и береговых сооружений в населенных пунктах, местах «зеленых» стоянок на туристических маршрутах.

Внутренний водный транспорт должен рассматриваться и развиваться, в том числе и как резервный вид транспорта, способный «взять на себя» дополнительные грузопотоки с других видов транспорта.

В рамках проекта генерального плана в МО «Кировск» предусматривается строительство нового причала южнее существующей промышленной зоны (таблица 11).

Таблица 11 - Перечень проектируемых причально-грузовых комплексов

| № п/п | Расположение | Наименование | Характеристика | Владелец (пользователь) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Нева, в районе 49 км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск | Причал для перевалки нерудных строительных материалов | Площадь земельного участка - 2,9 га | АОЗТ «Тайм» |

Воздушный транспорт

На территории МО Кировский район Ленинградской области располагаются два сельскохозяйственных аэродрома. В настоящее время аэродромы по назначению не используются. Находятся на территории других муниципальных образований. На территории МО «Кировск» объекты воздушного транспорта отсутствуют.

В рамках развития сети вертодромов и вертолетных станций для нужд специализированной скорой медицинской помощи проектом генерального плана предусматривается на период второй очереди размещение вертолетной площадки вблизи пересечения дублера автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск (автодорога в продолжении улиц Софийской и Оборонной для обхода населенных пунктов город Отрадное, городской поселок Павлово, город Кировск) и федеральной автомобильной дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск - Мга - Гатчина - Большая Ижора.

В таблице 12 представлен сводный анализ существующей транспортной инфраструктуры.

Таблица 12 - Сводный анализ существующей транспортной инфраструктуры

| Положительные характеристики | Негативные стороны |
| --- | --- |
| - Наличие междугородних автомобильных магистралей - Наличие железнодорожного сообщения. - Расположение в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. - Наличие междугороднего автобусного сообщения. | 1. Транзит грузового транспорта через жилую застройку (автодорога Санкт-Петербург - Шлиссельбург). 2. Отсутствие развитых транспортные связи (слабые связи между населенными пунктами и с промышленной зоной). 3. Низкая степень благоустройства улично-дорожной сети. 4. Отсутствие твердого покрытия части улично-дорожной сети, особенно в районах малоэтажной застройкой. 5. Узкие, неравномерные по ширине улицы. 6. Недостаток временных автостоянок. |

Характеристика улично-дорожной сети

Планировочная структура населенных пунктов МО «Кировск» формировалась под влиянием политических задач и экономико-географического положения. Существующая планировка города Кировск характеризуется следующими факторами.

Наличие крупного водного объекта – реки Нева, являющегося естественной коммуникацией, связующей городские территории Кировска с другими населенными пунктами, расположенными вдоль реки, предопределила параллельную линейность планировочной структуры города. Городская застройка как бы развернута в направлении движения реки.

Две магистральные автомобильные дороги А-120 и М-18, идущие перпендикулярно реке Нева, рассекают территорию на части, формируют центральную часть города, на которой размещаются административные учреждения, объекты жилой застройки и социальной сферы. По обе стороны от центральной части жилой и деловой застройки размещаются исторически сложившиеся промышленные зоны, на которых расположены предприятия, являвшиеся ранее градообразующими – ГРЭС-8 и завод «Ладога». На прибрежной полосе реки Нева на юго-западе города Кировск расположен памятник истории федерального значения «Невский пятачок», часть единого мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы Ленинграда». Кроме того, вся прибрежная территория реки Нева находится под охраной ЮНЕСКО.

Планировочная структура другого населенного пункта в составе МО «Кировск» - поселка Молодцово сформирована направлением существующей автомобильной дороги федерального значения А-120, на которую выходит дорога местного значения от ранее существовавшего сельскохозяйственного предприятия. Вдоль этой дороги с южной стороны расположилась жилая застройка с социальным объектом и образовательным учреждением. С северной стороны дороги размещается земельный участок, предоставленный под промышленное производство сельскохозяйственного использования.

Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог общегородского и районного значения, соединяющие жилые и промышленные районы города между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.

В пределах улиц размещаются: проезжие части, служащие для пропуска транспорта, тротуары для пропуска пешеходов, зеленые насаждения, устройства наземного оборудования — мачты наружного освещения, указатели остановок транспорта и знаки регулирования уличного движения.

Для характеристики УДС используются следующие параметры:

Время в пути – затраты времени экономически активного населения на передвижение от мест проживания до мест приложения труда (см. отчет по Этапу 2).

Уровень автомобилизации – отношение количества автомобилей к количеству жителей. По данным Администрации МО «Кировск» количество зарегистрированных автомобилей в муниципальном образовании составило 19736 ед., уровень автомобилизации – 350 автомобилей на 1000 жителей.

Плотность УДС – отношение суммарной протяженности улиц (км) к соответствующей площади территории города или района (км2). Плотность УДС в Кировском городском поселении составляет 2,57 км/км2.

Интенсивность движения - количество транспортных средств, которые прошли в обоих направлениях через сечение дороги за единицу времени (см. п. 2.1 настоящего отчёта).

Пропускная способность - максимальное число автомобилей, которое может пропустить участок в единицу времени в одном или двух направлениях в рассматриваемых дорожных и погодно-климатических условиях (см. п. 9 настоящего отчёта).

Удобство движения. Основными характеристиками уровней удобства являются: коэффициент загрузки движения z и коэффициент скорости с (см. п. 9 и п. 7.4 настоящего отчёта соответственно).

Плотность транспортного потока - число автомобилей на единицу длины дороги (30 автомобилей на 1 км улично-дорожной сети).

Экологическое состояние - суммарный выброс окиси углерода и окиси азота за единицу времени, а также эквивалентный уровень транспортного шума на расстоянии 7,5 м от края проезжей части (см. п. 16 настоящего отчёта).

Карта-схема улично-дорожной сети г. Кировска и пос. Молодцово представлена в Приложении 4.

Описание используемых методов и средств получения исходной информации

Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО «Кировск» получена из следующих источников:

1. Исходная информация, полученная от заказчика, согласно перечню исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД, установленного приказом Министерства транспорта РФ от 17.03.2015 № 43 (ред. От 29.07.2016) «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

2. Данные полученные из общедоступных официальных интернет источников:

Официальный сайт Администрации Кировского городского поселения - http://www.kirovsklenobl.ru/;

Генеральный план Муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 2014;

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, 2017;

Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru/.

Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муниципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД

В рамках разработки КСОДД МО «Кировск» сотрудниками ООО «Дорнадзор» в период с июня по июль 2019 г. было проведено комплексное обследование УДС. Ключевыми объектами обследования стали параметры, определяющие характер движения по автомобильным дорогам МО «Кировск»:

интенсивность движения и состав транспортных потоков на пересечениях и перегонах УДС города;

движение пассажирского транспорта;

светофорные объекты;

обустройство УДС в части ТСОДД;

уровень шумового загрязнения вблизи автомобильных дорог;

общественное мнение и мнение водителей ТС.

Карта-схема точек обследования представлена в Приложении 5.

Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава транспортных потоков на территории муниципального образования

Обследование интенсивности движения ТС проводилось на следующих участках УДС:

Пересечение Северной ул. и Ладожской ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Набережной ул. и бул. Партизанской Славы (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Набережной ул. и Новой ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Набережной ул. и Советской ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Набережной ул. и Безымянной ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Набережной ул. и Северной ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Советской ул. и ул. Маяковского (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Магистральная ул., 41 (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Железнодорожной ул. и Безымянной ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Набережная ул., 50 (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение а/д А-120 и дороги к СНТ «Грибное» (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение а/д Р-21 и дроги к СНТ «Беляевский Мох» (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Магистральной ул. и Запрудной ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

7 линия, 259 – СНТ «Маяк» (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение а/д А-120 и а/д 41К-126 (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00);

Пересечение Новой ул. и Ладожской ул. (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00).

Места съемки пересечений были отобраны на основе анализа плотности населения по районам, предварительного анализа мест концентрации ДТП, а также текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами.

Видеофиксация осуществлялась с помощью экшн-камер, установленных на стойках на высоте 4 м. Широкий угол обзора камер позволил произвести подсчет всех направлений движений участников дорожного движения на перекрестке. Поток ТС подсчитывается и разбивается на категории: легковые а/м, грузовые а/м, транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные средства).

Обследования проводились в периоды максимальной загрузки УДС транспортными средствами, а также в периоды спада интенсивности. Таким образом, обследование проводилось (7:30–8:30, 12:30–13:30, 18:00-19:00) по будним дням (вторник, среда, четверг).

Подготовка и проведение обследований параметров движения транспорта общего пользования

В целях разработки мероприятий по оптимизации работы пассажирского транспорта было проведено обследование существующих параметров сети ТОП. Обследование включало в себя учет всех ТС, проходящих через заданное сечение за час съемки. Количество и дислокация сечений равна количеству и расположению точек съемки интенсивностей.

Также было проведено обследование пассажирооборота на наиболее важных остановочных пунктах. Обследование включало в себя подсчет количества сошедших и вошедших пассажиров, а также учет наполняемости пассажирского ПС.

Подготовка и проведение анкетирования и социологических опросов населения

С целью оценки транспортного спроса в МО «Кировск» проведен социологический опрос населения со случайной выборкой. Опрос позволил выявить:

состав корреспондентов;

цель поездки;

корреспонденции;

время начала и конца поездки;

выбор вида транспорта.

В качестве средств для сбора сведений от респондентов используется специально оформленный список вопросов – анкета. Опрос жителей проводился на улицах Кировска и п. Молодцово, а также в сети Интернет (в тематических группах социальной сети «Вконтакте», «Одноклассники» и на официальном сайте Администрации города Кировска были размещены ссылки на анкету).

В опросе приняло участие 323 человек. Однако, описавших свои передвижения было меньше – 242 чел. (75% от принявших участие в опросе). Далее анализ будет проводиться только для выборки респондентов, описавших свои передвижения.

Рисунок 2 – Гендерная структура респондентов

Из указанного количества 52% респондентов - женского пола и 48% - мужского (рисунок 2). Большая часть респондентов относится к возрастной категории 30-39 лет (рисунок 3). На основе полученных данных был проведен анализ транспортной подвижности населения МО «Кировск», также сформированы диаграммы с полученными данными.

Рисунок 3 – Возрастная структура респондентов

Большая часть опрошенных имеет высшее образование (бакалавр, магистр, специалист) – 46%, следующая по численности группа имеет среднее специальное – 22,3%. Все группы населения по образованию представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Структура респондентов по уровню образования

Большая часть опрошенных (около 82%) трудоустроена, из них 7% работает и учится, 1,6% - работающие пенсионеры. Полная структура респондентов по занятости представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структура респондентов по занятости

По полученным данным от респондентов можно сделать вывод, что количество автомобилей в одной семье составляет: один - 59%, ни одного - 16%, два - 21%, три и более – 4%. Количество автомобилей в семье представлено на 
рисунке 6.

Рисунок 6 – Данные о количестве автомобилей в семьях респондентов

При анализе суточных передвижений респондентов за прошедший будний день было выявлено, что средневзвешенная суточная подвижность респондентов – 3,17 передвижения на 1 чел. в сутки. При этом чаще всего население МО «Кировск» делает два передвижения в сутки – 34% (82 чел.), четверть опрошенных – 3, пятая часть – по 4 и по 5 и более передвижений. Структура количества целевых передвижений респондентов в сутки представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 – Структура количества целевых передвижений респондентов в сутки

Наиболее частой целью передвижений населения МО «Кировск» является место жительства – 28,9% от всех перемещений (195 из 771), затем к местам оказания социально-бытовых услуг – 27,4% (школы, детские сады, магазины и т.п.), далее следует место работы – 25,3%. Малый процент целевых передвижений к местах досуга и отдыха объясняется определением перемещений в прошедший будний день. Распределение всех целевых передвижений респондентов по различным целям за сутки представлено в таблице 13.

Таблица 13– Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за сутки

| № п/п | Категория передвижений по цели | Количество | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место работы | 195 | 25,3% |
| 2 | Место деловой встречи, командировки | 40 | 5,2% |
| 3 | Место Вашей учёбы | 9 | 1,2% |
| 4 | Место проведения досуга (дом творчества, студия, библиотека, спортивный клуб, бассейн, стадион, театр, кинотеатр, музей, концертный зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, синагога) или дом родственников, друзей, знакомых | 13 | 1,7% |

Окончание таблицы 13

| № п/п | Категория передвижений по цели | Количество | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Место оказания социально-бытовых услуг (детский сад, школа, магазин, салон красоты, автосервис, гараж, банк, нотариус, страховая компания, поликлиника, консультация, больница) | 211 | 27,4% |
| 6 | Место рекреации (дача, парк, лес) | 64 | 8,3% |
| 7 | Терминал внешнего транспорта (железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт) | 16 | 2,1% |
| 8 | Место жительства | 223 | 28,9% |
|  | Всего | 771 |  |

Среднее время, затрачиваемое для того, чтобы добраться до цели передвижения (по данным ответов респондентов), составляет 34 минут. Мероприятия по сокращению времени в пути будут предложены в следующих разделах научно-исследовательской работы. Средние затраты времени при передвижениях респондентов по различным целям за сутки представлены в 
таблице 14.

Таблица 14 – Средние затраты времени при передвижениях респондентов за сутки

| Категория передвижений по цели | Средние затраты времени на передвижения, минут |
| --- | --- |
| По всем целям | 34 |

В результате опроса было выявлено, что около половины респондентов предпочитают передвигаться на индивидуальном транспорте – 49%, 14% – на общественном транспорте, 37% – пешком или на велосипеде. Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за сутки представлено в таблицах 15, 16, 17.

Таблица 15 – Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за сутки

| № п/п | Способы передвижений | Доля передвижений, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешком и на велосипеде | 37% |
| 2 | На транспорте | 63% |
|  | в том числе: |  |
| 3 | На общественном транспорте | 14% |
| 4 | На легковом автомобильном транспорте | 49% |

Таблица 16 – Распределение целевых передвижений респондентов по различным целям за утренний период c 6:30 до 9:30

| № п/п | Категория передвижений по цели | Количество | Доля | Доля утренних передвижений в сутках |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место работы | 134 | 61,8% | 68,7% |
| 2 | Место деловой встречи, командировки | 5 | 2,3% | 12,5% |
| 3 | Место Вашей учёбы | 7 | 3,2% | 77,8% |
| 4 | Место проведения досуга (дом творчества, студия, библиотека, спортивный клуб, бассейн, стадион, театр, кинотеатр, музей, концертный зал, ресторан, бар, клуб, собор, церковь, мечеть, синагога) или дом родственников, друзей, знакомых | 1 | 0,5% | 7,7% |
| 5 | Место оказания социально-бытовых услуг (детский сад, школа, магазин, салон красоты, автосервис, гараж, банк, нотариус, страховая компания, поликлиника, консультация, больница) | 34 | 15,7% | 16,1% |
| 6 | Место рекреации (дача, парк, лес) | 8 | 3,7% | 12,5% |
| 7 | Место жительства | 26 | 12,0% | 12,5% |
| 8 | Терминал внешнего транспорта (железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт) | 2 | 0,9% | 11,7% |
|  | Всего | 217 | 100,0% | 28,1% |

Таблица 17 – Соотношение между различными способами элементарных (учётных) передвижений респондентов за утренний период c 6:30 до 9:30

| № п/п | Способы передвижений | Доля передвижений, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пешком и на велосипеде | 31,1% |
| 2 | На транспорте | 68,9% |
|  | в том числе: |  |
| 3 | На общественном транспорте | 19,4% |
| 4 | На легковом автомобильном транспорте | 49,5% |

Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД

Развитие автомобильных дорог федерального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» Программы и подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения, проходящие по территории МО ««Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» закреплены на праве оперативного управления за Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор») (подведомственное учреждение Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области) и обслуживаются ГП «Киришское ДРСУ».

Развитие автомобильных дорог регионального значения обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, предусмотренным схемой территориального планирования Ленинградской области, государственными программами Ленинградской области в сфере развития автомобильных дорог Ленинградской области, концепцией развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области на период до 2020 года.

На территории Ленинградской области действует государственная программа «Развитие транспортной сети Ленинградской области», включающая подпрограммы как:

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»;

«Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования»;

«Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду»;

«Общественный транспорт и транспортная инфраструктура».

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Автомобильные дороги местного значения находятся на оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района обеспечивается комплексом мероприятий по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, предусмотренным схемой территориального планирования Кировского муниципального района Ленинградской области, муниципальными программами Кировского муниципального района Ленинградской области в сфере развития автомобильных дорог общего пользования муниципального района.

Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом

В настоящее время мероприятия по ОДД, программы развития автомобильных дорог закреплены, главным образом, в Генеральном плане муниципального образования и Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ).

Однако, вышеуказанные стратегические документы не рассматривают в полной мере вопросы, связанные с эксплуатацией инфраструктуры автомобильного транспорта. С этой целью, на основании принятого 29 декабря 2017 года Федерального закона «Об организации дорожного движения» №443-ФЗ, выявлена необходимость в разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД). КСОДД разрабатывается на срок 15 лет, либо на период действия Генерального плана, корректировка КСОДД осуществляется в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, документов территориального планирования более высокого уровня, но не реже чем один раз в пять лет.

КСОДД выполняется в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Согласно Закону мероприятия, предусмотренные документацией по организации дорожного движения, являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями в соответствии с разработанными в целях реализации этих мероприятий региональными и муниципальными программами.

Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации дорожного движения условно можно разделить на два блока:

организационно-технический, предназначенный для информирования участников дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на территории муниципального образования вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения различных мероприятий;

обще-информационный, предназначенный для ознакомления населения города о состоянии, проблемах и перспективах развития транспортной системы муниципального образования, включающий в себя отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и справочные материалы, форумы и т.п.

Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России, так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа обращений и предложений граждан, изучения общественного мнения, проведения социологических опросов среди жителей города.

Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный несколько лет назад по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач этой системы — получение мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Таким образом, граждане могут влиять на решения, принимаемые властями.

- Информационное обеспечение граждан об изменениях в схеме ОДД, временных ограничениях осуществляется путем размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, а также в печатном СМИ, которым является Городская еженедельная общественно-политическая газета «Неделя нашего города» учрежденная в марте 2012 года, выпускаемая еженедельно тиражом в 5000 экземпляров.

Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования

В настоящем разделе проанализированы следующие разработанные документы территориального развития МО «Кировск» по части развития транспортной инфраструктуры:

Генеральный план МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета депутатов МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 28 августа 2014 года № 37;

Правила землепользования и застройки города МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 19 декабря 2018 года № 71;

Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденные постановлением «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования» от 4 декабря 2017 г. № 525;

Стратегия развития МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2022-2020 годы, утвержденная решением Совета депутатов МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2011 года № 13.

Генеральный план МО «Кировск»

Сроки реализации Генерального плана МО «Кировск»:

первая очередь реализации – 2025 год;

перспективный срок реализации – 2035 год.

Карта-схема мероприятий по развитию транспортного обеспечения МО «Кировск» представлена в Приложении 6.

Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития транспортного обеспечения:

Развитие улично-дорожной сети города Кировск

Строительство новых участков улиц общегородского значения на 2025 год общей протяженностью 14250 м:

в створе Кооперативного переулка в восточном направлении до обходной автодороги протяженностью 1500 м;

продолжение ул. Новая до обходной автодороги 1600 м;

продолжение ул. Песочная до обходной автодороги 2150 м;

от магистрали 1 в южном направлении до ул. Набережная 7600 м;

в южной части от магистрали 2 на юго-восток до обходной автодороги 
1400 м.

Строительство улиц районного значения на 2025 год общей протяженностью 9250 м:

на продолжении пер. Рейдовый, магистраль 3 в восточном и южном направлениях до проектного участка ул. Северная 1650 м;

продолжение ул. Советская до магистрали, протяженностью 900 м;

магистраль 8, от магистрали 2 на юг до магистрали 7, протяженность 
2000 м;

магистраль 6, от ул. Набережная до магистрали 8 протяженность 700 м.

Строительство жилых улиц, основных проездов, а также улиц и проездов в производственных зонах на 2025 год общей протяженностью 8500 м:

проезд 1, от магистрали 2 на восток и север до магистрали 3, протяженностью 700 м;

проезд 2, от магистрали 4 на восток, север и запад, протяженностью 
1050 м;

проезд 3, от ул. Железнодорожная на восток, северо-восток, пересекая магистраль 2, на восток и юг до проезда 4, протяженностью 2000 м;

проезд 4, от ул. Железнодорожная на север до магистрали 2, протяженностью 650 м;

продолжение проезда 4 на восток протяженностью 300 м;

проезд 9, от ул. Дубровская на запад, юг и северо-восток до ул. Дубровская протяженностью 1100 м;

проезд 5, от магистрали 6 на юг протяженностью 2700 м.

Обустройство регулируемых перекрестков, места которых определены на пересечениях:

ул. Магистральная и Кооперативного переулок;

ул. Магистральная и Рейдовый переулок;

магистраль 2 и магистраль 3;

магистраль 2 и ул. Северная;

магистраль 2 и ул. Новая;

ул. Набережная и ул. Победы;

магистраль 2 и ул. Победы;

ул. Набережная и ул. Песочная;

ул. Набережная и магистраль 2.

Размещение мест для хранения легкового индивидуального транспорта:

в многофункциональных общественно-деловых зонах южнее магистрали 3, южнее ул. Советская;

в зоне транспортно-логического назначения между ул. Набережная и проездом 9.

Размещение станций технического обслуживания автотранспорта в многофункциональных зонах общественно-делового и транспортно-логического назначения:

в северной части южнее автодороги Е105, М18;

в центральной части, южнее ул. Советская;

в южной части между ул. Набережная и проезда 7.

Развитие улично-дорожной сети поселка Молодцово:

Строительство новых участков главной улицы на 2025 год общей протяженностью 800 м:

ул. Центральная, в продолжение существующей улицы на восток до границ поселка, протяженностью 800 м.

Строительство новых участков основных улиц на 2025 год общей протяженностью 1900 м:

улица 1, от ул. Центральная на юго-восток и восток до улицы 2, протяженностью 1900 м;

строительство второстепенных улиц в жилой застройке на 2025 год общей протяженностью 1360 м:

улица 7, от улицы 1 на юг до улицы 2, протяженностью 560 м;

проезд 3, от ул. Центральная на юго-восток, протяженностью 400 м;

улица 6, от улицы 7 до улицы 5, протяженностью 400 м.

Размещение станций технического обслуживания автотранспорта и автостоянки в центральной части поселка.

Автодороги местного значения в границах поселения:

строительство автодороги от границ города Кировск в створе ул. Новая на восток до юго-восточных границ садоводства, на юг до границ садоводства и на юг до границ кладбища, протяженностью 4300 м;

строительство автодороги от автодороги А-120, восточнее обходной автодороги, на северо-восток до границ садоводства протяженностью 700 м;

строительство автодороги восточнее поселка Молодцово в створе ул. Центральная на восток и на юг до проектной автодороги местного значения протяженностью 4100 м;

строительство автодороги вдоль юго-восточных границ поселения, от автодороги А-120 на восток до границ поселения протяженностью 5400 м.

Развитие системы общественного транспорта на 2035 год:

развитие автобусного движения внутри поселения, обеспечивающего сообщение между населенными пунктами, общественно-деловыми и производственными территориями;

реконструкция автобусного вокзального комплекса.

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области и Кировского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации. Сведения о планируемом размещении объектов федерального значения до 2035 года представлены в таблице 18.

Таблица 18 - Сведения о планируемом размещении объектов транспортной инфраструктуры

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу для обеспечения высоких прогнозных показателей маятниковой миграции населения |  |  |
| 1.1 | Автомобильная дорога А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск - Мга - Гатчина – Большая Ижора, реконструкция автомобильной дороги на участке км 0 - км 148 + 632 протяженностью 149,1 км, категория IБ | Кировский муниципальный район | Схема территориального планирования Российской Федерации |

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области. Сведения о планируемом размещении объектов регионального значения до 2025 года представлены в таблицах 19 и 20.

Таблица 19 - Сведения о планируемом размещении автомобильных и иных объектов автомобильного транспорта

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень мостовых сооружений, подлежащих реконструкции |  |
| 1.1 | Реконструкция мостового сооружения через реку Мойка на автодороге СПб - Кировск (км 47+341) Установление зон с особыми условиями использования территории: не требуется | Кировский муниципальный район |
| 2 | Строительство мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального значения |  |

Таблица 20 - Сведения о планируемом размещении объектов водного транспорта

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие сети объектов базирования и обслуживания маломерного флота с созданием условий для развития туризма и рекреации |  |
| 1.1 | Строительство пассажирского причала на реке Нева в городе Кировск Установление зон с особыми условиями использования территории: Санитарно-защитная зона 50 м Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. | Кировск |

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области. Сведения о планируемом размещении объектов регионального значения до 2035 года представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Сведения о планируемом размещении автомобильных и иных объектов автомобильного транспорта

| № | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение скорости транспортного сообщения между Санкт-Петербургом и прилегающими территориями Ленинградской области, улучшение межмуниципальных транспортных связей на территориях, прилегающих к Санкт-Петербургу для обеспечения высоких прогнозных показателей маятниковой миграции населения |  |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги «Санкт-Петербург – Кировск» Основные характеристики: Протяженность – 36,8 км Категория – II Установление зон с особыми условиями использования территории: В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) | Кировский муниципальный район |
| 2 | Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом |  |
| 2.1 | Строительство автобусного вокзала в городе Кировск Основные характеристики: Повышение интенсивности межмуниципальных перевозок пассажирским автобусным транспортом Пассажиропоток: более 250 000 пассажиров в год. Ориентировочная площадь территории: 1,0 га. | Кировский муниципальный район (Кировск) |

Мероприятия по учету интересов МО «Кировский муниципальный район». Сведения о планируемом размещении объектов местного значения муниципального района до 2025 года представлены в таблице 22.

Таблица 22 - Сведения о размещении автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

| № п/п | Мероприятие | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие многофункциональных объектов дорожного сервиса |  |
| 1.1 | Организация объекта дорожного сервиса на территории Кировского городского поселения близ проектируемой автомобильной дороги регионального значения дублер автомобильной дороги Санкт-Петербург - Кировск Основные характеристики: Совершенствование сервисного обслуживания автотранспорта и населения в юго-западных районах Ленинградской области Установление зон с особыми условиями использования территории: В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (Ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) | Кировск |

Мероприятия по учету интересов МО «Кировский муниципальный район». Сведения о планируемом размещении объектов местного значения муниципального района до 2035 года представлены в таблице 23.

Таблица 23 - Сведения о размещении автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района, мостов и иных транспортных инженерных сооружений

| № п/п | Мероприятие | Протяжен-ность | Категория | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение транспортных связей внутри муниципального района между поселениями и административным центром района |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги местного значения Кировск – Путилово |  |  |  |
| 1.2 | Основные характеристики: Обеспечение транзита автомобильного транспорта внутри муниципального района в обход автомобильной дороги Р-21 «Кола» | 18,4 | III | Кировск, |

Окончание таблицы 23

| № п/п | Мероприятие | Протяжен-ность | Категория | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установление зон с особыми условиями использования территории: В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) |  |  | Синявинское городское поселение, Приладожское городское поселение, Путиловское сельское поселение |
| 2 | Строительство мостовых сооружений на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |
| 3 | Совершенствование пассажирских перевозок межмуниципального сообщения автомобильным транспортом |  |  |  |
| 3.1 | Развитие маршрутной сети автомобильного транспорта - внутрирайонный маршрут автобуса: Кобона – Сухое - Шум – Войпала - Васильково - Путилово - Кировск | 82,7 |  |  |

Таким образом, мероприятия утвержденного Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры направлены в основном на развитие улично-дорожной сети, мероприятия по развитию общественного пассажирского транспорта и мероприятия по развитию немоторизованного движения практически отсутствуют. Представленные мероприятия будут учтены в разрабатываемом проекте в сценарном моделировании.

Правила землепользования и застройки МО «Кировск»

Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образовании «Кировск» Кировского муниципального района (далее – МО «Кировск») систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – зонировании территории МО «Кировск» в целях определения территориальных зон, для которых в Правилах определены границы и установлены в пределах границ соответствующей территориальной зоны градостроительные регламенты, предусматривающие виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.

Местные нормативы градостроительного проектирования МО «Кировск»

В нормативах приведен отдельным подразделом пункт, касающийся нормативов градостроительного проектирования объектов транспортной инфраструктуры. В подразделе приведены основные требования к:

- автомобильным дорогам местного значения (приведены основные расчетные параметры улично-дорожной сети, параметры движения маршрутного транспорта, принципы организации пешеходного и велосипедного движения, организация движения на территориях садоводческих товариществ);

- сооружениям и устройствам для хранения и обслуживания транспортных средств (минимально допустимая обеспеченность населения закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения индивидуальных автомобилей, параметры открытых наземных автостоянок, параметры автостоянок боксового типа, расчетное количество машиномест для парковки автомобилей на приобъектных стоянках).

Анализ всех пунктов данного подраздела показывает, что развитие транспортной инфраструктуры, по принятым нормативным показателям для города Кировска, идет с уклоном на развитие улично-дорожной сети и индивидуального транспорта.

Стратегия развития МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на период 2011-2020 годы

В документе описаны следующие основные проблемы, относящиеся к функционированию городской транспортной системы:

- автотранспортное сообщение между северной и южной промышленными зонами осуществляется через центральную часть городского поселения, где сконцентрирована жилая и административно-деловая застройка (это создает растущую угрозу безопасности на дорогах, ведет к ухудшению экологической обстановки и требует альтернативных решений в части управления грузопотоком между двумя промышленными зонами Кировска, прежде всего вывода его за пределы жилой зоны);

- отсутствие единой целостной логистической структуры, связывающей автомобильные, железнодорожные и речные транспортные коммуникации, пункты складирования и переработки грузов;

- Санкт-Петербург является крупным потребителем трудовых ресурсов, вызывающим отток экономически активного населения из ближайших районов Ленинградской области, что ухудшает параметры структуры населения этих районов.

Приоритетные проекты в решении обозначенных проблем названы следующие:

- развитие и реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры городского поселения;

- реализация планировочных схем, предусматривающих вывод большегрузного транспорта за пределы населенного пункта, а также оптимизация дорожного движения.

Вывод: в рассмотренном документе представлен комплексный подход к развитию города, обозначены основные проблемы, приводятся актуальные на момент разработки (2011 г.) данные, однако не приведены отдельные приоритетные проекты по развитию отдельных составляющих транспортной системы, также отсутствуют количественные показатели ожидаемых результатов реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры и сопоставление с финансовыми возможностями города.

Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики

Основные показатели улично-дорожной сети: ширина в красных линиях, расстояние между магистральными улицами, плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, характер пешеходных связей – связаны с типом застройки.

Структура улично-дорожной сети, в целом по городу, представляет собой свободную планировочную схему. Основу улично-дорожной сети составляют магистральные улицы, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и интенсивных потоков легкового автотранспорта, осуществляются внешние связи с другими муниципальными образованиями.

Основной городской магистралью является ул. Набережная - участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Кировск». Данная магистраль проходит вдоль р. Нева по всей западной границе муниципального образования, имеет разноуровневую развязку с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Р-21 «Кола».

Общая протяженность магистральных улиц и дорог в границах муниципального образования составляет порядка 50 км. Из них более половины являются автомобильными дорогами федерального и регионального значения.

УДС в большой степени представлена проездами по внутридворовым территориям. Протяженность внутридворовых – 17,5 км.

Практически все участки улично-дорожной сети в плотной городской застройке имеют капитальное покрытие проезжей части. В районах ИЖС преобладают дороги с покрытием из щебня или асфальтовой крошки.

Автомобильные дороги и улицы имеют, как правило 2 полосы для движения транспорта, некоторые участки – однополосные.

Ширина проезжей части при двухполосной организации движения варьируется от 6 до 10 м.

Выделенные полосы для осуществления маневров левого и правого поворотов отсутствуют. Заездные карманы на остановочных пунктах общественно транспорта предусмотрены только на ул. Набережная (региональная а\д). Парковочные места на УДС не оборудованы требуемыми ТСОДД.

Пересечения улиц и дорог муниципального образования имеют Х и Т-образную конфигурацию, кольцевые пересечения отсутствуют.

На некоторых пересечениях с большой площадью перекрестка реализовано частичное канализирование транспортных потоков с помощью направляющих островков, выполненных дорожной разметкой.

Описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса

Планировочный каркас МО «Кировск» достаточно компактный: плотнозастроенная городская территория с севера на юг составляет около 2 км, а с запада на восток примерно 1 км. Это расстояние является комфортным для передвижения пешком и на немоторизованном транспорте. На рисунке 8 представлены изохроны велосипедной и пешеходной доступности.

Рисунок 8 – Изохроны велосипедной и пешеходной доступности

Немоторизованное передвижение — движение пешеходов и лёгких индивидуальных транспортных средств, осуществляемое за счет мускульной силы человека или электрическими двигателями. К немоторизованным передвижениям относится движение немоторизованного транспорта (велосипеды, гироскутеры, сигвеи, ролики, самокаты и др.) и пешеходное движение.

Существующее немоторизованное передвижение, а именно – маршруты ходьбы, бега, спортивной ходьбы, передвижения на велосипеде и лыжах иллюстрируют геоданные сервера strava.com, где представлена визуализация количества треков двухлетних данных (2016-2018 гг.), полученных от глобальной социальной сети спортсменов Strava (рисунок 9). Из полученной карты видно интенсивное использование участниками немоторизованного движения основных магистралей города (Магистральная улица – Набережная улица, Безымянная улица – Железнодорожная улица, Советская улица), а также улиц в центральной части города.

Рисунок 9 – Схема пешеходных и велосипедных треков из strava.com

Пешеходное движение

Пешеходное движение является естественным видом передвижения для человека. В городских условиях доля пешеходных перемещений может доходить до 40-50%. Люди совершают пешие передвижения, как правило, на расстояния до 2 км. Это не только составляющая здорового образа жизни человека, но и информационного обмена. Именно благодаря контактам людей, которые встречаются на пешеходных путях сообщения, и создается транспортно-коммуникационное пространство городов.

Привлекательность пешеходных передвижений зависит от наличия качественных пешеходных путей сообщения и пешеходной инфраструктуры (тротуаров, бульваров, скверов, парков) и содержания ее в хорошем состоянии. Пешеходное передвижение требует создания благоприятных и безопасных условий, максимального отделения его от транспортных потоков, создания удобных и комфортных для пешеходов тротуаров, туристических маршрутов, зон успокоения движения.

Пешеходные пути сообщения (ППС) — это тротуары, пешеходные дорожки, внутримикрорайонные и внутриквартальные проезды; пешеходные мосты, тоннели, пешеходные путепроводы, лестницы, а также другие искусственные сооружения, которые предназначены для движения пешеходов.

Сеть пешеходных путей сообщения общего пользования — это совокупность пешеходных путей сообщения, по которым допускается передвижение неограниченного круга лиц. Как правило, сеть пешеходных путей сообщения общего пользования использует территории улиц, но также включает в себя дорожки, проходы, предназначенных для общего пользования, которые расположены на территориях парков, лесопарков, жилых территориях, территориях общественно-делового назначения.

На сегодняшний день организация пешеходного движения в Кировском городском поселении находится в удовлетворительном состоянии: необходимая инфраструктура для движения пешеходов имеется (тротуары, пешеходные переходы, пешеходные тропинки в парках).

К искусственным сооружениям на пешеходных путях сообщения относятся: пешеходные мосты, тоннели, лестницы, подземные пешеходные переходы. Искусственные сооружения служат для преодоления пешеходами естественных и искусственных барьеров. На территории проектирования искусственные сооружения на пешеходных путях отсутствуют.

В настоящий момент на территории МО «Кировск» существуют 77 наземных пешеходных переходов через проезжую часть и только 15 из них имеют светофорное регулирование. В Приложении 7 представлена существующая пешеходная инфраструктура МО «Кировск».

В городе Кировске находится одна пешеходная улица (улица Петуниной, 230 м), которая представлена пешеходной дорожкой, соединяющей улицу Кирова и Советскую улицу вдоль жилых зданий. Объектов притяжения населения, административно-деловых и торговых зданий на улице Петуниной нет. На рисунке 10 представлен участок улицы Петуниной.

Рисунок 10 – Участок улицы Петуниной

В Кировске действует муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы», которая направлена на поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных пространств на основании инициатив граждан. В таблице 24 представлен реестр дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 – 2024 годах.

Таблица 24 - Реестр дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 – 2024 годах

| № п/п | Объект благоустройства | Адрес территории | Округ | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Дворовые территории |  |  |  |  |
| 1 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, бульвар Партизанской Славы д.д.8, 12, 14 | 15 | 16 058 |
| 2 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Горького д.д.5, 7, 9, ул. Комсомольская д.д.10, 12, ул. Кирова д.22 | 11 | 13 725 |
| 3 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная д.д.3, 5, 7, корпус 2 | 16 | 8 698 |
| 4 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная, д.д.14, 16, ул. Северная, д.17 | 16 | 21 345 |
| 5 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская д.д.22, ул. Северная д.д.19, 21 | 16, 17 | 13 727 |

Окончание таблицы 24

| № п/п | Объект благоустройства | Адрес территории | Округ | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная д.13 | 14 | 4 440 |
| 7 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская д.д.4, 6, 8, 10, 12 | 11 | 8 656 |
| 8 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова д.д.18, ул. Краснофлотская д.д.3, 5 ул. Комсомольская д.д.4, 6, 8 | 11 | 14 873 |
| 9 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы д.д.1, 3 | 11 | 12 808 |
| 10 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Молодежная д.18 | 16 | 5 584 |
| 11 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова д.д.4, 6 | 11 | 3 987 |
| 12 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая д.12, ул. Набережная д.11 | 13/15 | 14 086 |
| 13 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы д.14 | 10 | 5 900 |
| 14 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д.9 | 11 | 6 942 |
| 15 | Дворовая территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков д.д.6, 12 | 11 | 7 625 |
| Раздел II. Общественные территории |  |  |  |  |
| 1 | Общественная территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д.4 «Зона отдыха у воды в районе Парка культуры и отдыха» | - | 17 700 |
| 2 | Общественная территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная «Сквер «Петровский» | - | 11 500 |
| 3 | Общественная территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.2 «Площадь «Центральная» | - | 15 595 |
| 4 | Общественная территория | Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д.13 «Аллея «Форума» | - | 17 400 |
| 5 | Общественная территория | Ленинградская область, г. Кировск, «Сквер «Новая, 16» | - | 9 600 |

В таких компактных городах стоит задача поддержание пешеходной инфраструктуры во все времена года в состоянии пригодном для ее полноценного использования. В целом в Кировске поддерживают пешеходную инфраструктуру в состоянии для полноценного использования, но есть участки, которые требуют дополнительного внимания. На рисунке 11 представлены примеры некачественного обслуживания пешеходной инфраструктуры.

Рисунок 11 – Примеры некачественного обслуживания пешеходной инфраструктуры (отсутствие пешеходной дорожки на участке Новой улицы возле площади Ленина (п. 4.5.1.3 ГОСТ Р 52766-2007), несоответствие обустройства тротуара на Северной улице нормативным показателям 
(п.4.5.1.1 ГОСТ Р 52766-2007)

Велосипедное движение

На территории поселения выделенная велосипедная инфраструктура отсутствует. Движение велосипедов осуществляется по обочинам или парковым дорожкам. Использование велосипедного транспорта носит рекреационный или туристический характер и не используется в качестве основного способа корреспонденции.

Организация маршрутных транспортных средств

Внутригородское сообщение

На территории МО «Кировск» движение во внутригородском сообщении маршрутами общественного транспорта не осуществляется.

Пригородное и межмуниципальное сообщение

Пригородное и межмуниципальное пассажирское сообщение МО «Кировск» с прилегающей территорией и другими населенными пунктами Кировского района и Санкт-Петербургом осуществляется автобусным и железнодорожным транспортом.

Автобусный транспорт

Решение вопросов организации пассажирских перевозок автобусным транспортом на территории Кировского муниципального района и подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений и распоряжений администрации Кировского муниципального района по вопросам упорядочения организации пассажирских перевозок на территории района находится в ведении Управления по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации Кировского муниципального района Ленинградской области.

Межмуниципальные автобусные маршруты имеют своей начальной (конечной) точкой автостанцию г. Кировска, расположенной по адресу Набережная улица, 6А. Схема автобусных маршрутов в пригородном сообщении представлена в Приложении 8, перечень автобусных маршрутов представлен в таблице 25, в таблице 26 представлены данные о компаниях-перевозчиках.

На территории Кировского городского поселения Ленинградской области функционирует 16 автобусных маршрутов в пригородном сообщении. Согласно полученным данным из Кировска отправляется 13 маршрутов, для маршрутов 
№ 440, 475, 572А автостанция г. Кировска является промежуточным пунктом.

Таблица 25– Перечень автобусных маршрутов в пригородном сообщении

| №п/п | № м-та | Наименование маршрута | Трасса маршрута по территории МО «Кировск» | Дата начала осуществления регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440 | Шлиссельбург – СПб, ст.м. «Рыбацкое» | а/д 41К-128 – Магистральная ул. – Набережная ул. – Кировск, автостанция – Набережная ул. – а/д 41К-121 | н/д |
| 2 | 475 | Колпино, Заводской пр. – СНТ «Восход-1» | а/д 41К-121 – Набережная ул. – Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | н/д |

Продолжение таблицы 25

| №п/п | № м-та | Наименование маршрута | Трасса маршрута по территории МО «Кировск» | Дата начала осуществления регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 513 | Всеволожск - Кировск | а/д Р-21 - Магистральная ул. – Набережная ул. – Кировск, автостанция | н/д |
| 4 | 565 | Кировск – СПб, ст.м. «Улица Дыбенко» | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | н/д |
| 5 | 572 | Кировск – Мга | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Советская ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – а/д А-120 | 15.05.2015 |
| 6 | 572А | Мга – СПб, ст.м. «Улица Дыбенко» | а/д А-120 – Железнодорожная ул. – Краснофлотская ул. – Советская ул. – Набережная ул. - Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | н/д |
| 7 | 574 | Кировск – Кирсино | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Советская ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – а/д А-120 | 15.05.2015 |
| 8 | 577 | Кировск – Войтолово | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Советская ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – а/д А-120 | 15.05.2015 |
| 9 | 578 | Кировск – ж/д ст. Невдубстрой | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Советская ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – ж/д ст. Невдубстрой | 15.05.2015 |
| 10 | 584 | Синявино - Кировск | а/д Р-21 - Магистральная ул. – Набережная ул. – Кировск, автостанция | н/д |
| 11 | 586 | Кировск – Приладожский | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | 01.02.2012 |
| 12 | 587 | Кировск – Назия | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | 01.02.2012 |
| 13 | 588 | Кировск – Путилово | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная | 01.02.2012 |

Окончание таблицы 25

| №п/п | № м-та | Наименование маршрута | Трасса маршрута по территории МО «Кировск» | Дата начала осуществления регулярных перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ул. – а/д Р-21 |  |
| 14 | 589 | Кировск – Валовщина | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | 01.02.2012 |
| 15 | 590 | Кировск – ж/д ст. Жихарево | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | 01.02.2012 |
| 16 | 593 | Кировск - Кобона | Кировск, автостанция – Набережная ул. – Магистральная ул. – а/д Р-21 | 01.02.2012 |

Таблица 26 – Данные о компаниях-перевозчиках

| № п/п | Наименование | Место нахождения юридического лица | Маршруты | Кол-во м-тов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ХК «ПИТЕРАВТО» | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бул., 12 | 475, 565, 572, 572А, 574, 577, 578 | 7 |
| 2 | ООО «Невская линия» | Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, Благодатная ул., 2В | 440, 584, 586, 587, 588, 589, 590, 593 | 8 |
| 3 | ООО «Фрост» | Ленинградская область, Всеволожский район, гп. им. Морозова, ул. Хесина, 5 | 513 | 1 |

К основным элементам организации движения маршрутных транспортных средств относятся остановочные пункты. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств – это комплекс сооружений и устройств, предназначенный для остановки транспортных средств общего пользования, движущихся по установленным маршрутам, для посадки, высадки и ожидания пассажиров (рисунок 12). Остановки для посадки и высадки пассажиров маршрутных автобусов организованы в карманах за пределами проезжей части и не мешают движению, но увеличивают время в пути для пассажиров при маневрировании автобуса и пропуска им других участников движения при выезде из остановочного кармана.

Стоит отметить, что некоторые остановочные пункты не оснащены необходимыми элементами остановки: отсутствуют автопавильоны; освещение остановочных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии; аншлаги с указанием проходящих маршрутов и интервалов движения зачастую носят устаревшую информацию или отсутствуют вовсе (рисунок 13).

Рисунок 12 – Типовой остановочный пункт в г. Кировске 
(ост. «Хозяйственный магазин»)

Рисунок 13 – Пример отсутствия элементов обустройства остановочного пункта – павильона ожидания, информации о маршрутах общественного транспорта, знака 5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса, разметки 1.17 (ост. «Больница»)

Остановочные пункты маршрутных транспортных средств классифицируются по следующим признакам:

виду транспортных средств;

времени использования (постоянные, временные, «по требованию»);

расположению на маршруте (конечные и промежуточные).

Пассажирские перевозки по Кировскому городскому поселению осуществляются автобусами и маршрутными такси, поэтому по видам транспортных средств все остановочные пункты являются автобусными.

На территории городского округа располагаются только постоянные остановочные пункты.

К конечным относятся 2 остановки: автостанция Кировск и ж/д 
ст. Невдубстрой.

Выделенные полосы и автоматические системы управления дорожным движением (АСУДД) общественного транспорта отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожная ветка Мга-Невдубстрой ОАО «Октябрьская железная дорога» – одноколейная железнодорожная ветка протяженностью около 5 км, которая связывает город Кировск с важными транспортными узлами Ленинградской области. От станции Невдубстрой проложены подъездные пути к ООО «Дубровская ТЭЦ» (ГРЭС-8) и ООО «Кировский домостроительный комбинат».

Пригородные электропоезда моторвагонного подвижного состава (МВПС) постоянного тока курсируют от ст. Невдубстрой по направлениям (рисунок 14):

Невдубстрой – Обухово – Санкт-Петербург-Главный (Московский вокзал) – среднее время в пути составляет 1 ч 40 мин;

Невдубстрой – Санкт-Петербург-Ладожский (Ладожский вокзал) – среднее время в пути составляет 1 ч 45 мин.

Рисунок 14 – Карта-схема пригородного пассажирского сообщения от 
ст. Невдубстрой

По данным Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД» о перевозках на участке Мга - Невдубстрой в летний период курсирует ежесуточно 6 пар электропоездов (около 200 человек/сут.) и один грузовой поезд (547,5 тыс. т/год).

Согласно Разделу V Схемы территориального планирования Ленинградской области «Сведения о документах долгосрочного планирования Ленинградской области» и учитывая предложения Проекта схемы территориального планирования муниципального образования Кировский муниципальный район на 2 очередь предусматривается реконструкция железнодорожного вокзала в МО «Кировск».

Пассажирское движение поездами дальнего следования на станции Невдубстрой не осуществляется.

Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки, остановки транспортных средств

Параметры движения маршрутных транспортных средств

Согласно реестру муниципальных автобусных маршрутов Кировского муниципального района Ленинградской области:

- порядок посадки и высадки пассажиров осуществляется только в установленных остановочных пунктах,

- данный вид регулярных перевозок осуществляется по регулируемым тарифам,

- подвижной состав – автобусы II и III классов,

- экологическая характеристика транспортных средств – 3-4 класс.

В таблице 27 представлены параметры движения по маршрутам в пригородном сообщении.

Таблица 27 – Параметры движения маршрутных транспортных средств

| № п/п | № м-та | Протяженность, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид, класс, кол-во ТС | Экологические характеристики ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 440 | 48,0 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 2 | 475 | 61,6 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 3 | 513 | 48,9 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 4 | 565 | 36,4 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 5 | 572 | 21,3 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс III, 3 шт. | ЕВРО 4 |
| 6 | 572А | 74,5 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 7 | 574 | 38,3 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс III, 3 шт. | ЕВРО 4 |
| 8 | 577 | 31,5 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс III, 3 шт. | ЕВРО 4 |
| 9 | 578 | 4,6 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 1 шт. | ЕВРО 3 |
| 10 | 584 | 7,8 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | н/д | н/д |
| 11 | 586 | 23,0 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 4 шт. | ЕВРО 3 |
| 12 | 587 | 28,5 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 4 шт. | ЕВРО 3 |
| 13 | 588 | 32,5 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 4 шт. | ЕВРО 3 |

Окончание таблицы 27

| № п/п | № м-та | Протяженность, км | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Вид, класс, кол-во ТС | Экологические характеристики ТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 589 | 36,9 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | класс II, 4 шт. | ЕВРО 3 |
| 15 | 590 | 43,7 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 4 шт. | ЕВРО 3 |
| 16 | 593 | 62,8 | в установленных остановочных пунктах | по регулируемым тарифам | автобус, класс II, 1 шт. | ЕВРО 3 |

Анализ качества транспортного обслуживания общественным пассажирским транспортом

При проведении территориального анализа от действующих остановочных пунктов на существующей маршрутной сети были построены радиусы пешеходной доступности остановочных пунктов согласно п.11.24 СП 42.13330.2016 Градостроительство:

«Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м. В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в производственных и коммунально-складских зонах должна быть не более 400 м от проходных предприятий. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в малых и средних - до 800 м.»

Дальность пешеходных подходов до ближайшей железнодорожной станции пригородных поездов допускается принимать не более 1000 м.

В результате проведенного анализа были выявлены места проживания и приложения труда, не обеспеченные линиями движения ГОПТ. В Приложении 9 представлена карта-схема пешеходной доступности до остановок общественного транспорта. В таблице 28 приведен список необслуженных ГОПТ территорий.

Таблица 28 – Перечень территорий, не обслуженных ГОПТ

| № п/п | Зона | Описание территории | S, км2 | Кол-во не обслуженных ГОПТ жителей, чел. | Из них работающих, чел. | Из них учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж-4, Д-1, Д-2 | Территория, ограниченная Северной ул., Ладожской ул., Советской ул., ул. Маяковского, Новой ул. | 0,60 | 5713 | 3999 | 686 |
| 2 | Д-1 | Территория ПНИ (Ладожская ул., 11) | 0,05 | - | 185 | - |

Выводы по территориальному анализу:

- Общее количество по городу необслуженных ГОПТ мест проживания составляет около 5713 жителей, (около 21% населения г. Кировска); из них работающие – 3999, учащиеся – 686 чел.

- Так как перевозки маршрутным транспортом по территории МО «Кировск» осуществляются только пригородными и межмуниципальными автобусами согласно расписанию, то выделять районы с полным транспортным обслуживанием некорректно (даже при условии соблюдения нормативных показателей пешеходной доступности до остановок общественного транспорта) в виду отсутствия городских маршрутов.

- Наиболее крупными необслуженными ГОПТ территориями являются:

территории Ж-4, Д-1, Д-2, ограниченные Северной ул., Ладожской ул., Советской ул., ул. Маяковского, Новой ул.;

территория Д-1 (ПНИ) по адресу Ладожская ул., 11.

- Мероприятия по обеспечению существующих мест проживания и приложения труда городским общественным пассажирским транспортом должны быть включены в список первоочередных задач по развитию сети ГОПТ. В районах с недостаточной обеспеченностью ГОПТ необходимо предусмотреть создание новых линий движения или остановочных пунктов на существующих линиях движения.

Анализ параметров размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств

Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки, гаражи). Парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

В муниципальном образовании «Кировск» открытые уличные или внутридворовые стоянки для хранения индивидуальных транспортных средств являются основным местом хранения личного автотранспорта населения. Хранение индивидуальных легковых автомобилей жителей, проживающих в одноквартирных жилых домах с приусадебными участками и многоквартирных жилых домах с приквартирными участками, осуществляется на территориях приусадебных и приквартирных участков. Карта-схема парковочного пространства на территории г. Кировска представлена в Приложении 10.

Общая оценочная численность населения Кировского городского поселения на 01 января 2019 года составляет 27701 человека. Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории МО «Кировск» зарегистрировано 19736 легковых автомобилей в собственности физических лиц. Состав парка транспортных средств МО «Кировск» преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. В настоящее время отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения. Информация по автотранспортным средствам, зарегистрированным на территории МО «Кировск», предоставлена Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и представлена в таблице 29.

Таблица 29 - Количество автотранспортных средств, зарегистрированных в МО «Кировск»

| Вид собствен-ности | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легко-вых | Грузо-вых | Авто-бусов | Мототранс-порта | Прицепов | Полу-прицепов |
| Физические лица | 19736 | 1942 | 167 | 936 | 596 | 501 |
| Юридические лица | 792 | 1185 | 260 | 11 | 140 | 163 |
| ИТОГО: | 20528 | 3127 | 427 | 947 | 736 | 664 |

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Уровень автомобилизации населения на территории муниципального образования по данным Материалов по обоснованию Генерального плана МО «Кировск» составляет 350 автомобилей на 1000 жителей. Следовательно, потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей составляет 8190 машиномест на территориях жилой застройки МО «Кировск».

Согласно исходным данным и камеральной обработке сведений, полученных при натурных обследованиях, были получены данные по обеспеченности парковками в МО «Кировск» (данные представлены в таблице 30).

Таблица 30 - Обеспеченность парковками в МО «Кировск»

| Тип парковки | Площадь парковки | Количество машиномест |
| --- | --- | --- |
| Линейная (разрешена всегда) | 14 485,2 м2 | 929 |
| Линейная (разрешена ограниченно) | 27 034,8 м2 | 1733 |
| Стоянки | 13,5 га | 5264 |
| Гаражи (согласно ПКРТИ) | 43,6 га | 5759 |
| Итого | 61,2 га | 13685 |

Общее число мест постоянного хранения автомобилей оценивается в 13685 машиномест, из которых:

5759 машиномест относится к гаражам и гаражным боксам;

5264 машиномест находится на внутридворовой территории зон жилой застройки;

2662 машиномест находится на улично-дорожной сети муниципального образования.

Согласно полученным данным, можно сделать первоначальный вывод о том, что в МО «Кировск» присутствует профицит парковочных мест для личного автотранспорта, поэтому необходимости в организации новых парковочных мест нет.

На территории МО «Кировск» платных автостоянок не зарегистрировано.

Крупнейшие дневные автостоянки расположены на территориях Кировского городского рынка и вблизи многоэтажных жилых комплексов (ЖК «Крутой берег» и др.).

Важно также отметить неравномерность распределения гаражей по территории города. Наиболее низка обеспеченность гаражами центрального планировочного района, причем гаражи преимущественно расположены на сильно удаленной периферии района – в районе улицы Грибоедова на юго-востоке города.

В рамках выполнения третьего этапа комплексной схемы организации дорожного движения будут предложены соответствующие мероприятия по развитию парковочного пространства.

Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной сети транспортными средствами

Условия движения транспорта на улично-дорожной сети МО «Кировск» оценивались по значению фактического уровня загрузки движением и средней скорости сообщения. Уровень загрузки является ключевым фактором, влияющим на условия движения транспорта, и определяется как отношение приведенной интенсивности движения к пропускной способности ключевого участка (формула 1):

Z = NP 																																																		(1)

| где | Z | - | уровень загрузки ключевого участка; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | фактическая интенсивность движения, авт./ч.; |
|  | P | - | пропускная способность участка дороги, авт./ч. |

Приведенная интенсивность ключевых участков определяется на основе натурных обследований при помощи подсчета количества автомобилей по направлениям движения в наиболее загруженное время за единицу времени – 1 час.

На результат расчетов пропускной способности ключевых участков дорог в пределах городской территории влияет множество факторов. Согласно ОДМ 218.2.020-2012, их можно поделить на две категории: геометрические и транспортные.

К геометрическим параметрам относятся:

число полос;

средняя ширина полосы, м;

продольный уклон, %;

наличие парковок;

наличие автобусных остановок;

радиус кривой в плане, м.

К транспортным параметрам относятся:

интенсивность движения, прив. ед./ч;

величина максимальной практической пропускной способности, прив. авт./ч;

доля грузовых транспортных средств в потоке, %;

число маневров паркующихся автомобилей, маневр/ч;

скорость, км/ч.

На основе представленных параметров строится формула (2) расчета пропускной способности участков дорог для городских территорий для одного направления:

P= β1∙β2∙β3∙…∙βn* Pmax  																										(2)

| где | Pmax | - | максимальная практическая пропускная способность, прив. авт./час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | β | - | произведение частных коэффициентов снижения пропускной способности (на основе геометрических и транспортных параметров). |

На основе формул и имеющихся данных производится расчет уровня загрузки для утреннего времени (с 7:00 до 8:00) для участков дорог в оба направления.

При значении коэффициента загрузки <0,30 для потока характерно движение автомобилей в свободных условиях, взаимодействие между участниками движения отсутствует, низкая эмоциональная нагрузка на водителя. Уровень обслуживания движения – A. К данной категории относятся улицы местного значения, пролегающие по территории г. Кировска, а также а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Для значения коэффициента от 0,30 до 0,50 характерно движение автомобилей группами с совершением большого количества обгонов. Уровень обслуживания – B. Такой уровень обслуживания наблюдается вблизи пересечений крупных магистралей или улиц с высокой интенсивностью движения на территории МО. К данной категории относится а/д 41К-121, а/д А120 (после пересечения с а/д 41К-126).

Если коэффициент загрузки находится в границах от 0,50 до 0,70, то в потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, но совершение обгонов запрещено. Высокая эмоциональная нагрузка на водителя. Уровень обслуживания движения – C. К данной категории относятся Набережная и Магистральная улицы.

Уровень обслуживания движения D достигается при значении коэффициента загрузки от 0,70 до 0,90, при этом наблюдается большой поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями. В МО «Кировск» был выявлен один такой участок: Магистральная улица (на подъезде к развязке с а/д Р21), а также развязка с а/д Р21. Высокий уровень загрузки для данных участков характерен в связи с высокой интенсивностью движения, которая варьируется от 1500 до 2000 автомобилей в час.

В случае пребывания коэффициента загрузки в пределах от 0,90 до 1,00 – уровень обслуживания E, поток движется с остановками, возникают заторы, а после преодоления коэффициентом отметки в 1 – происходит полная остановка движения, уровень обслуживания F. В МО «Кировск» такой уровень обслуживания дорог не характерен ни для одного участка дорог и улиц.

Карта-схема существующего уровня загрузки дорожной сети МО «Кировск» представлена в Приложении 11.

Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием

Анализ условий дорожного движения включает в себя анализ степени затруднения движения, а также уровня безопасности для участников дорожного движения. При совместном использовании улично-дорожной сети автомобильным транспортом, пешеходами и велосипедистами, а также другими видами транспорта возникают конфликтные ситуации, для решения которых необходимо выделить приоритетную категорию участников дорожного движения.

Как отмечалось ранее территория МО «Кировск» расположена довольно компактно из-за отсутствия естественных и искусственных преград. Для данного типа застройки территории характерно равномерное распределение потоков городского движения по сети улиц районного и местного значения, где отсутствует чрезмерная загрузка пересечений.

Однако, для автодороги регионального значения, проходящей через МО «Кировск», объединяющей отделенные части города и имеющей меридиональную протяженность, характерен наибольший уровень загрузки, при этом пропускная способность дорог справляется с фактической интенсивностью.

Высокий уровень загрузки, интенсивности и плотности движения улиц общегородского значения приводит к систематическому нарушению правил дорожного движения, что ведет к возникновению дорожно-транспортных происшествий, концентрации которых выше всего на улицах общегородского значения. Подробный анализ ДТП представлен в 13 пункте данного раздела.

Необходимо отметить, что скорость удара в значительной степени определяет последствия ДТП. В результате исследований, описанных во «Всемирном докладе о предупреждении дорожно-транспортного травматизма», опубликованного Всемирной организацией здравоохранения в 2004 г., была выявлена зависимость вероятности летального исхода ДТП при участии автомобиля и пешехода от скорости движения автомобиля. При столкновении на скорости 40 км/ч погибают до 20% пешеходов, в то время как при столкновении на скорости 60 км/ч этот процент вырастает уже до 85 %.

Движение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам с высокой интенсивностью пешеходных потоков также увеличивает риск возникновения ДТП с участием пешехода и велосипедиста. В российской практике к настоящему времени отмечено множество случаев подобных столкновений, приведших к гибели их участников.

В связи с чем в целях уменьшения ДТП, увеличения пропускной способности, равномерного перераспределения интенсивности автомобильных потоков в последующих разделах будут предложены соответствующие мероприятия по развитию и организации дорожного движения в МО «Кировск».

Карта-схема расположения светофорных объектов представлена в Приложении 12. В Приложении 13 представлены данные об уровне загрузке на подходах к регулируемым пересечениям в местах проведения обследования.

Наибольшие значения по этим параметрам приходятся на подъезды к перекресткам со светофорным регулированием. Стоит отметить, что критического значения в 0,7 и более не имеет ни одно обследуемое пересечение.

Анализ эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения

Для анализа эксплуатационного состояния ТСОДД выполнено обследование УДС МО «Кировск». Объектами анализа выбраны наиболее аварийно-опасные участки УДС.

Основными нормативными документами при анализе эксплуатационного состояния ТСОДД являются:

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.12.2005 N 306-ст, Изменений N 2, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 474-ст, N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2221-ст), (далее – ГОСТ-Р 52289-2004);

ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (далее – ГОСТ-Р 51256-2018);

ГОСТ Р 52290-2004 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 475-ст, Изменения N 2, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2219-ст) (далее – ГОСТ-Р 52290-2004);

ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 50597-2017).

Согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», техническое средство организации дорожного движения (ТСОДД) – дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.

ТСОДД по их назначению можно разделить на две группы. К первой относятся технические средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки с целью формирования их необходимых параметров. Ко второй группе относятся средства, обеспечивающие работу средств первой группы по заданному алгоритму.

К ТСОДД первой группы относят:

Дорожные знаки.

Дорожная разметка.

Дорожные ограждения.

Пешеходные ограждения.

Дорожные светофоры.

Направляющие устройства.

Противоослепляющие устройства.

Островки безопасности.

Устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проезжей части и т.п.).

Устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, пешеходные зоны и т.п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п.

К ТСОДД второй группы относят:

Устройства для установки дорожных знаков.

Обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети).

Оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости).

- 1.11.1 Дорожные знаки

Дорожные знаки, устанавливаемые на автомобильных дорогах и улицах, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017.

На рисунке 15 изображен пример несоответствия дорожных знаков, установленных на территории МО «Кировск» колориметрическим требованиям, требованиям ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004.

Рисунок 15 – Несоответствие знака 2.1 требованиям светотехнических характеристик приложения Б ГОСТ Р 50597-2017

Общее состояние дорожных знаков на территории МО «Кировск» оценивается как хорошее, соответствующие мероприятия по установке недостающих ТСОДД будут представлены в разделе 3 научно-исследовательской работы.

    - Дорожная разметка

Разметку автомобильных дорог, а также улиц и дорог городов и других населенных пунктов следует выполнять в соответствии с утвержденными схемами. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии).

Дорожная разметка должна быть восстановлена, если в процессе эксплуатации износ по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) составляет более 50% при выполнении ее краской и более 25% – термопластичными массами.

Восстановление разметки следует проводить в соответствии с действующей технологией. На рисунке 16 представлено несоответствие дорожной разметки характеристикам ГОСТ Р 50597-2017.

Рисунок 16 - Несоответствие дорожной разметки характеристикам 
ГОСТ Р 50597-2017

Коэффициент сцепления разметки должен быть не менее 0,75 значений коэффициента сцепления покрытия.

Общее состояние дорожной разметки на территории МО «Кировск» оценивается как хорошее на основных магистралях города, так и на периферии Кировска (с типом покрытия асфальтобетон).

    - Светофоры

Основными эксплуатационными характеристиками светофора являются:

сила света сигналов светофора;

яркостной контраст.

Для их определения следует привлекать специалистов специализированных фотометрических лабораторий.

Остальные параметры технического состояния светофоров и их комплектность устанавливаются визуальным осмотром. Отдельные детали и элементы не должны иметь видимых повреждений и разрушений:

рассеиватель – загрязнений, трещин и сколов;

отражатель – разрушений или коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых на удалении 50 м.

Все сигналы светофора должны быть исправны и включаться в последовательности, предусмотренной схемой организации дорожного движения на данном участке. В процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в осевом направлении.

Во время осмотра участка в зоне светофорного объекта эксперту важно принимать во внимание то обстоятельство, что возможной причиной ДТП может стать отказ светофора. Отказом следует считать не только полное отключение всех сигналов, но и неправильную работу светофора, приводящую к созданию аварийных ситуаций. Поэтому всегда важно обращать внимание на время обнаружения неисправности, ее характер и контролировать время восстановления работоспособности светофора.

Замена вышедшего из строя источника света должна осуществляться в течение одних суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы или кабеля в течение трех суток.

Все светофорные объекты находятся в хорошем состоянии. Рассеиватель не имеет трещин, загрязнений. Предусмотрен отражающий экран для повышения видимости.

Табло обратного отсчета времени сигналов светофоров (ТООВ, ТОО или ТВ) предназначены для индикации оставшегося времени свечения сигнала светофора. Оснащение перекрестков и пешеходных переходов табло обратного отсчета повышает безопасность дорожного движения, за счет дополнительного информирования участников дорожного движения о времени до смены сигнала светофора, предупреждая тем самым нарушения ими правил дорожного движения и создания аварийных ситуаций.

Табло времени в первую очередь позволяет пешеходу оценивать имеющееся в запасе время на пересечение проезжей части при разрешающем сигнале светофора, и создает психологический эффект «течения времени» при запрещающем сигнале светофора, что резко снижает процент нарушений ПДД, связанных с выходом пешеходов на проезжую часть при запрещающем сигнале светофора. Светодиодные табло индикации времени могут быть встроены в светофорные секции и сигналы светофоров.

ТООВ могут быть двухразрядные или трехразрядные, например, для пешеходных переходов через дороги с большой загруженностью автотранспорта. Табло обратного отсчета времени могут быть одноцветные или двухцветные, что актуально для отсчета времени разрешающего и запрещающего сигнала.

Общее эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения в МО «Кировск» можно охарактеризовать как удовлетворительное, необходимые мероприятия по совершенствованию эксплуатационного состояния ТСОДД представлены в разделе 3 научно-исследовательской работы.

Анализ эффективности используемых методов ОДД

Наиболее важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий имеют критерии, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности движения, скорости автомобильных перевозок и их экономичности. Анализ эффективности методов ОДД позволит оценить существующую организацию дорожного движения, выявить основные проблемы для предложения соответствующих мероприятий по их решению.

Организация дорожного движения в МО «Кировск» осуществляется при помощи следующих основных методов:

светофорное регулирование;

запрет стоянки и остановки транспортных средств;

ограничение скоростного режима;

организация одностороннего движения;

организация движения грузового транспорта;

организация пешеходного движения.

Светофорное регулирование на территории МО «Кировск» организовано на основных магистральных улицах общегородского значения и автодорогах регионального и федерального значений, при помощи них организовано движение на 6 пересечениях улично-дорожной сети.

Запрет стоянки и остановки транспортных средств эффективно действует на территории Кировска, так как при помощи этого метода достигается увеличение пропускной способности УДС при высокой интенсивности движения ТС, а также увеличивается безопасность дорожного движения.

Ограничение скоростного режима способствует повышению уровня безопасности дорожного движения, но при этом увеличивает время совершения транспортных корреспонденций, снижая при этом транспортную доступность территории. Эффективность данного метода достигается за счет установки следующих технических средств ОДД:

дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости»;

средства фото- и видеофиксации нарушений;

искусственные дорожные неровности.

Метод организации дорожного движения при помощи создания участков улиц с односторонним движением применяется для увеличения пропускной способности и исключения конфликта со встречным потоком транспортных средств (чаще при узкой ширине проезжей части). Однако, у этого метода есть и свои недостатки, к примеру, многим участникам дорожного движения приходится совершать перепробеги, а жители районов, где есть улицы с односторонним движением, чаще всего становятся нарушителями. На территории МО «Кировск» имеются следующие участки УДС с односторонним движением:

улица Энергетиков (от дома № 3 до Новой улицы);

проезд б/н (от улицы Строителей до Пионерской улицы);

улица Кирова (от Краснофлотской улицы до Театральной улицы).

Карта-схема УДС с участками одностороннего движения представлена в Приложении 14.

Организация движения грузового транспорта особо важна, так как от ее эффективности зависит уровень воздействия следующих негативных факторов: ускоренное разрушение дорожного покрытия, увеличение заторов и количества ДТП, уменьшение пропускной способности дорог, повышенный уровень шума и загрязнение атмосферного воздуха. В связи с этим на территории МО «Кировск» на въездах на территорию города установлена дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», запрещающих движение транспортных средств с массой выше 3,5 тонн.

Основные улицы по которым проходят пути движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств: Набережная улица, Магистральная улица, Железнодорожная улица, Безымянная улица.

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения автомобилепользования и связанных с ним негативных эффектов.

Велосипедное движение является наиболее эффективными и перспективным видом транспорта ввиду его малых затрат, полезности для здоровья, отсутствия вредного влияния на окружающую среду. Организация велосипедных маршрутов создает безопасную среду для велосипедных передвижений, что в свою очередь делает город более удобным и комфортным для жителей. Организация велосипедного движения в МО «Кировск» находится на низком уровне. В последующих разделах будут предложены соответствующие мероприятия по развитию велотранспортной инфраструктуры.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что эффективность использования методов организации дорожного движения в МО «Кировск» характеризуется как удовлетворительное.

Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут или становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию.

Согласно данным на территории МО «Кировск» происходит около 12,2% всех дорожно-транспортных происшествий, случающихся в Кировском районе Ленинградской области (таблица 31).

Таблица 31 – Динамика количества ДТП зафиксированных на территории МО «Кировск» и Кировского района Ленинградской области

|  | Количество ДТП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
| Кировский район | 180 | 153 | 133 | 158 | 85 |
| МО «Кировск» | 26 | 16 | 16 | 19 | 5 |
| Доля, % | 14,4 | 10,5 | 12,0 | 12,0 | 5,9 |

* Данные приведены за 7 месяцев 2019 г.

За период с 2015 по 2019 годы на территории МО «Кировск» наблюдается тенденция в сторону снижения количества ДТП.

Динамика ДТП с пострадавшими и погибшими в МО «Кировск» представлена в таблице 32 и на рисунке 17.

Таблица 32 – Динамика ДТП с погибшими и пострадавшими в МО «Кировск»

| Показатель | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
| Всего ДТП | 26 | 16 | 16 | 19 | 5 |
| Количество пострадавших чел. (без учета летальных случаев) | 32 | 24 | 11 | 23 | 8 |
| Количество летальных случаев, чел. | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 |

* Данные приведены за 7 месяцев 2019 г.

Рисунок 17 – Динамика основных показателей аварийности 2015 – 2019 гг. 
(Данные по 2019 г. приведены за 7 месяцев 2019 г.)

Динамика структуры ДТП МО «Кировск» за рассматриваемый период приведена в таблице 33. Структура ДТП за 2015 – 2019 гг. представлена на рисунках 18-22.

Таблица 33 – Динамика структуры ДТП МО «Кировск»

| Показатель | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
| Всего ДТП | 26 | 16 | 16 | 19 | 5 |
| 1. Столкновения | 12 | 10 | 3 | 9 | 1 |
| 2. Наезд на пешеходов | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 3. Съезд с дороги | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Падение пассажира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Опрокидывание | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. Наезд на стоящее ТС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. Наезд на препятствие | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 8. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее несение службы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее какую-либо другую деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Наезд на велосипедиста | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. Наезд на внезапно возникшее препятствие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Окончание таблицы 33

| Показатель | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* |
| 12. Наезд на гужевой транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Наезд на животное | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее производство работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Отбрасывание предмета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Падение груза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Возгорание вследствие технической неисправности движущегося или остановившегося ТС, участвующего в дорожном движении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Иной вид ДТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

* Данные приведены за 7 месяцев 2019 г.

Рисунок 18 – Структура ДТП МО «Кировск» за 2015 г.

Рисунок 19 – Структура ДТП МО «Кировск» за 2016 г.

Рисунок 20 – Структура ДТП МО «Кировск» за 2017 г.

Рисунок 21 – Структура ДТП МО «Кировск» за 2018 г.

Рисунок 22 – Структура ДТП МО «Кировск» за 2019 г.

Согласно приведенным данным, основным (около 50% от всех ДТП) видом дорожно-транспортного происшествия в МО «Кировск» является столкновение. Наезд на пешехода составляет порядка 30% от общего числа ДТП. Доля остальных видов ДТП незначительна.

На основании ретроспективных данных об аварийности за 2015 – 2018 г., а также статистики ДТП, представленной на информационном интернет-портале http://stat.gibdd.ru/, были выявлены наиболее аварийные улицы и пересечения улиц в границах разработки КСОДД за 2015 – 2018 г.

В таблицах 34 и 35 представлен адресный перечень наиболее аварийных транспортных узлов в границах разработки КСОДД за 2015 и 2017 гг. В 2016 и 2018 гг. очаги концентрации ДТП отсутствуют.

Таблица 34 – Адресный перечень наиболее аварийных транспортных узлов в границах разработки КСОДД за 2015 г.

| № п/п | Адрес | Наезд на пешехода |  | Столкно-вение |  | Всего ДТП | Нарушения, повлекшие возникновение ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПД | ПГ | ПД | ПГ |  |  |
| 1 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (км 145-146) | – | 1 | 2 | – | 3 | - Несоответствие скорости кон-кретным условия движения – 1, - Неправильный выбор дистанции – 1; - Нарушение правил располо-жения ТС на проезжей части – 1 |

*Примечание: ПД – пострадавшие, ПГ - погибшие

Таблица 35 – Адресный перечень наиболее аварийных транспортных узлов в границах разработки КСОДД за 2017 г.

| № п/п | Адрес | Наезд на пешехода |  | Столкно-вение |  | Всего ДТП | Нарушения, повлекшие возникновение ДТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПД | ПГ | ПД | ПГ |  |  |
| 1 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (пересечение с а/д 41К-126) | - | 2 | - | - | 2 | - Нахождение на проезжей части без цели ее перехода -1; - Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода – 1. |

На УДС муниципального образования «Кировск» участков концентрации ДТП в соответствии с ОДМ 218.4.004-2009 «Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог» выявлено не было.

Измерение и анализ уровня шумового загрязнения

Основными источниками шума во время эксплуатации улично-дорожной сети являются транспортные средства. Замеры шумовых загрязнений производились в нескольких точках города, преимущественно в районе центральных магистральных улиц с наиболее высокой интенсивностью транспортных потоков.

Тепловая карта распространения шума представлена в Приложении 15.

Измерения и анализ шума проводились согласно действующей нормативной документации: СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». Исследования характеристик шума осуществлено в одной точке, ближайшей к жилой зоне на разных участках УДС.

Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, создаваемого источниками шума представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ

| Точка | Показание, дБ | Точка | Показание, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 9 | 73 |
| 2 | 61 | 10 | 63 |
| 3 | 64 | 11 | 70 |
| 4 | 68 | 12 | 69 |
| 5 | 62 | 13 | 69 |
| 6 | 68 | 14 | 42 |
| 7 | 59 | 15 | 70 |
| 8 | 66 | 16 | 52 |

Как следует из таблицы 40, замеры шумового загрязнения производились в местах натурного обследования участков замера интенсивности, в утреннее время.

Расчёт эквивалентного уровня звука, создаваемый внешним транспортом и проникающего в помещения через наружную стену с окном, произведён согласно следующей формуле (3):

LА = L  – Rтран + 10 lgS0  – 10 lgBи  – 10 lgk 																							(3)

| где | L | - | замеренный эквивалентный уровень звука (наиболее максимальные значения) снаружи на расстоянии 2 м от ограждения, L1 = 79 дБА; L2 = 78 дБА; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rтран | - | изоляция внешнего транспортного шума окном, Rтран = 25 дБА; |
|  | S | - | площадь окна, S = 1,8 м2; |
|  | Ви | - | акустическая постоянная помещения, Ви = 47 м2; |
|  | k | - | коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помещении, k = 1,6. |

LА1 = 73 – 25 + 10 lg1,8 – 10 lg47 – 10 lg1,6 =  31,8 дБА,

LА2 = 70 – 25 + 10 lg1,8 – 10 lg47 – 10 lg1,6 =  28,8 дБА,

Результаты расчета показали, что эквивалентный уровень шума, в помещениях жилых зданий, находящихся в пределах полосы отвода наиболее загруженных автодорог, не превышает предельно допустимых значений (30-40 дБА) для дневного/ночного времени суток.

Анализ экологической обстановки в части качества воздуха и количества выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами

На основании ГОСТ Р 56162-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов» были изучены особенности распределения потоков автотранспортных средств (их структуры и интенсивности) по городу и их изменение во времени для определения выбросов загрязняющих веществ автотранспортом на городских автодорогах и последующего использования этих данных в качестве исходных при проведении расчетов загрязнения атмосферы. Анализ выбросов выполнены для следующих загрязняющих веществ:

оксид углерода (CO2);

оксид азота NOx (в пересчете на диоксид азота).

В Приложениях 16 и 17 представлены картограммы распределения выбросов загрязняющих веществ (CO2 и NOx) с отработавшими газами на территории МО «Кировск», построенная на основе макромоделирования.

По результатам моделирования и полевых обследований наиболее загрязненными выбросами CO2 и NOx улицами являются:

Набережная улица;

Безымянная улица;

Советская ул.;

Новая ул.

Изучение общественного мнения и мнения водителей транспортных средств

В рамках социологического опроса населения МО «Кировск» были затронуты вопросы, связанные с качеством работы общественного транспорта, качеством дорог и проблемы транспортной инфраструктуры.

Рисунок 23 – Гендерная структура респондентов

Всего в опросе приняло участие 323 человека, из указанного количества, 55% респондентов - женского пола и 45% - мужского (рисунок 23). Большая часть респондентов относится к возрастной категории 30-39 лет (рисунок 24).

Рисунок 24 – Возрастная структура респондентов

На вопрос: «Оцените качество работы общественного транспорта, если 1 – это очень плохо, 5 – отличное» было получено 319 ответов, 4 респондента решили не отвечать на этот вопрос. Около 39% граждан оценивают работу общественного транспорта как удовлетворительное – «3», 24% - как хорошее («4»), пятая часть (21%) – плохое («2»). Средневзвешенное значение показателя – 2,91, что говорит о том, что жители оценивают качество работы ОТ как «удовлетворительное». Доли полученных ответов отображены на рисунке 25.

Рисунок 25 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените качество работы общественного транспорта, если 1 – это очень плохо, 5 – отличное»

Рисунок 26 – Распределение ответов на вопрос: «Оцените качество дорог, если 1 – это очень плохо, 5 – отличное»

При обобщении ответов на открытый вопрос: «Оцените качество дорог, если 1 – это очень плохо, 5 отличное» было получено 319 ответов, 4 человек решили не отвечать на этот вопрос. Более трети респондентов считает состояние дорог и улиц удовлетворительным – «3», 25% – плохим («2»), 23% – хорошим («4»), в связи с этим средневзвешенное значение равно 2,87, что говорит о том, что жители муниципального образования оценивают состояние дорог как «удовлетворительное». Доли полученных ответов отображены на рисунке 26.

На вопрос: «Какие проблемы транспортной инфраструктуры МО «Кировск» Вы могли бы выделить в качестве трех основных?» были получены ответы, среди которых самые популярные:

низкое качество автомобильных дорог – 48% ответов;

загруженность дорог – 45%;

неудовлетворительное качество услуг ОТ – 39%;

отсутствие инфраструктуры для велосипедистов – 31%.

Перечень основных проблем транспортной инфраструктуры, по мнению респондентов, представлен на рисунке 27.

Рисунок 27 – Распределение ответов на вопрос: «Какие проблемы транспортной инфраструктуры МО «Кировск» Вы могли бы выделить в качестве трех основных?»

Результаты анкетирования учтены при моделировании распределения транспортных потоков по улично-дорожной сети, а также в предлагаемых мероприятиях в разделе 3 научно-исследовательской работы.

РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОЙ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Разработка транспортной макромодели

В данном разделе описывается транспортная модель, основные принципы ее создания, исходные данные и структура данных для модели. Описывается процесс создания модели транспортной системы (транспортного предложения) и модели спроса. Особое внимание уделено процессу калибровки транспортной модели.

Транспортная модель МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области разработана в среде программного комплекса транспортного планирования и моделирования PTV Visum 18.

Данный программный продукт представляет собой современную информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений на всех уровнях управления транспортной системой. PTV VISUM интегрирует всех участников движения в единую математическую мультимодальную транспортную модель, которая в последствие служит инструментом для принятия стратегических решений относительно развития транспортной структуры города или региона, а также рентабельности маршрутной сети ОТ.

Транспортная модель МО «Кировск» (далее транспортная модель) представляет собой абстракцию реального мира в части системного взаимодействия транспортных потоков. Основными элементами транспортной модели являются модель транспортной сети и модель транспортного спроса.

Модель транспортной сети – это комплекс взаимосвязанных объектов, характеризующих пространственное расположение и параметры элементов улично-дорожной сети, содержащих структурированную информацию о системах индивидуального и общественного транспорта. Модель транспортной сети является основой для моделирования перемещений участников транспортного движения и описания затрат на данные перемещения.

Модель транспортного спроса – это инструмент оценки транспортной сети, включающий в себя совокупность математических моделей, рассчитывающих транспортные потоки между районами области планирования на основе структурных данных и данных о том, как население пользуется транспортом, а также данных о пространственном расположении объектов инфраструктуры и о существующем транспортном предложении. Результатом функционирования модели транспортного спроса являются качественные и количественные показатели, характеризующие причины возникновения транспортных потоков и их объемы; выбор источника и цели передвижения; выбор транспортного средства и маршрута следования.

Взаимодействие транспортного спроса и предложения определяет содержание транспортных событий. В результате их анализа осуществляется оптимальное перераспределение транспортных потоков и выбор конкретного пути следования по рассматриваемой сети с учетом заданных параметров и данных об источниках, целях и количестве перемещений. Структура транспортной модели представлена на рисунке 28.

Основной целью разработки транспортной модели является определение интенсивности движения транспортных средств и объемов пассажиропотока в современных условиях и на перспективу. Обоснованность прогнозов развития транспортной ситуации достигается учетом комплекса факторов, влияющих на социально-экономическое развитие региона, и учетом изменений в его транспортной инфраструктуре в рассматриваемый период времени.

Рисунок 28 - Структура транспортной модели

Разработанная транспортная модель характеризуется следующими параметрами:

Количество узлов - 448;

Количество отрезков - 988;

Количество транспортных районов – 49.

Разработка модели существующего положения

Проведение транспортного районирования на базе социально-экономической статистики

Границы моделирования определены территорией МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области.

Структура пространственного развития в модели описывается с помощью следующих данных:

Транспортное районирование: границы транспортных районов; положение центров тяжести транспортных районов; места примыкания (примыканий) транспортного района к транспортной сети;

Данные социально-экономической статистики по транспортным районам: численность населения, занятого населения; количество рабочих мест (в т.ч. на крупных предприятиях и в сфере обслуживания).

Территория моделирования разделена на 42 внутренних транспортных районов и 7 внешних. Для каждого транспортного района заданы исходные данные: численность населения, количество занятого населения; количество рабочих мест. На основе данной информации будут рассчитаны объемы отправления из источника (района отправления) и прибытия в цель (района назначения). Дополнительные данные, полученные в результате анализа социологического опроса, позволяют описать привлекательность того или иного района (группы районов) для выбора их в качестве места формирования или погашения транспортного потока.

Границы транспортных районов выбраны с учетом расположения административных и планировочных районов, начертания сети автомобильных дорог общегородского значения, сети путей сообщения железнодорожного транспорта, границ рек и водоемов.

Схемы разделения моделируемой территории на транспортные районы приведены на рисунке 29.

Рисунок 29 - Схема разделения моделируемой территории на транспортные районы

Определение направлений и расчет объемов транспортных потоков выполнены с помощью моделей и алгоритмов из различных областей математической науки: статистики, теории вероятностей, теории информации. Параметры функций, характеризующих выбор источника и цели перемещений, установлены с учетом транспортного поведения населения МО «Кировск». Изучение транспортного поведения населения выполнено по результатам социологического опроса и натурных исследований изменения интенсивности движения и пассажиропотока.

Ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Транспортная сеть сформирована на основе геоинформационных данных и данных открытых источников (Open street maps и др.). Параметры элементов УДС уточнены в ходе полевых обследований. Уровень детализации графа ограничен улицами местного значения включительно, оказывающими влияние на интенсивность движения опорной улично-дорожной сети.

В целях системного анализа транспортной сети разработана классификация из 17 условных типов дорог, детализирующих основные технические и транспортно-эксплуатационные параметры элементов сети в соответствии с «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений». Разработанная классификация дорог обеспечивает дифференцированный подход к описанию транспортной сети с учетом специфики конкретного участка.

Для каждого участка дороги с учетом направления движения заданы конкретные показатели основных параметров: категория дороги, разрешенные для движения системы транспорта, длина, количество полос движения, пропускная способность, максимально допустимая скорость движения, скорость движения в ненагруженной сети.

Места пересечения транспортных потоков классифицированы по пяти типам:

Светофорное регулирование;

Кольцевое пересечение;

Помеха справа;

Приоритет проезда «стоп»;

Приоритет проезда «уступи дорогу».

Для каждого транспортного узла (перекрестка) заданы разрешенные маневры по полосам движения, разрешенные для движения системы транспорта и на соответствующих перекрестках - описание циклов светофорного регулирования. Схема улично-дорожной сети МО «Кировск» показана на рисунке 30.

Рисунок 30 - Схема улично-дорожной сети МО «Кировск»

Ввод маршрутной сети, остановок и интервалов движения пассажирского транспорта

Система общественного транспорта представлена в транспортной модели объектами транспортной сети, позволяющими детализировать информацию о количестве транспортных средств по конкретным маршрутам. Интенсивность движения транспортных средств общественного транспорта не рассчитывается, а принимается в виде исходных данных из расписания движения по маршруту или установленному интервалу следования. Транспортное предложение общественного транспорта представлено на базе 440-го и 572-го маршрутов. Схема маршрутной сети МО «Кировск» представлена на рисунке 31.

Рисунок 31 - Схема маршрутной сети общественного транспорта МО «Кировск» на примере маршрутов №440 и №572

Разработка методики и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

Системы транспорта и сегменты спроса

Для описания состава и структуры транспортных потоков, формирующих нагрузку на транспортную сеть, разработана иерархическая классификация понятий, которые определяют содержание матриц корреспонденций. В модели рассматриваются такие виды транспорта как общественный и индивидуальный. При расчете матриц корреспонденций район-источник (назначение) определяется для легкового транспорта. Общественный транспорт вводится в транспортную модель как совокупность реально существующих маршрутов с присущей им информацией в части расчета нагрузки на улично-дорожную сеть в единицах транспортных средств – без расчета перевозимого пассажиропотока.

При разработке модели транспортного спроса была использована стандартная четырехступенчатая модель. Использование этой модели обусловлено тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет проведен по отдельным слоям спроса для утреннего, дневного и вечернего часов «пик». Результатом моделирования являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная четырехступенчатая модель состоит из следующих этапов:

- Создание (генерации) транспортного движения. На этапе создания транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций.

Распределение транспортного движения. На этапе распределения транспортного движения рассчитываются объемы транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций.

Выбор режима. На этапе выбора режима рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта.

Перераспределение. Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. Модельные значения интенсивности, полученные в результате расчета, приобретают смысл прогнозных оценок интенсивности транспортного движения.

Расчет транспортного спроса выполнен для утреннего, дневного и вечернего часов «пик» для рабочих и трудовых целей поездки. В наглядной форме последовательность алгоритма расчета спроса на транспорт представлена на 
рисунке 32.

|  | Этап 1 «Создание транспортного движения» Определение транспортных потоков, их целей и источников, выбор причин поездки. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 2 «Распределение транспортного движения» Определение транспортных потоков, выбор цели |  |  |
|  | Этап 3 «Выбор режима» Определение долей систем транспорта в общих потоках, выбор транспортной системы. |  |  |
|  | Этап 4 «Перераспределение» Определение загруженности транспортной сети, выбор маршрута. |  |  |

Рисунок 32 - Последовательность расчета спроса на транспорт

Создание транспортного движения

Для расчета объемов движения определены цели поездок. В разработанной транспортной модели рассмотрены трудовые и деловые цели: из дома на работу (ДР); с работы домой (РД) (в т.ч. с работы в места сферы обслуживания (РП), из мест сферы обслуживания домой (ПД)). Доля от общего транспортного потока, приходящаяся на каждую из целей поездок в рассматриваемый период времени, определена для каждого слоя спроса. Подобная детализация целевой структуры обеспечивает более реалистичное отражение транспортного поведения населения, но и создает дисбаланс между суммарными объемами отправлений и прибытий в районы внутри отдельного сегмента спроса. Решение данной проблемы достигнуто за счет нормирования (выравнивания) итоговых сумм отправления и прибытия.

С учетом природы процесса целевых передвижений, нормирование итоговых сумм при движении из дома на работу осуществлено по количеству отправлений. Таким образом, в случае несоответствия общего числа занятого населения и рабочих мест последние будут откорректированы для обеспечения вывода из транспортного района занятого населения, что, в свою очередь, отразит характерную для часа пик транспортную ситуацию без необходимости в дополнительной детализации целей поездок. Для однородных мест зарождения и погашения транспортных потоков, например, в деловых корреспонденциях при следовании от одного места приложения труда к другому нормирование сумм осуществляется по максимальному числу источников и целей. Объемы передвижений, связанных с прочими целями (поездки в магазины, места сервиса и бытового обслуживания), в силу преобладания предложения над спросом нормируются по числу отправлений, что исключит избыточные предложения сервиса из ограниченного числа целевых поездок.

Расчёт перераспределения транспортных (легкового и грузового транспорта) и пассажирских потоков, создание матрицы корреспонденции

Закономерности выбора цели и способа совершения передвижений установлены на основе результатов обследования интенсивности движения и откорректированы с учетом прогнозируемых изменений в расселении населения и его социально-демографической структуре, развития объектов трудового и культурно-бытового тяготения. Основным инструментом описания транспортного поведения населения при выборе пары «район отправления – район прибытия» в разработанной модели является функция «предпочтения» (см. рисунок 33).

Рисунок 33 – Окно настройки функции предпочтения

Выбор района отправления и прибытия осуществляется в зависимости от затрат времени на передвижения. Для индивидуального транспорта затраты времени определяются с помощью функций снижения пропускной способности в нагруженной сети.

Выбор между общественным и индивидуальным транспортом

Выбор между общественным и индивидуальным видами транспорта зависит в основном от двух факторов:

Уровня доходов и образа жизни населения;

Уровня развития общественного (массового) транспорта.

Ограничивают использование индивидуального транспорта такие факторы как: высокие затраты на приобретение и эксплуатацию транспортных средств (включая затраты на хранение), ограничения для водителей (водитель вынужден выполнять строго регламентированную работу в процессе вождения), а также возрастные ограничения (школьники и студенты до 18 лет не имеют возможности водить автомобиль) и ограничения по состоянию здоровья.

Общественный (массовый) транспорт привлекателен для населения, совершающего регулярные поездки к местам приложения труда и местам проведения досуга, расположенным около крупных узлов общественного транспорта, либо в центр города. Важнейшее значение для выбора в качестве основного вида общественного транспорта имеет его надежность.

В современных условиях развития транспортной системы можно полагать, что администрация города может влиять на перераспределение пассажиров между массовым и индивидуальным транспортом двумя способами:

Увеличением привлекательности общественного (массового) транспорта;

Введением запретов и ограничений на въезд в определенные районы города, установлением платы за парковку автомобилей.

На выбор пути следования в разработанной модели влияет ряд факторов, сводящихся к затратам времени на передвижение по тому или иному пути следования.

Базовые затраты времени на каждом участке транспортной сети определяются исходя из его длины и заданной максимальной скорости движения. Также учитываются затраты времени, обусловленные снижением пропускной способности в нагруженной улично-дорожной сети. При расчете фактической скорости движения учитываются следующие факторы:

Доля тихоходных видов транспорта;

Уплотнение потока транспортных средств;

Уровень помех для движения по крайней правой полосе, по крайней левой при наличии встречного движения, помех от остановок трамвая.

Задержка на регулируемом пересечении определяется исходя из параметров цикла регулирования, количества транспортных средств, подходящих к пересечению, наличия «зеленой волны», наличия разрешенного левого поворота. Время движения подвижного состава общественного транспорта на участках улично-дорожной сети определяется временем движения потока с учетом дополнительного времени, необходимого для входа и выхода пассажиров

Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков

Данные исследований изменения интенсивности движения введены в модель транспортной сети в качестве исходных данных с целью последующей оценки результатов математического моделирования. Значения замеренной интенсивности движения введены в модель в качестве атрибута соответствующего поворота. Для каждого поворота созданы атрибуты, позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока с учетом времени суток. Использование объекта сети «Поворот» (Turn) для хранения данных о замеренной интенсивности движения позволяет агрегировать её на уровень отрезков (перегонов между перекрестками), в которые входит или из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, обеспечивает возможность как калибровки матрицы корреспонденций на уровне поворотов, так и удобного представления графической информации на уровне отрезков.

Калибровка матриц корреспонденций, коэффициентов подвижности и функций предпочтения

После завершения первого цикла расчета спроса на транспорт была проведена калибровка транспортной модели. В процессе калибровки проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью, при этом менялись параметры функций предпочтения по критерию соответствия результатов расчета натурным обследованиям с учетом данных социологического опроса.

В результате были определены показатели, обеспечивающие точность модели. Калибровка транспортной модели проводилась в два основных этапа – первый калибровка матриц корреспонденций, второй – непосредственная калибровка модели транспортной сети.

Оценка точности модели и расчетная интенсивность движения

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проведена проверка модели. Определено, насколько точно модель отражает реальную транспортную ситуацию. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы проводится калибровка модели.

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проведена путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели. Для проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе сравнения расчетных значений интенсивностей движения из модели и данных натурных обследований. Количество мест наблюдения (поворотов) – 78. Картограмма сравнения расчетных значений интенсивности движения из модели и данных натурных исследований представлена на рисунке 34.

Рисунок 34 – Сравнение интенсивности движения из модели и данных натурных исследований

Ниже перечислены основные показатели, которые используются для оценки качества модели.

Средняя относительная ошибка - среднее отклонение абсолютных значений (разница между наблюдаемыми на местах подсчета и рассчитанными в модели значениями) в процентах. Вычисленная средняя относительная ошибка - 18,0655%.

Коэффициент корреляции - является мерой тесноты линейной связи между фактическими данными об интенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитанной на основе модели нагрузкой. Он принимает значения в диапазоне: от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд фактических данных интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного потока. Вычисленный коэффициент корреляции модели нулевого состояния - 0,9599.

Значения показателей качества перераспределения не являются абсолютными показателями достоверности модели в силу того, что в наблюдаемых значениях нагрузки легкового или грузового транспорта на местах подсчета могут содержаться ошибки. Ошибки получаются в результате присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

Разработка вариантов транспортной модели

Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную реалистичную перспективу (2025 г.)

На краткосрочную реалистичную перспективу в модели учтены следующие мероприятия:

- Строительство новых участков улично-дорожной сети посёлка Молодцово – 4.45 км;

- Строительство новых участков улично-дорожной сети в северной части города Кировск – 4 км;

- Строительство продолжения Северной улицы – 350м;

- Строительство продолжения Новой ул. – 400м;

- Строительство нового участка улично-дорожной сети вдоль СНТ «Связист», соединяющего новую улично-дорожную сеть а/д Р-21 «Кола» - 0,8 км;

- Реконструкция Советской ул. от пересечения с ул. Маяковского до гаражного кооператива «Новый»;

- Строительство нового участка УДС соединяющего ул. Победы и Железнодорожную улицу в восточной части г. Кировск – 1,2 км;

- Строительство нового участка УДС в районе Дубровского завода железобетонных конструкций - 1,25 км;

- Ремонт Советской ул. от пересечения с театральной ул. до дома 21. – 
0,820 км;

- Ремонт Краснофлотской ул. от дома 3 до пересечения с ул. Победы – 
0,2 км;

- Ремонт ул. Победы от пересечения с ул. Маяковского, до нового участка УДС, в восточном направлении;

- Установка знаков маршрутного ориентирования на а/д Р-21 «Кола», для направления транзитного транспорта в объезд УДС города Кировск;

- Строительство новых светофорных объектов:

пересечение Северной ул. и Ладожской ул.;

пересечение Магистральной ул.- Кооперативного пер. – ул. Красных Сосен.

В модели предусмотрено введение нового (кольцевого) маршрута ОТ №1 соединяющего Кировск и поселок Молодцово, а также сокращение интервалов движения некоторых существующих маршрутов.

На период до 2025 г. в модели учтен рост населения, коррелирующий с данными Генерального плана МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 1000 чел. до 2025г.). Прирост обусловлен комплексным освоением территорий малоэтажным и среднеэтажным строительством, повышением эффективности использования ранее освоенных территорий. Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на территории МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 2500 рабочих мест до 2025г.).

При отказе от мероприятий по новому строительству местных и региональных дорог ввиду увеличения численности населения и прироста уровня автомобилизации наблюдается увеличение загрузки главной транспортной артерии города, на Магистральной ул. от Северной ул. до развязки с а/д Р-21 «Кола». Также возрастает нагрузка на Магистральную и Набережную улицы, которая вызвана увеличением транзита грузового и легкового транспорта.

При реализации предложенных в п. 2.7 мероприятий уровень загрузки по сети колеблется от 30% до 70% процентов, превышая критический уровень (80%) только на транспортной развязке с а/д Р-21 «Кола», при этом, наблюдается тенденция к увеличению привлекательности использования ОТ по отношению к варианту отказа от мероприятий. Благодаря строительству нового участка улично-дорожной сети, соединяющего цент города с новым районом на севере города, наблюдается уменьшение загрузки на Магистральной улице с 90% до 60%. Благодаря установке знаков маршрутного ориентирования на а/д Р-21 «Кола», наблюдается сокращение интенсивности движения транзитного грузового транспорта через г. Кировск на 50% и транзитного легкового транспорта на 10-15%. Организация нового маршрута транспорта общего пользования обеспечит связь удаленных транспортных районов с крупными транспортно-пересадочными узлами, а также с рекреационными зонами.

Данные результаты достигнуты благодаря строительству новых участков улично-дорожной сети города, а также благодаря перераспределению населения по выбору транспорта.

Варианты модели транспортной ситуации на краткосрочную реалистичную перспективу развития (2025г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 35 и 36 соответственно.

Рисунок 35 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную перспективу (2025 г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 36 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную реалистичную перспективу (2025 г.), без внедрения предложенных мероприятий

Разработка варианта транспортной модели на краткосрочную оптимистичную перспективу (2025 г.)

На краткосрочную оптимистичную перспективу в модели учтены следующие мероприятия в части дорожного строительства, которые внедряются вместе с мероприятиями, указанными в пункте 2.1.2.1:

- Строительство нового участка улично-дорожной сети соединяющего Железнодорожную ул. в районе нового уч. и Новую ул. в районе ее пересечения с новым участком УДС – 1 км;

- Строительство нового участка улично-дорожной сети соединяющего Советскую ул. и Набережную ул. в районе Невского пяточка– 2,85 км;

- Строительство новых дорог местного значения г. Кировск – 1-км.

Результаты моделирования показывают, что повышается транспортная доступность некоторых территорий, а также данные мероприятия повышают транспортную доступность к важным транспортным районам. Основным показателем эффективности предложенных мероприятий является снижение загрузки на Магистральной ул. с 90% до 60%, а также снижение загрузки в центральной части города на Набережной ул. с 70% до 60%.

Строительство новых участков дорожной сети г. Кировск приведет к перераспределению транспортного потока с Набережной ул. на новую сеть магистральных улиц в восточной части города, которые, фактически, будут играть роль «дублера» главной транспортной артерии г. Кировск.

Исходя из полученных показателей эффективности, предлагается придерживаться реалистичного варианта развития транспортной сети г. Кировск. Мероприятия рассмотренные в реалистичном варианте развития, можно считать необходимыми и достаточными для нормализации транспортной ситуации на 2025г.

Варианты модели транспортной ситуации на краткосрочную оптимистичную перспективу развития (2025 г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 37 и 38 соответственно.

Рисунок 37 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную оптимистичную перспективу (2025 г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 38 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на краткосрочную оптимистичную перспективу (2025 г.), без внедрения предложенных мероприятий

Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную реалистичную перспективу (2030 г.)

На среднесрочную перспективу в модели учтены следующие мероприятия в части дорожного строительства, которые внедряются вместе с мероприятиями, указанными в пункте 2.1.2.2:

- Строительство новых участков улично-дорожной сети г. Кировск – 2,85 км;

- Реконструкция и присвоение статуса «а/д Федерального значения» а/д 41К-125 от пересечения с а/д Р-21 «Кола» до границ поселка Молодцово – 6,5 км;

- Строительство нового участка а/д 41К-125 в объезд поселка Молодцово, до примыкания с а/д А-120 – 5,5 км;

- Строительство нового участка улично-дорожной сети, соединяющего Новую ул. и а/д федерального значения в районе птицефабрики «Северная».

На период до 2030г. в модели учтен рост населения, коррелирующий с данными Генерального плана МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 4000 чел. до 2030г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на территории МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 5500 рабочих мест до 2030г.).

При отказе от мероприятий по новому строительству местных, региональных и федеральных дорог ввиду увеличения численности населения, числа рабочих мест и прироста уровня автомобилизации наблюдается увеличение загрузки главной транспортной артерии города, на Магистральной ул. от Северной ул. до развязки с а/д Р-21 «Кола», загрузка становится критической и превышает значения в 90%. Также возрастает нагрузка на Магистральную и Набережную улицы которая вызвана увеличением транзита грузового и легкового транспорта.

При реализации предложенных в п. 2.8 мероприятий уровень загрузки по сети колеблется от 20% до 60% процентов, превышая критический уровень (80%) только на транспортной развязке с а/д Р-21 «Кола», при этом, наблюдается тенденция к увеличению привлекательности использования ОТ по отношению к варианту отказа от мероприятий. Благодаря строительству а/д федерального значения, соединяющей а/д Р-21 «Кола» и а/д А-120, наблюдается значительное перераспределение транзитного грузового и легкового транспорта, проходящего через Магистральную и Набережную ул. г. Кировск.

Данные результаты достигнуты благодаря строительству новых участков улично-дорожной сети города, строительству а/д федерального значения, а также благодаря перераспределению населения по выбору транспорта.

Варианты модели транспортной ситуации на среднесрочную реалистичную перспективу развития (2030г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 39 и 40 соответственно.

Рисунок 39 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную реалистичную перспективу (2030г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 40 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную реалистичную перспективу (2030г.), без внедрения предложенных мероприятий

Разработка варианта транспортной модели на среднесрочную оптимистичную перспективу (2030 г.)

На среднесрочную перспективу в модели учтены следующие мероприятия в части дорожного строительства, которые внедряются вместе с мероприятиями, указанными в пункте 2.1.2.3:

- Строительство новой а/д регионального значения «Объезд города Кировск» - проходящего по территории МО «Кировск» от примыкания к а/д Р-21 «Кола» до пересечения р. Мга – 12 км;

- Строительство новых участков улично-дорожной сети в г. Кировск – 2,5 км;

- Строительство новых дорог местного значения поселка Молодцово – 4,6 км.

Результаты моделирования показывают, что в результате строительства «Обхода города Кировск» повышается транспортная доступность некоторых территорий, а также данное строительство способствует разгрузке главной транспортной магистрали города. Основным показателем эффективности предложенных мероприятий является снижение загрузки на Магистральной ул. с >90% до 50%, а также снижение загрузки в центральной части города на Набережной ул. с 70% до 40%.

Строительство новых участков дорожной сети г. Кировск незначительно влияет на транспортную ситуацию в границах МО «Кировск».

Исходя из полученных показателей эффективности, предлагается придерживаться реалистичного варианта развития транспортной сети г. Кировск. Мероприятия, рассмотренные в реалистичном варианте развития, можно считать необходимыми и достаточными для нормализации транспортной ситуации на 2030г.

Варианты модели транспортной ситуации на среднесрочную оптимистичную перспективу развития (2030г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 41 и 42 соответственно.

Рисунок 41 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную оптимистичную перспективу (2030г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 42 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на среднесрочную оптимистичную перспективу (2030г.), без внедрения предложенных мероприятий

Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную реалистичную перспективу (2035 г.)

На долгосрочную реалистичную перспективу в модели учтены следующие мероприятия в части дорожного строительства, которые внедряются вместе с мероприятиями, указанными в пункте 2.1.2.4:

- Строительство новых участков улично-дорожной сети в границах г. Кировск – 4,35 км.

В модели предусмотрено введение нового маршрута ОТ №2 соединяющего центр г. Кировск и строящийся ТРК «42Кола», а также сокращение интервалов движения некоторых существующих маршрутов.

На период до 2035 г. в модели учтен рост населения, коррелирующий с данными Генерального плана МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 8000 чел. до 2035г.). Также предусмотрено увеличения числа рабочих мет на территории МО «Кировск» (приблизительное значение прироста – 8500 рабочих мест до 2035г.).

Результаты моделирования показали, что при внедрении данных мероприятий не наблюдается значительных изменений в транспортной ситуации на территории МО «Кировск», за исключением увеличения доли перемещений на ОТ. Данных эффект был достигнут благодаря введению нового маршрута ОТ, соединяющего жилые районы города и рекреационные зоны в периметре МО «Кировск».

Результатом введения данных мероприятий стало значительное изменение выбора способа передвижения для населения МО «Кировск». Процент передвижений на общественном транспорте изменился с 30% в 2019 г. до 35% в 2035 г.

Варианты модели транспортной ситуации на долгосрочную реалистичную перспективу развития (2035г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 43 и 44 соответственно.

Рисунок 43 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную реалистичную перспективу (2035г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 44 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную реалистичную перспективу (2035г.), без внедрения предложенных мероприятий

Разработка варианта транспортной модели на долгосрочную оптимистичную перспективу (2035г.)

На долгосрочную оптимистичную перспективу в модели учтены следующие мероприятия в части дорожного строительства, которые внедряются вместе с мероприятиями, указанными в пункте 2.1.2.5:

- Строительство новой а/д регионального значения «Дублер а/д Р-21 «Кола»» - около 14 км в близи МО «Кировск».

Результаты моделирования показывают, что в результате строительства а/д регионального значения, происходит значительное перераспределение транспортного потока с а/д А120 и Набережной ул. в районе промышленной застройки. Данные направления не являлись проблемными, и не нуждались оптимизации.

Исходя из полученных показателей эффективности, предлагается придерживаться реалистичного варианта развития транспортной сети г. Кировск. Мероприятия, рассмотренные в оптимистичном варианте развития, можно считать необходимыми и достаточными для нормализации транспортной ситуации на 2035г.

Варианты модели транспортной ситуации на долгосрочную оптимистичную перспективу развития (2035г.) с внедрением предложенных мероприятий и без их внедрения представлены на рисунках 45 и 46 соответственно.

Рисунок 45 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную оптимистичную перспективу (2035г.), при внедрении предложенных мероприятий

Рисунок 46 - Вариант транспортной модели (картограмма интенсивности движения) на долгосрочную оптимистичную перспективу (2035г.), без внедрения предложенных мероприятий

Следует отметить, что, учитывая современные тенденции изменения транспортной отрасли, появления новых форм мобильности и моделей транспортного поведения и использования автомобильного транспорта, а также глобальных трендов автоматизации, становится крайне затруднительным обоснованно строить прогнозы на перспективу более 10 лет. В этой связи рекомендуется пересматривать планы развития транспортной инфраструктуры каждые 3-5 лет.

Разработка транспортной микромодели

Обоснование выбора транспортных узлов для осуществления микромоделирования

Микромодели созданы с учетом сложившихся проблемных участков на улично–дорожной сети (далее – УДС) города Кировск, предоставленных Заказчиком, а также проведенного обследования. Основными транспортными узлами, требующими моделирования являются (на рисунке 1 обозначены красным цветом):

Набережная ул. – Безымянная ул.;

Набережная ул. – Советская ул.;

Краснофлотская ул. - Железнодорожная ул. – Безымянная ул.

Ниже приведен перечень транспортных узлов, введенных в модель для достоверного отображения существующей дорожно-транспортной ситуации (рисунок 47):

- Набережная ул. – Безымянная ул.;

- Набережная ул. – Советская ул.;

- Краснофлотская ул. - Железнодорожная ул. – Безымянная ул.

- Набережная ул. – ул. Победы;

- Железнодорожная ул. – ул. Победы;

- Краснофлотская ул. – Советская ул.;

- Краснофлотская ул. – ул. Победы;

- Краснофлотская ул. – ул. Кирова;

- Краснофлотская ул. – Комсомольская ул.

Рисунок 47 – Расположение транспортных узлов для моделирования

Методы и инструментальные комплексы моделирования

Существует ряд критериев, по которым модели транспортных потоков (далее - ТП) классифицируются, но наиболее популярна классификация по уровню детализации ТП. В настоящее время выделяют четыре уровня детализации транспортной модели:

- макроскопические модели (описывают движение транспортных средств (далее – ТС)  как физического потока на высоком уровне агрегирования без учета его составных частей);

- мезоскопические модели (описывают автомобили на высоком уровне детализации (как в микроскопическом моделировании), а их поведение и взаимодействие – на низком уровне (как в макромоделировании);

- микроскопические модели (в деталях описывает поведение и взаимодействие отдельных автомобилей, создающих ТП);

- суб–микроскопические модели (детально описывают характеристики ТС с учетом отдельных частей ТС).

Для создания микромоделей ключевых транспортных узлов МО «Кировск» использовался программный продукт PTV VISSIM, позволяющий имитировать движение транспорта, базирующееся на шаге имитации и на поведении водителя для отображения внутригородского и пригородного транспорта, а также пешеходных потоков.

Система имитации PTV VISSIM состоит из двух отдельных программ, которые взаимодействуют друг с другом с помощью интерфейса, в котором происходит обмен данными измерений детекторов и данными о состояниях систем регулирования. Результат имитации — это анимация движения транспорта в виде графики в режиме реального времени и последующая выдача всевозможных транспортно–технических параметров, таких как, например, распределение времени в пути и времени ожидания, дифференцированных по группам пользователей.

В модель ТП заложены модель следования за впереди идущим ТС, с целью отображения движения в колонне за впереди идущим ТС по одной полосе движения и модель смены полосы движения. Зависящая от транспортного движения логика регулирования моделируется с помощью внешних программ регулирования светосигнальных установок. Программа для логического управления запрашивает параметры детекторов в такте от 1 секунды до 1/10 секунды (в зависимости от настройки и типа светофорных установок). Из полученных значений и временных интервалов программа определяет состояние всех систем регулирования для следующего шага имитации и вносят их в имитацию ТП.

На многополосных проезжих частях водитель в VISSIM–модели учитывает не только впереди идущие транспортные средства, но и транспортные средства на обеих соседних полосах. Особенное внимание у водителя дополнительно вызывает светофор в 100 м перед достижением стоп–линии.

Существенным для точности системы имитации является качество модели потока транспортного движения, т.е. метода, с помощью которого рассчитывается передвижение транспортных средств в сети. В отличие от более простых моделей, в которых за основу берутся постоянные скорости и неизменное поведение следования за впереди идущими транспортными средствами, PTV VISSIM использует психофизиологическую модель восприятия WIEDEMANN`а (1974 г., 1999 г.). Основная идея модели заключается в том, что водитель ТС, движущегося с более высокой скоростью, начинает тормозить при достижении своего индивидуального порога восприятия относительно удаленности от впереди идущего, когда дистанция до него начинает восприниматься им как слишком маленькая. Так как он не может точно оценить скорость впереди идущего ТС, то его скорость будет падать ниже скорости впереди идущего ТС до тех пор, пока он не начнет снова немного ускоряться после достижения своего порога восприятия, когда он начнет воспринимать возникшую между ним и впереди идущим ТС дистанцию как слишком большую. Это ведет к постоянному легкому ускорению и замедлению. С помощью функций распределения для скорости и дистанции имитируется различное поведение водителей.

Наряду с индивидуальным транспортом может моделироваться также внутригородской и пригородный железнодорожный и автобусный общественный пассажирский транспорт. Движение транспорта имитируется для различных пограничных условий на основе разметки отрезков, состава транспортного потока, регулирования с помощью светосигнальных установок и учета транспортных средств ИТ и ОТ.

Относительно транспортно–технических параметров могут быть   оценены различные варианты. Соответствующим образом может моделироваться также движение пешеходов исключительно или в комбинации с ИТ и/или ОТ.

C помощью PTV VISSIM возможно осуществлять следующие работы:

оценку влияния типа пересечения дорог на пропускную способность (нерегулируемый перекрёсток, регулируемый перекрёсток, круговое движение, ж/д переезд, развязка в разных уровнях);

проектирование, тестирование и оценку влияния режима работы светофора на характер транспортного потока;

оценку транспортной эффективности предложенных мероприятий;

анализ управления дорожным движением на автострадах и городских улицах, контроль за направлениями движения как на отдельных полосах, так и на всей проезжей части дороги;

анализ возможности предоставления приоритета общественному транспорту и мероприятий, направленных на приоритетный пропуск трамваев;

анализ влияния управления движением на ситуацию в транспортной сети (регулирование притока транспорта, изменение расстояния между вынужденными остановками транспорта, проверка подъездов, организация одностороннего движения и полос для движения общественного транспорта);

анализ пропускной способности больших транспортных сетей (например, сети автомагистралей или городской УДС) при динамическом перераспределении ТП (например, при планировании перехватывающих парковок);

анализ мер по регулированию движения в железнодорожном транспорте и при организации стоянок ожидания (например, таможенных пунктов);

детальную имитацию движения каждого участника движения;

моделирование остановок общественного транспорта и станций метрополитена, причём учитывая их взаимное влияние;

расчет аналитических показателей (более 50 различных оценок и аналитических коэффициентов), построение графиков временной загрузки сети и т.п.

Имитационное моделирование представляется мощным инструментом для оценки и анализа движения транспортных и пешеходных потоков.

Разработка моделей ключевых транспортных узлов

Создание микромодели включает следующие этапы:

- Ввод дорожной сети

На данном этапе формируется каркас улично–дорожной сети посредством основных и соединительных отрезков, а также присваивание им необходимых атрибутов (количество полос, ширина полосы, тип манеры езды и др.). В качестве примера на рисунках 48 и 49 показан пример ввода УДС на пересечениях 
Набережной ул. с Советская ул. и ул. Победы.

Рисунок 48 – Пример ввода УДС

Рисунок 49 – Пример ввода УДС

Ввод транспортного движения

Предусматривает формирование типов ТС, классов ТС, состава транспортного потока, определение потока входящего индивидуального транспорта. Указанные действия осуществляются согласно картограммам интенсивности транспортных потоков в часы пик, составленным по результатам проведения натурных обследований транспортных потоков на территории муниципального образования «Кировск».

Регулирование движения

На данном этапе создаются маршруты движения; вводятся правила приоритета, зоны малоскоростного движения, светофорные циклы.

- Маршрут движения – это фиксированная последовательность отрезков и соединительных отрезков от места решения маршрута до места назначения. Каждое место решения маршрута может иметь множественных мест назначения. Маршрут может иметь любую длину – от маршрута, определяющего движение транспортных средств на перекрестке, до маршрута, который простирается через всю VISSIM сеть. Пример введения решений маршрутов представлен на рисунке 50.

Рисунок 50 – Пример ввода решений маршрутов

Правила приоритета (работа с конфликтными зонами)

VISSIM определяет право приоритетного проезда конфликтных мест с помощью правил приоритета. Пример введения правил приоритета (указания конфликтных зон) представлен на рисунке 51.

Рисунок 51 – Конфликтные зоны

Зоны малоскоростного движения рекомендуется применять, когда необходимо смоделировать короткий участок дороги с ограничением скорости (например, на поворотах) т.к. VISSIM по умолчанию не ограничивает скорость на кривых, вне зависимости от их радиуса. При приближении к зоне малоскоростного движения транспортное средство начинает снижать скорость для того, чтобы въехать на участок с уже достигнутой новой желаемой скоростью. Процесс замедления будет проходить согласно выбранному графику замедления. После проезда зоны малоскоростного движения транспортное средство автоматически получает прежнюю желаемую скорость. Ускорение в конце зоны малоскоростного движения определяется характеристиками транспортного средства так же, как и первоначальная желаемая скорость. Пример ввода зон малоскоростного движения на пересечении представлен на рисунке 52.

Рисунок 52 – Пример ввода зон малоскоростного движения

Ввод светофорных циклов

Сигнальное устройство (ССУ) – это фактическое устройство, которое показывает на экране актуальное состояние группы сигналов. Для каждой полосы движения применяется индивидуальное закодированное сигнальное устройство. Транспортные средства останавливаются примерно за 0,5 м перед сигнальным устройством, если оно показывает красный цвет. Транспортные средства, приближающиеся к желтому сигналу устройства, проезжают его в случае, если не могут обеспечить безопасное торможение перед сигнальным устройством. Результатом ввода ССУ в модель является сигнальная программа (режим светофорной сигнализации), представленная на рисунке 53.

Рисунок 53 – Результат ввода ССУ в модель

Ввод движения общественного транспорта (ОТ) – для организации движения ОТ создаются остановки и маршруты ОТ с указанием необходимых остановок и расписания движения. Пример введения ОТ представлен на 
рисунке 54.

Рисунок 54 – Пример ввода ОТ в модель

5. Ввод пешеходного движения предусматривает создание сети тротуаров, создание пешеходных зон, ввод пешеходного потока и создание маршрутов движения пешеходов. Пример сети тротуаров в модели узла Краснофлотская ул. - Железнодорожная ул. – Безымянная ул. показан на рисунке 55, маршруты движения пешеходов – на рисунке 56.

Рисунок 55 – Пример ввода сети тротуаров

Рисунок 56 – Пример ввода маршрутов движения пешеходов

Расчет времени в пути, а также распределение средней скорости транспортного потока

Значения времени в пути и средней скорости потока были рассчитаны для модели в целом в связи с тем, что указанные в п.1 транспортные узлы входят в одну транспортную микромодель.

Время в пути (общее время поездки всех ТС, находящихся в сети по дороге или уже выехавших с нее) составляет – 30,2 час, средняя скорость потока – 32,6 км/ч.

Проблемы и причины недостаточности пропускной способности в ключевых транспортных узлах

Основными проблемами являются:

недостаточный радиус поворота с Набережной ул. на Советскую ул., ограниченный разметкой направляющего островка, т.е. при повороте налево автомобили наезжают на разметку (рисунок 58);

неорганизованное парковочное пространство возле Дома культуры: хаотичная постановка автомобилей на стоянку затрудняет движение ТС, в том числе общественного транспорта с ул. Кирова по площади на Советскую ул. (рисунок 58);

отсутствие тротуаров для безопасного движения пешеходов по улицам Железнодорожная и Краснофлотская на участке от ул. Победы до Безымянная ул.;

затруднение движения большегрузных транспортных средств на примыкании ул. Безымянной к Набережной ул. по причине наличия затяжного уклона по южной части ул. Набережная в направлении Безымянной ул. (рисунок 57);

на примыкании ул. Победы к Набережной ул. не наблюдается циклических проблем, требующих реорганизации движения.

Рисунок 57 – Примыкание Безымянной ул. к Набережной ул.

Рисунок 58 – Примыкание Советской ул. к Набережной ул.

Варианты организации дорожного движения в ключевых транспортных узлах

В ходе разработки микромодели ключевых транспортных узлов был сформирован 1 вариант ОДД. Основными предложениями являются сужение направляющих островков путем нанесения разметки на пересечении улиц Набережная и Советская для осуществления безопасного левого поворота на Советскую ул., реорганизация парковочного пространства возле Дома Культуры, а также устройство тротуаров по улицам Железнодорожная и Краснофлотская.

Корректировка циклов светофорного регулирования, введение светофорного регулирования на перекрестках и организация либо перенос пешеходных переходов не предусмотрены.

Отображение предложенных мероприятий:

сужение направляющих островков (рисунок 59);

реорганизация парковочного пространства (рисунок 60);

устройство тротуаров (рисунок 61);

увеличение ширины тротуара на Советской ул. (рисунок 59);

доведение до нормативных значений ТСОДД 	на всех пересечениях, входящих в модель.

Рисунок 59 – Общий вид перекрестка

Рисунок 60 – Реорганизация парковочного пространства

Рисунок 61 – Тротуары

Результаты микромоделирования

Результаты микромоделирования представлены в таблицах 37, 38, 39 и на электронном носителе (видеоматериалы, отражающие существующее и проектное состояние сети).

Таблица 37 – Результаты микромоделирования. Общие значения

| Параметр | Существующее положение | Проектное положение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее время задержки, сек | 36,5 | 33,0 | -10% |
| Среднее количество остановок, ед | 1,6 | 1,4 | -12% |
| Средняя скорость движения, км/ч | 32,6 | 33,8 | +4% |
| Среднее время простоя, сек | 20,1 | 18,1 | -10% |
| Пройденное расстояние, м | 983,7 | 992,2 | +1% |
| Итоговое время в пути, сек | 108790,7 | 105705,6 | -3% |
| Время задержки, сек | 38051,0 | 34402,6 | -10% |
| Количество остановок, ед | 1645 | 1448 | -12% |
| Время простоя, сек | 20995,5 | 18836,4 | -10% |
| Проехавшие/Прибывшие ТС | 943 | 957 | +1% |

Таблица 38 – Результаты микромоделирования. Время в пути

| № п/п | Направле-ние | Существующее положение |  |  | Проектное положение |  |  | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | t | s | n | t | s | n | t | s |
| 1 | Набережная сверху вниз | 134 | 100,5 | 752,6 | 137 | 83,1 | 766,3 | +2% | -21% | +2% |
| 2 | Набережная снизу вверх | 120 | 56,5 | 755,6 | 116 | 53,2 | 750,3 | -3% | -6% | -1% |
| 3 | Железнодо-рожная -Безымянная-Набережная | 41 | 151,2 | 1410,2 | 44 | 152,8 | 1392,6 | +7% | +1% | -1% |
| 4 | Набережная-Безымянная-Железнодо-рожная | 59 | 183,2 | 1419,3 | 69 | 193,0 | 1422,7 | +14% | +5% | 0% |
| 5 | Победы -Набережная направо | 69 | 33,1 | 434,8 | 72 | 32,0 | 432,0 | +4% | -3% | -1% |
| 6 | Набережная- Победы налево | 74 | 75,0 | 440,5 | 73 | 60,0 | 440,5 | -1% | -25% | 0% |

*Примечание: N – количество ТС, ед., t – время ТС в пути, сек., S – пройденное расстояние, м.

Таблица 39 – Результаты микромоделирования. Время в пути

| № п/п | Подход | Существующее положение |  |  | Проектное положение |  |  | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО | ДО (м) | ОТС | ДО | ДО (м) | ОТС | ДО | ДО (м) | ОТС |
| 1 | Железнодорожная-Краснофлотская (сверху на перекрестке) | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 62,0 | 19 | +100% | +100% | +100% |
| 2 | Железнодорожная-Краснофлотская (справа) | 5,3 | 43,9 | 34 | 6,3 | 43,9 | 37 | +16% | 0% | +8% |
| 3 | Железнодорожная-Краснофлотская (снизу) | 19,3 | 75,6 | 99 | 20,2 | 75,4 | 102 | +5% | 0% | +3% |
| 4 | Железнодорожная-Безымянная (сверху) | 9,3 | 55,2 | 46 | 10,3 | 66,5 | 48 | +9% | +17% | +4% |
| 5 | Железнодорожная-Безымянная (слева) | 13,5 | 77,1 | 72 | 15,3 | 89,8 | 73 | +12% | +14% | +1% |
| 6 | Набережная-Победы (сверху) | 49,4 | 137,3 | 305 | 28,5 | 131,3 | 239 | -73% | -5% | -28% |
| 7 | Набережная-Победы (снизу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |  |  |
| 8 | Набережная-Победы (справа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |  |  |
| 9 | Набережная-Советская (справа) | 4,6 | 41,9 | 23 | 1,9 | 26,5 | 8 | -147% | -58% | -188% |
| 10 | Набережная-Советская (сверху) | 21,3 | 173,6 | 154 | 3,5 | 64,5 | 57 | -516% | -169% | -170% |
| 11 | Набережная-Советская (снизу) | 2,1 | 69,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | без изменений |  |  |
| 12 | Набережная-Безымянная (снизу) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | без изменений |  |  |
| 13 | Набережная-Безымянная (справа) | 0,2 | 20,1 | 4 | 0,2 | 20,2 | 4 | -3% | 0% | 0% |
| 14 | Набережная-Безымянная (сверху) | 2,2 | 52,3 | 53 | 2,7 | 62,5 | 45 | +18% | +16% | -18% |

*Примечание: ДО – длина очереди, м; ДО(м) – Длина очереди (максимальная), м; ОТС – количество остановившихся ТС, ед.

Изменения в вышеприведенных таблицах связаны с введением пешеходного движения в проектную модель и незначительным сдвигом отрезков на пересечении Набережная ул. – Советская ул. (в результате - сокращение длины очереди более, чем в 5 раз на Набережной ул. со стороны ул. Новая, по Советской ул. - сокращение длины очереди на 169%).

Формирование перечня мероприятий по ОДД для предлагаемого варианта проектирования

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации КСОДД.

К таким мероприятиям относятся:

Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС;

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;

Мероприятия по повышению пропускной способности транспортных узлов.

Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных вариантов разработки КСОДД составили:

Материалы Генплана по развитию объектов улично-дорожной сети;

Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС, предусмотренные муниципальными программами строительства и реконструкции объектов УДС;

Анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих очагов аварийности) на УДС МО «Кировск»;

Анализ существующих условий движения на УДС МО «Кировск» (включая результаты компьютерного моделирования существующей и прогнозируемой транспортной ситуации).

Укрупненная оценка затрат на реализацию КСОДД представлена в разделе 4 настоящего отчета.

В принятом сценарии развития УДС рассматриваются мероприятия, направленные на оптимальное развитие всей транспортной системы. Для исполнения сценария объемы финансирования дорожного направления должны вырасти. В сценарии рассматривается строительство основных объездных дорог регионального и федерального значения, строительство уличной сети общегородского и районного значения для сформировавшихся и перспективных территорий застройки, а также, строительство основных дорог для обеспечения связности и доступности промышленных и отдаленных от города территорий. Промышленные, деловые и жилые зоны обеспечиваются необходимой сетью улиц и дорог, в связи с чем уровень связности территорий вырастет.

В рамках разработки мероприятий КСОДД, на основании анализа состояния существующей транспортной системы МО «Кировск» (включая анализ условий движения, состояние развития системы ОТ, дислокации очагов аварийности и прочих составляющих транспортного комплекса) был разработан комплекс взаимоувязанных мероприятий по ее оптимизации. Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта включают предложения по:

обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

категорированию дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству;

совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;

организации пропуска транзитных транспортных потоков;

организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);

устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД;

обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;

организации велосипедного движения.

Проект КСОДД предусматривает 3 этапа реализации мероприятий: 1-й этап – 2020 – 2025 г. г., 2-й этап – 2026 – 2030 г. г., 3-й этап – 2031 – 2035 г. г.

Далее представлены мероприятия по модернизации ОДД на территории МО «Кировск».

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Связность территорий – наличие достаточного количества связей через естественные и искусственные барьеры для качественного обслуживания населения. Территории должны быть связаны не только радиально направленными магистралями, но и хордовыми - меридиональными и широтными. Основные трудовые корреспонденции происходят между периферийными районами и центром. В то же время точками притяжения могут являться нецентральные «зеленые» массивы, промышленные зоны и деловая застройка, располагающиеся на городской периферии. Многие жители работают и учатся в пределах одного административного района. Следовательно, им не всегда удобно перемещаться по радиально направленным магистралям.

Территория МО «Кировск» находится на левом берегу р. Невы, из естественных барьеров можно выделить высокий уровень заболоченности территории между населенными пунктами п. Молодцово и г. Кировск, однако они прямолинейно связаны федеральной автодорогой А-120. На территории населенных пунктов крупные естественные барьеры отсутствуют.

Искусственными (антропогенными) барьерами, как правило, выступают железнодорожные пути, высокоскоростные автомагистрали, промышленные объекты, территории кладбищ, аэропортов, военных полигонов и т.д. Для территории МО «Кировск» характерны слабые связи в южной части города Кировска, так как на этой территории располагаются основные крупноплощадные промышленные зоны, также территория муниципального образования радиально делится федеральной автодорогой А-120 и железнодорожными путями, которые выступают ограничивающим фактором в новом строительстве (строительство крупных развязок, путепроводов), отсюда для города Кировска характерна слабая хордовая связь по периферии города. Основной автодорогой, соединяющей юг и север, выступает региональная автодорога 41К-121. На территории МО «Кировск» находятся несколько СНТ. На данный момент их транспортная связь осуществляется по местным дорогам.

Для пешеходов и велосипедистов связанность территории очень важный аспект при использовании велопешеходных путей сообщения. Основными барьерами в Кировске для велопешеходных коммуникаций отсутствие необходимой инфраструктуры. При организации пешеходных и велосипедных коммуникаций необходимо особо внимательно подойти к проработке следующих вопросов:

связность велосипедных и пешеходных путей в городском масштабе – разрывы в сети нежелательны, поскольку вынуждают велосипедистов массово использовать тротуар или проезжую часть, что снижает пропускную способность этого элемента профиля и создает неудобства всем участниками движения, а пешеходов вынуждает на небезопасное поведение с нарушением ПДД;

связность пешеходных и велосипедных путей на местном уровне – особое внимание следует обращать на проектирование перекрестков для организации безопасного и комфортного разъезда различных видов транспорта, следующего различными траекториями, для пешеходной инфраструктуры также очень важны подходы к различным точкам притяжения и остановочным пунктам ОТ;

безбарьерность и безопасность среды – заниженные бордюрные камни в местах схода или съезда, наличие полосы безопасности, движущихся и припаркованных автомобилей, отсутствие подземных и наземных переходов в местах интенсивного велосипедного движения, минимизирование конфликтных точек с другими участниками улично-дорожного движения;

информирования горожан о велосипедных путях и правилах движения по ним – использование приемов «умной» велоинфраструктуры.

Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству

В рамках разработки КСОДД МО «Кировск» было принято решение по развитию сети дорог и улиц в соответствии с классификацией, указанной в Генеральном плане, с незначительными изменениями градостроительной классификации местных дорог и улиц по СП.42.13330.2011.

Классификация улично-дорожной сети на перспективу не должна противоречить существующему состоянию сети. Классы назначаются в соответствии с градостроительным значением, а также, транспортной функцией. В Приложении 18 показана перспективная классификация сети, отвечающая запросам развития города до 2035 года. Перспективная сеть должна воспринимать растущие нагрузки от общественного, индивидуального и грузового транспорта.

Мероприятия по распределению транспортных потоков по сети дорог (основная схема)

Задача оптимизации распределения потоков по УДС является одной из самых сложных задач ОДД. Величины интенсивностей транспортных потоков, наблюдаемых на том или ином участке УДС являются результатом каждодневного выбора водителями маршрутов движения к своим пунктам назначения. Теория транспортного планирования при проведении анализа распределения потоков полагается на принцип равновесного распределения потоков сформулированный в 1952 г. профессором Вардропом. Этот принцип говорит о том, что в результате многочисленных попыток поиска кратчайшего маршрута водители приводят систему к равновесию, при котором все альтернативные маршруты движения загружены настолько, что времена проезда по ним одинаковы. Достижение такого равновесия в реальных условиях затрудняется отсутствием достоверной информации о времени проезда по тому или иному маршруту в текущих условиях, и поэтому существует некоторая стохастичность в выборе маршрута водителями. Методы ОДД, призваны обеспечить равномерную загрузку и использование пропускной способности УДС, с одной стороны за счет информирования водителей, с другой стороны путем формирования предпочтительных маршрутов с помощью схем и технических средств ОДД.

Картограммы (результаты моделирования) транспортных потоков для периода максимальной нагрузки по периодам реализации проекта представлены на рисунках 62, 63, 64.

Рисунок 62 – Картограмма распределения потока индивидуального транспорта, 2025 год

Рисунок 63 – Картограмма распределения потока индивидуального транспорта, 2030 год

Рисунок 64 – Картограмма распределения потока индивидуального транспорта, 2035 год

Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения

В типовой состав АСУДД, как правило, входят следующие системы:

управления светофорными объектами (собственно, контролируемая работа объекта);

мониторинга транспортного потока (сбор и анализ данных о скорости, интенсивности транспортного потока);

видеонаблюдения (контроль дорожной обстановки посредством камер телеобзора);

фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (система тройного назначения: автоматическая фиксация нарушений административного законодательства в области дорожного движения, дополнительный источник данных о параметрах транспортного потока, использование в рамках проведения специальных мероприятий);

информирования участников дорожного движения (косвенное управление транспортным потоком посредством предоставления водителям оперативной информации о дорожном движении).

АСУДД предполагает использование как проводных, так и беспроводных каналов связи, наличие собственного центра обработки данных, центра управления дорожным движением и наличие профильных специалистов в области организации дорожного движения. К ним относятся как операторы/диспетчеры центра управления, так и дорожные инженеры, чей талант и квалификации чрезвычайно важны для максимально эффективного функционирования АСУДД.

Целью внедрения АСУДД является увеличение пропускной способности магистральной УДС, повышение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения на базе автоматизации управления режимами работы светофорной сигнализации. Ввиду наблюдаемой неравномерности транспортных потоков по направлениям движения в суточном цикле и динамики интенсивности движения, важнейшей задачей систем регулирования является соответствие параметров регулирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается постоянным сбором, анализом статистической информации о параметрах транспортных потоков, корректировкой базовых установок и настроек системы.

К настоящему времени в мире накоплен богатый опыт создания и внедрения АСУДД в адаптивном режиме, который доказал, что проведение мероприятий в сфере создания систем управления дорожным движением позволяет достичь следующих результатов:

снижение транспортных задержек на 15 – 40%;

повышение пропускной способности улично-дорожной сети на 10 – 15% при незначительных капиталовложениях;

сокращение времени поездки на 15-20 %;

уменьшение вредных выбросов на 20-25%.

Анализ пространственных характеристик УДС, существующей схемы организации движения и результатов транспортных обследований, позволяет определить устойчивые маршруты движения транспортных потоков.

Основным критерием введение координированного управления светофорной сигнализацией является наличие светофорных объектов и расстояние между соседними стоп-линиями не более 800 м. Кроме того, для реализации координированного управления необходимо выполнение следующих условий:

одинаковый или кратный цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координированного управления;

преобладание транзитного характера движения по магистрали.

На улично-дорожной сети МО «Кировск» внедрение объектов АСУДД целесообразно при наличии достаточного объема финансировании. Основными составляющими АСУДД при этом являются: автоматизированные системы мониторинга (подробнее в пункте 3.5 данного раздела), автоматические системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД (подробнее в пункте 3.23 данного раздела), управление светофорными объектами на участках УДС, указанных ниже. Необходимость внедрения автоматизированных систем управления обуславливается увеличением пропускной способности основных магистральных улиц, загрузка которых в «часы пик» варьирует от 0,7 до 1. Перечень участков УДС АСУДД представлен ниже.

Внедрение объектов АСУДД, 1-ый этап (до 2025 г.) на Набережной улице (от Северной улицы до Новой улицы).

Карта-схема поэтапного включения участков УДС в систему АСУДД представлена в Приложении 19.

Организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 №443 «Об организации дорожного движения в РФ» мониторинг дорожного движения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, организациями, уполномоченными в области организации дорожного движения.

К основным параметрам дорожного движения относятся:

- параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги);

- параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Порядок определения основных параметров дорожного движения при организации дорожного движения, порядок ведения их учета устанавливаются Правительством Российской Федерации - приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения».

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях формирования и реализации государственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Согласно ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах» рекомендуется проводить автоматизированный учет движения ТС, с целью получения объективных данных об интенсивности и составе движения транспортных потоков, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования.

Пункты учета рекомендуется располагать на участках автомобильных дорог на подходах к крупным городам, административным центрам, грузо- и пассажирообразующим комплексам, в зонах пересечений и примыканий, а также на участках, запрещающих обгоны, остановки транспортных средств и другие пересечения по полосам движения.

Количество и расположение пунктов учета движения вдоль автомобильной дороги определяются требованиями контроля за интенсивностью движения на таких участках дорог, как мосты, туннели, путепроводы, а также наличием участков дорог, на которых имеется значительный перепад интенсивности движения.

Пункты учета движения не рекомендуется располагать на участках автомобильных дорог в зоне объектов дорожного сервиса, а также элементов обустройства автомобильных дорог, таких как автобусные остановки, площадки отдыха, пешеходные переходы, перед светофорными объектами и т.д.

Приборы учета движения состоят из детекторов транспортных средств, регистрирующей аппаратуры, накопителей информации и оборудования передачи данных.

Приборы учета движения обеспечивают:

хранение записанной информации о прохождении транспортных средств через контролируемый участок автомобильной дороги в течение не менее 1000 ч при интенсивности дорожного движения не менее 100 тыс. авт./сут. в одном направлении;

сжатие (архивирование) передаваемых данных и команд для оптимизации времени передачи и обработки информации;

локальный съем информации контактным и бесконтактным способами с получением данных учета по телефону, радиоканалу или через интернет.

Органы управления дорожным хозяйством осуществляют регулярный сбор и обработку первичных данных с действующих пунктов учета движения. Сбор и обработка данных, получаемых с пунктов учета движения, выполняются с помощью прикладного специализированного программного обеспечения. В процессе обработки устанавливаются различные характеристики интенсивностей движения, в том числе, суточная и среднегодовая суточная интенсивности движения, а также состав движения, максимальные часовые и максимальные суточные интенсивности движения за отчетный период. Результаты ежемесячной обработки данных учета движения оформляются в табличном или графическом виде с указанием числа полос движения на данном пункте учета.

Основным критерием для оценки достоверности данных является изменение суточной интенсивности движения на ±50% по сравнению со среднестатистическими значениями этих величин за последние три года на данном пункте учета движения, а также увеличение количества неопознанных транспортных средств выше 10% от их общего потока. Анализируются причины колебаний суточной интенсивности движения. В случае если эти изменения вызваны неисправностью технических средств, то проводятся ремонтные работы.

Органы управления дорожным хозяйством хранят электронную базу первичных данных учета интенсивности и состава движения не менее пяти лет.

После проверки данных учета движения вычислительный центр каждый квартал проводит их обработку, а также итоговую обработку за год с определением среднегодовой суточной интенсивности и состава движения на каждом участке автомобильных дорог общего пользования федерального значения, оборудованных пунктами учета. Не позднее 30 апреля каждого года вычислительный центр представляет информацию о размерах движения за предыдущий год руководству Росавтодора, а также заинтересованным управлениям. Реализация мероприятий по установке автоматизированных систем учета движения рекомендуется при наличии должного уровня финансирования.

На территории МО «Кировск» рекомендуется установить автоматизированные приборы учета движения с возможностью распознавания гос. номеров, типов транспортных средств и т.д., для определения количества и состава транспортного потока с целью идентификации транзитных ТС. Такие детекторы рекомендуется установить на следующих участках в следующие сроки:

До 2030 года:

Магистральная улица (у дома № 41);

Набережная улица (у дома № 35);

Железнодорожная улица (у дома № 1А).

Для мониторинга дорожного движения в МО «Кировск» рекомендуется установка автоматизированных приборов учета интенсивности и состава транспортного потока на следующих основных магистралях муниципального образования, в следующие сроки:

До 2030 года:

Набережная улица (у дома № 15);

Новая улица (у дома № 11);

Бульвар Партизанской Славы (у дома № 2);

Северная улица (у дома № 3).

Локализация систем автоматизированного учета движения представлена в Приложении 20.

Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Маршрутное ориентирование - это определенная система передачи информации участникам дорожного движения об их нахождении и направлении движения по выбранному маршруту при помощи дорожных знаков индивидуального проектирования в сочетании с дорожной разметкой.

Схемы маршрутного ориентирования предназначены для своевременного определения участниками дорожного движения своего местонахождения и направления движения по выбранному маршруту.

К знакам маршрутного ориентирования (ЗМО) относятся информационные щиты, указатели, таблички, схемы. Обязательным элементом системы маршрутного ориентирования в городах является информация - читаемое обозначение каждой улицы, проезда, переулка и номеров домов.

Рекомендуется следующий порядок распределения по УДС относительно информационного объекта источников информации различного уровня:

1) Источник информации 4-го уровня (адресный – наименование улиц или информационных объектов) следует размещать непосредственно у объекта – исполнительная информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объекту, где происходит изменение маршрута, - предварительная информация. Если при движении к информационному объекту маршрут не меняется или меняется на значительном расстоянии от объекта (в городских условиях - более 5 кварталов), то предварительной информацией обеспечиваются только объекты общегородского (если зоной проектирования СИО является город) или районного (если зона - район) значения. И в этом случае предварительную информацию необходимо размещать на перекрестке, где происходит изменение маршрута. Для объектов с очень мощной притягательной способностью (например, центр, центральный рынок, центральный стадион) возможно применение и повторной предварительной информации. Ее можно размещать по маршруту движения к объекту с интервалом в 3-5 кварталов. Пример ЗМО 4-го уровня представлен на рисунке 65.

Рисунок 65 - Пример ЗМО 4-го уровня

2) Источники информации 3-го уровня (магистральные) – предварительная информация о направлении движения к магистральной УДС – следует размещать на местной УДС – по маршруту движения от информационного объекта к ближайшей магистральной улице общегородского или районного значения. Источники информации целесообразно устанавливать перед всеми перекрестками, где необходимо выполнить поворот на другую улицу или где осуществляется переключение маршрута с главной дороги на второстепенную; на магистральной УДС – перед всеми перекрестками, на которых имеется пересечение или разветвление общегородских маршрутов движения. Пример ЗМО 3-го уровня представлен на рисунке 66.

Рисунок 66 - Пример ЗМО 3-го уровня

Система информационного обеспечения третьего уровня в МО «Кировск» реализована на удовлетворительном уровне.

3) Источник информации 2-го уровня (зональные) целесообразно размещать вдоль основного общегородского маршрута движения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруту других маршрутов движения по УДС.

Система информационного обеспечения второго уровня в МО «Кировск» не обнаружена. Дополнительный монтаж ЗМО 3-го уровня не предусмотрен в виду компактности городской застройки МО «Кировск» и отсутствия обозначенных зон. Пример знака маршрутного ориентирования 2-го уровня представлен на рисунке 67.

Рисунок 67 – Пример ЗМО 2-го уровня

4) Источники информации 1-го уровня (межрегиональные), информирует водителей ТС о направлениях движения к внегородским объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начиная с магистральных улиц районного значения, на маршруты движения к информационным объектам. Источники информации устанавливают на тех магистральных улицах районного значения, которые либо пересекают (примыкают), либо проходят параллельно (в непосредственном соседстве) магистральной улице общегородского значения, представляющей собой прямой выход из города в направлении к информационному объекту. Общее правило установки источников информации перед перекрестками, где происходит изменение маршрута движения, и здесь остается в силе. Возможно применение повторной информации 1-го уровня для подтверждения нахождения на нужном маршруте. Повторную информацию следует размещать на крупных транспортных узлах-развязках в разных уровнях, площадях. Пример ЗМО 1-го уровня представлен на рисунке 5.

Система информационного обеспечения первого уровня в МО «Кировск» реализована на удовлетворительном уровне, недостающие элементы ТСОДД не обнаружены. Пример, знака маршрутного ориентирования 1-го уровня представлен на рисунке 68.

Рисунок 68 – Пример ЗМО 1-го уровня

Обеспеченность УДС Кировского городского округа знаками маршрутного ориентирования можно оценить, как удовлетворительную. Улицы в центральной части города практически полностью обеспечены знаками 3-го уровня, однако на пересечениях автомобильных дорог, по которым осуществляются внешние связи, требуется провести установку дополнительных дорожных знаков, как основных (6.10.1), так и предварительных (6.9.1).

Таким образом, в рамках разработки ПОДД необходимо дополнить и усовершенствовать систему информирования участников движения в первую очередь источниками информации 1-3-го уровней. ЗМО необходимо разместить на подходах ко всем ключевым транспортным узлам, расположенным на магистральной УДС, УДС общегородского и районного значения.

При реализации мероприятий по совершенствованию информационного обеспечению стоит предусмотреть перенаправление транзитного транспортного потока в сторону пос. Мга через а/д 41К-126 (в обход г. Кировска) путем установки ЗМО 1 уровня на федеральной автомобильной дороге Р21 с информацией о вариантах транзитного объезда г. Кировска.

На рисунках 69, 70 представлены схемы расположения ЗМО на краткосрочную и долгосрочную перспективу на территории МО «Кировск».

Рисунок 69 – Схема расположения ЗМО на краткосрочную перспективу

Рисунок 70 – Схема расположения ЗМО на долгосрочную перспективу

Применение реверсивного движения

Согласно Методическим рекомендациям по проектированию автомобильных дорог на подходах к крупным городам реверсивное движение применяется в основном на участках автомобильных дорог со значительными суточными колебаниями транспортного потока в противоположных направлениях.

Зона с реверсивным регулированием движения - это участок дороги, на которой направление транспортного потока по одной или более полосе движения или по обочине, могут быть определенные периоды времени направлены в противоположном направлении, в зависимости от того, в каком направлении преобладает транспортный поток.

В определенное время зона открыта для движения только в одном направлении, например, к городу - утром, из города - во второй половине дня. Это позволяет получить преимущества, за счет использования незагруженных полос проезжей части, с меньшим потоком движения, для увеличения пропускной способности дороги в направлении потока с большей интенсивностью, без строительства дополнительных полос движения.

Однако, устройство реверсивного движения целесообразно только в следующих основных случаях:

- При снижении средней скорости движения по автомобильной дороге, как минимум на 25% по сравнению с нормальной обычной скоростью или при существенном скоплении транспорта на регулируемых перекрестках, при котором автомобили пропускают один или боле интервалов зеленого сигнала светофора;

- При прогнозировании высоких темпов роста интенсивности движения, при которых в недалеком будущем оно будет на пределе пропускной способности проектируемой дороги;

- Когда согласно данным наблюдений транспортные заторы являются периодическими и предсказуемыми;

- Когда разница в объеме транспортных потоков, двигающихся в противоположных направлениях, достигает, как минимум 2:1, а желательно 3:1;

- При возможности на многополосных дорогах содержать минимум две полосы движения в направлении второстепенного потока;

- При ограниченной полосе отвода или невозможности ее расширения для строительства дополнительных полос движения;

- При недостаточной пропускной способности смежных автомобильных дорог, по которым транспортные потоки двигаются в направлениях, параллельных проектируемой автомобильной дороге.

Применение реверсивного движения в черте города может быть целесообразно в местах присутствия эффекта «бутылочного горлышка», когда для совершения перемещения из одного района в другой транспортные потоки вынуждены тяготеть и смещаться к одному участку УДС, в связи с чем возникают суточные разницы интенсивности потока противоположных направлений. Применительно к территории МО «Кировск» на основе анализа интенсивности движения было выделено 5 участков в местах повышенной концентрации транспортных потоков:

Магистральная улица;

Набережная улица.

Главными условиями создания реверсивного движения на указанных участках являются: наличие как минимум 3 полос движения в обоих направлениях и интенсивность движения в противоположных направлениях должна достигать как минимум соотношения 2:1 в разное время суток (утро/вечер). Характеристика участков дорог по выбранным условиям представлена в таблице 40.

Таблица 40 - Характеристика участков дорог по выбранным условиям

| Участок УДС | Количество полос | Соотношение утренней интенсивности | Соотношение вечерней интенсивности |
| --- | --- | --- | --- |
| Набережная улица (пересечение с Новой улицей) | 2 | 1,4:1 | 1:1 |
| Магистральная улица (развязка с а/д Р21) | 2 | 1,1:1 | 1:1 |

По данным таблицы 40 ни один из выбранных участков не соответствует параметру разницы как в объеме транспортных потоков, двигающихся в противоположных направлениях (который должен достигать как минимум соотношения 2:1, а желательно 3:1), так и по количеству полос.

Следовательно, применение реверсивного движения в черте МО «Кировск» не целесообразно: это приведет к уменьшению уровня безопасности на дороге и еще большим заторам на отдельных участках дорожного движения.

Организация движения маршрутных транспортных средств

- 3.8.1 Проектные предложения по развитию городского общественного пассажирского транспорта на краткосрочную перспективу до 2025 года

Разработка перечисленных ниже проектных предложений основана на проведенных анализах качества транспортного обслуживания МО «Кировск». Мероприятия предусматривают охват существующего необслуженного населения и рабочих мест, а также создание связи Кировск – Молодцово городским маршрутным транспортом. В результате городская маршрутная сеть будет состоять из одного автобусного маршрута (таблица 41). Карта-схема концептуальных предложений по организации движения маршрутного транспорта на краткосрочную перспективу представлена в Приложении 21. Карта-схема распределения пассажиропотоков (ОТ) на 2025 год представлена в Приложении 22.

Таблица 41 – Концептуальные предложения по организации движения ГОПТ на краткосрочную перспективу

| № п/п | № м-та | Наименование маршрута | Трасса маршрута | Длина м-та, км | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Молодцово – Ладожская улица | Центральная ул. – а/д А120 – Железнодорожная ул. – Краснофлотская ул. – Советская ул. – Набережная ул. – Северная ул. – Ладожская ул. – Новая ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – а/д А120 – Центральная ул. | 23,6 | до 2025 |

Для качественного обслуживания населения маршрутами городского транспорта необходима оптимизация остановочных пунктов. В таблице 42 представлен перечень остановочных пунктов к моменту реализации предложений.

Таблица 42 – Перечень остановочных пунктов городских автобусных маршрутов к моменту реализации предложений

| № п/п | Наименование о.п. | Координаты о.п. | Проектный статус о.п. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не изменен | Переименован | Перенесен | Отменен | Создан |
| 1 | Молодцово | 59.826886, 31.099355 | V |  |  |  |  |
| 2 | СНТ «Ласточка» | 59.831887, 31.072726 | V |  |  |  |  |
| 3 | СНТ «Ласточка» | 59.830278, 31.075408 | V |  |  |  |  |
| 4 | Грибное | 59.841273, 31.052341 | V |  |  |  |  |
| 5 | Грибное | 59.839696, 31.055067 | V |  |  |  |  |
| 6 | СНТ «Дружба» | 59.845527, 31.041806 | V |  |  |  |  |
| 7 | СНТ «Дружба» | 59.843810, 31.045647 | V |  |  |  |  |
| 8 | Невдубстрой | 59.853225, 31.020852 | V |  |  |  |  |
| 9 | Невдубстрой | 59.851794, 31.024028 | V |  |  |  |  |
| 10 | Ж/д станция Невдубстрой | 59.855891, 31.012645 | V |  |  |  |  |
| 11 | Ж/д станция Невдубстрой | 59.855562, 31.014404 | V |  |  |  |  |
| 12 | По требованию | 59.863991, 30.994657 |  |  |  |  | V |
| 13 | По требованию | 59.863937, 30.994415 |  |  |  |  | V |

Окончание таблицы 42

| № п/п | Наименование о.п. | Координаты о.п. | Проектный статус о.п |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не изменен | Переименован | Перенесен | Отменен | Создан |
| 14 | По требованию | 59.868497, 30.988521 |  |  |  |  | V |
| 15 | По требованию | 59.868212, 30.988518 |  |  |  |  | V |
| 16 | Улица Победы (быв. Магазин «Новосел») | 59.872892, 30.989910 |  | V |  |  |  |
| 17 | Улица Победы (быв. Магазин «Новосел») | 59.872358, 30.988730 |  | V |  |  |  |
| 18 | Больница | 59.875988, 30.990479 | V |  |  |  |  |
| 19 | Больница | 59.875711, 30.991200 |  |  | V |  |  |
| 20 | Театральная площадь | 59.876215, 30.981360 | V |  |  |  |  |
| 21 | Кировск, автостанция | 59.882621, 30.984413 |  |  |  |  | V |
| 22 | Бул. Партизанской Славы | 59.886862, 30.988297 |  |  |  |  | V |
| 23 | Хозяйственный магазин | 59.887798, 30.989288 |  |  |  | V |  |
| 24 | Северная улица | 59.889467, 30.993602 |  |  |  |  | V |
| 25 | Ладожская ул. | 59.887701, 31.002207 |  |  |  |  | V |
| 26 | Школа № 2 | 59.885382, 31.000933 |  |  |  |  | V |
| 27 | Политехнический колледж | 59.880097, 30.996425 |  |  |  |  | V |
| 28 | Краснофлотская улица | 59.880142, 30.990249 |  |  |  |  | V |

### 3.8.2 Проектные предложения по развитию городского общественного пассажирского транспорта на долгосрочную перспективу до 2035 года

Мероприятия по развитию сети общественного транспорта на долгосрочную перспективу предусматривают охват проектируемых и строящихся жилых и рабочих мест. В результате городская маршрутная сеть будет состоять из двух маршрутов (таблица 43). Карта-схема концептуальных предложений по организации движения маршрутного транспорта на долгосрочную перспективу представлена в 
Приложении 23. Карта-схема распределения пассажиропотоков (ОТ) на 2035 год представлена в Приложении 24.

Таблица 43 – Концептуальные предложения по организации движения ГОПТ на долгосрочную перспективу

| № п/п | № маршрута | Наименование маршрута | Трасса маршрута | Длина маршрута, км | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Молодцово – Ладожская улица | Центральная ул. – а/д А120 – Железнодорожная ул. – Краснофлотская ул. – Советская ул. – Набережная ул. – Северная ул. – Ладожская ул. – Новая ул. – Краснофлотская ул. – Железнодорожная ул. – а/д А120 – Центральная ул. | 23,6 | до 2025 |
| 2 | 2 | Северный жилой массив – Восточный жилой массив | ул. Красных Сосен – Набережная ул. – Новая ул. | 6,4 | до 2035 |

Для качественного обслуживания населения маршрутами городского транспорта необходима оптимизация остановочных пунктов. В таблице 44 представлен перечень остановочных пунктов к моменту реализации предложений (при условии исполнения предложений, обозначенных на краткосрочную перспективу до 2025 года).

Таблица 44 – Перечень остановочных пунктов городских автобусных маршрутов к моменту реализации предложений

| № п/п | Наименование о.п. | Координаты о.п. | Проектный статус о.п. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не изменен | Переименован | Перенесен | Отменен | Создан |
| 1 | ПТУ № 23 | 59.899620, 30.997453 | V |  |  |  |  |
| 2 | ПТУ № 23 | 59.898758, 30.997238 | V |  |  |  |  |
| 3 | Кладбище | 59.895103, 30.995200 | V |  |  |  |  |
| 4 | Кладбище | 59.894381, 30.993268 | V |  |  |  |  |
| 5 | Завод «Ладога» | 59.891621, 30.990501 | V |  |  |  |  |
| 6 | Завод «Ладога» | 59.889788, 30.989471 | V |  |  |  |  |
| 7 | Бульвар Партизанской Славы | 59.886100, 30.986951 |  |  |  |  | V |

Окончание таблицы 44

| № п/п | Наименование о.п. | Координаты о.п. | Проектный статус о.п. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Не изменен | Переименован | Перенесен | Отменен | Создан |
| 8 | Кировск, автостанция | 59.882098, 30.984493 |  |  |  |  | V |
| 9 | Краснофлотская улица | 59.881113, 30.990041 |  |  |  |  | V |
| 10 | Краснофлотская улица | 59.880686, 30.991347 |  |  |  |  | V |
| 11 | Улица Маяковского | 59.879293, 30.998746 |  |  |  |  | V |
| 12 | Улица Маяковского | 59.879018, 30.999208 |  |  |  |  | V |

### 3.8.3 Организация остановочных пунктов на регулярных маршрутах в городском сообщении

Согласно п. 5.3.3. Требования к остановочным пунктам на участках дорог в пределах населенных пунктов (ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования) остановочный пункт должен состоять из следующих элементов:

остановочная площадка;

посадочная площадка;

заездной «карман»;

боковая разделительная полоса;

тротуары и пешеходные дороги;

автопавильон;

пешеходный переход;

скамья;

урна для мусора;

ТСОДД (дорожные знаки, разметка, ограждения);

освещение (при расстоянии до места возможного подключения к распределительным сетям не более 500 м).

На рисунках 71, 72 представлены примеры обустроенного остановочного пункта.

Рисунок 71 - Пример обустроенного остановочного пункта

Рисунок 72 - Пример обустроенного остановочного пункта на узком тротуаре

На текущий момент необходима модернизация существующих остановочных пунктов и организация новых согласно ГОСТ Р 52766-2007. Предложения по модернизации остановочных пунктов обозначены в программе мероприятий КСОДД.

Также для информирования пассажиров необходимы указатели маршрутов на остановочных пунктах. Пример указателя маршрутов для г. Кировска представлен на рисунке 73.

Рисунок73 - Пример указателя маршрутов для г. Кировска

### 3.8.4 Выбор подвижного состава на регулярных маршрутах в городском сообщении

В целях совершенствования организации городских пассажирских перевозок и рационального применения различных видов транспорта, а также выбора типа подвижного состав для условий конкретных населенных пунктов разработан и используется ряд методик.

Эти методики позволяют рассчитывать основные параметры маршрутов городского пассажирского транспорта, а также, потребности в подвижном составе по критерию равенства спроса на перевозки их обеспечению пассажирскими местами и распределения его по маршрутам.

Профессором Д.С. Самойловым предлагается выбирать подвижной состав по методике, суть которой состоит в следующем. Получают данные о пассажирообороте по маршрутам перевозок и определяют расчетным путем среднюю вместимость подвижного состава. График распределения объема перевозок по маршрутам совмещают со шкалой вместимости подвижного состава так, чтобы средняя расчетная вместимость совпадала со средним пассажиропотоком на маршруте. В основу закладывают критерии необходимых маршрутных интервалов минимальных и максимальных. Затем, исходя из средних величин пассажиропотока на маршруте и средней вместимости, а также среднего интервала определяют границы пассажирооборота, осваиваемого подвижным составом с этой средней вместимостью.

По этой методике находят основной тип подвижного состава. Далее, если есть необходимость, дополнительно находят вместимость подвижного состава для осуществления перевозок на других маршрутах, расположенных на границах минимальных и максимальных интервалов. В результате расчетов получают второй, третий тип подвижного состава - до тех пор, пока не будут ликвидированы все разрывы границ удельного пассажирооборота.

Данная методика предоставляет возможность распределить подвижной состав между маршрутами по их удельному пассажирообороту и определить количество подвижного состава.

Предполагается, что для городов 1-й и 2-й групп возможно использование различных видов транспорта, а в городах 1 - 4-й групп населенности (таблица 45) основная масса перевозок должна выполняться подвижным составом средней вместимости 65 - 90 пассажирских мест.

Удельный вес подвижного состава малой вместимости не должен превышать 20% и должен уменьшаться с ростом численности населения города, при этом должна увеличиваться доля подвижного состава большой вместимости.

Для городов 5-й группы целесообразно использовать только микроавтобусы; автобусы разной вместимости рекомендуются для городов 4-й и 3-й групп населенности. В данном случае определяющим является значение пассажирооборота.

Таблица 45 - Расчеты вместимости подвижного состава для городов разных групп населенности (методика проф. Д.С. Самойлова)

| Группа городов | Численность населения, тыс. чел. | Средняя вместимость единицы подвижного состава, мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свыше 1000 | 120-130 |
| 2 | От 500 до 1000 | 90-100 |
| 3 | От 250 до 500 | 75-80 |
| 4 | От 100 до 250 | 65-70 |
| 5 | От 50 до 100 | 45-50 |

Согласно приведенным данным, Кировск не относится ни к одной группе городов, так как численность населения города составляет 26683 чел. Поэтому оптимальным выбором подвижного состава являются автобусы малой вместимости (до 40 мест). Примеры автобусов малой вместимости представлены на рисунке 74.

Рисунок 74 - Примеры автобусов малой вместимости (Вектор Next, Вектор 8.8, ПАЗ-3204 соответственно)

В зависимости от числа пассажиров, проезжающих по наиболее пассажиронапряженному перегону маршрута за 1 ч в одном направлении, выбирают автобусы из таблицы 45. Указанные соотношения между интенсивностью пассажиропотока и вместимостью используемых автобусов предлагается рассматривать как примерные.

В общем случае необходимо руководствоваться сохранением приемлемого для пассажиров интервала движения автобусов и затратами на эксплуатацию автобусов. Эти затраты возрастают пропорционально пассажировместимости автобуса, но при их повышении требуется меньшее число автобусов, в связи с чем затраты для автобусов различных типов различны. Поэтому выполняют экономические расчеты, сопоставляя три варианта: исходный (согласно приведенным рекомендациям) и два конкурирующих (автобусы меньшей и большей пассажировместимости).

### 3.8.5 Проектные предложения по модернизации автостанции г. Кировска до 2025 года

Согласно п. 19 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 10.11.2018) "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" остановочный пункт размещается на территории автостанции, автовокзала, если общее количество отправляемых от остановочного пункта пассажиров согласно общему расписанию для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен этот остановочный пункт, составляет от 250 до 1000 человек и более 1000 человек в сутки соответственно и максимальный интервал отправления транспортных средств по одному или нескольким маршрутам регулярных перевозок превышает 2 часа.

По результатам мониторинга автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Ленинградской области, на соответствие требованиям приказа Минтранса РФ от 29.12.2015 № 387 здание по адресу г. Кировск, Набережная ул., 6А являлась автостанцией, собственником которого являлся МКУ ХО и транспорта. Среднесуточное количество отправляемых пассажиров до 1700 чел./сут.

В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 29 декабря 2015 г. N 387 "Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций" при расчетном среднесуточном количестве отправляемых пассажиров в 1001-2000 чел./сут. объект должен быть оборудован:

- билетными кассами – 4 ед.;

- местами для сидения в зале ожидания – 25 ед.;

- местами хранения вещей, в том числе в камере хранения – 60 ед.;

- пунктом медицинской помощи – не менее 1;

- индивидуальными детскими спальными местами в комнате матери и ребенка – 2 ед.;

- отдельными туалетными кабинами с санитарными приборами – 6 ед.;

- местами приема пищи в пункте общественного питания – 12 ед.;

- местами сидения в комнате отдыха водителей – 10 ед.

Размещение автостанции в другой части МО «Кировск» нецелесообразно, так как здание по адресу г. Кировск, Набережная ул., 6А имеет выгодной положение в центральной части города и имеет прямой выход к дороге регионального значения 41К-121.

Данное проектное предложение по модернизации автостанции г. Кировска является концептуальным и может быть рассмотрено как эскизный вариант.

В проекте модернизации автостанции отражены концептуальные предложения по организации пешеходного движения, создания парковочных мест на 10 автомобилей, подъезды автобусов и легковых автомобилей в проекте также учтены (рисунок 75).

Модернизация автостанции г. Кировска может производится на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), т.е. юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов местного самоуправления. Одним из условий такого варианта партнерства может быть сохранение торговых площадей на территории проектной автостанции.

К концептуальным предложениям по модернизации автостанции г. Кировска относятся:

разделение пассажирских потоков по соответствующим направлениям (северное и южное направления);

организация остановок городского транспорта согласно ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования;

модернизация отстойно-разворотной площадки для пригородных автобусов путем обособления территории с помощью контрольно-пропускного режима;

организация парковочных мест для легковых автомобилей физических лиц;

организация новых пешеходных переходов для беспрепятственного доступа к автобусной станции.

Ограничения доступа позволит сократить заторы на площади для пассажирского транспорта, что создаст более быстрый и беспрепятственный проезд по территории автостанции за счет автоматического считывания государственных регистрационных знаков (номеров) и открывания шлагбаумов.

Движение общественного транспорта на площади автостанции будет осуществляется также по выделенным полосам. На привокзальной площади предлагается размещение четырех посадочных площадок, разделенных на направления (север – юг). Подвижной состав общественного транспорта (далее - ПСОТ), маршрут движения которого проложен на юг (Мга, Санкт-Петербург, Колпино), обязан останавливаться для посадки во 2 зоне, а для высадки пассажиров – в 4 зоне. Если маршрут пролегает на север (Санкт-Петербург, Всеволожск, Шлиссельбург, Синявино), то ПСОТ обязан останавливаться у 1 зоны (для высадки) и у 3 зоны (для посадки). ИТ разрешен только прямой проезд от перекрестка Набережной и Новой улиц к парковочным местам.

Организация парковочного пространства будет ориентирована на краткосрочную стоянку ИТ (не более 15-20 минут).

Движение пешеходов будет осуществляться по существующим и предлагаемым концепцией пешеходным переходам.

Рисунок 75 - Проектные предложения по модернизации автостанции г. Кировска

Организация пропуска транзитных транспортных потоков

Прохождение транзитного транспорта по территории МО «Кировск» создает дополнительную нагрузку на УДС, что, в свою очередь, сказывается на качестве покрытия проезжей части дорог и экологической ситуации. Поэтому для уменьшения потока транзитных транспортных средств через центр города Кировск и по территории п. Молодцово необходимо провести ряд мероприятий по развитию сети объездных дорог и установке соответствующих знаков маршрутного ориентирования 1-го уровня.

На данный момент движение транзитных транспортных потоков через МО «Кировск» осуществляется по следующим улицам: Набережная ул. – Магистральная ул., Железнодорожная ул – автодорога А-120, ул. Победы, Безымянная ул., автодорога 41К-126 – 41К-125. Карта-схема существующих участков пропуска транзитных ТС представлена в Приложении 25.

Согласно полевым обследованиям и моделированию направления движения по Набережной ул. и Железнодорожной ул. являются наиболее загруженными, особенно в центре города, за счет чего понижается уровень безопасности дорожного движения. В целях уменьшения интенсивности движения через центр рекомендуется при помощи знаков маршрутного ориентирования на существующих и проектируемых объездных дорогах направлять транзитные транспортные потоки в объезд г. Кировск и п. Молодцово, а на территории города направлять потоки не через центр, а через проектируемый дублер региональной автодороги Санкт-Петербург – Кировск - обходную дорогу (восточный обход г. Кировск), что позволит к 2030 г. разгрузить Набережную ул.

Карта-схемы участков дорог и улиц пропуска транзитных транспортных потоков по этапам реализации проекта представлены в Приложениях 26, 27, 28.

Организация пропуска грузовых транспортных средств

Согласно данным натурных обследований движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по территории МО «Кировск» производится по улицам: Набережная ул., Магистральная ул., Железнодорожная ул., Безымянная ул., автодороги 41К-126, 41К-125, А-120, Р-21. Следовательно, в г. Кировске пропуск грузовых транспортных средств происходит через селитебные зоны, а также через зону исторического центра, что наносит серьезный ущерб экологической обстановке муниципального образования. Также, неоднородность потока является фактором, заметно снижающим пропускную способность улично-дорожной сети, особенно в часы-«пик».

Основными задачами при проектировании каркаса движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузовых ТС (далее грузовых ТС) являются:

исключение движения грузовых ТС из исторического центра;

исключение движения грузовых ТС вблизи селитебных зон;

исключение движения грузовых ТС вблизи социально значимых объектов;

сохранение подъездов к грузообразующим и грузопоглащающим зонам.

Грузоперевозками автомобильным транспортом занимаются предприятия всех видов экономической деятельности как для собственных нужд, так и на коммерческой основе. Предприятия, масштабно использующие грузовой автотранспорт, функционируют и продолжают размещаться во всех промышленных зонах города.

Однако, в настоящее время нагрузку грузового транспорта на городскую УДС можно оценить как умеренную. При развитии промышленного сектора экономики города пропуск грузового автотранспорта станет существенной проблемой без внесения соответствующих изменений в существующий каркас движения.

В Приложении 29 представлен грузопоток в утренний час согласно полевым исследованиям.

В целях перераспределения потока грузового транспорта и вывода его за пределы густой жилой застройки, рекреационных зон рекомендуется следующий каркас движения грузовых ТС согласно проектному развитию улично-дорожной сети по этапам реализации. В Приложениях 30, 31, 32 представлены участки движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузовых ТС по этапам реализации проекта. В Приложениях 33-38 представлены карты-схемы интенсивности грузовых ТС по этапам реализации проекта с учетом и без учета внедрения предложенных мероприятий.

На территории МО «Кировск» рекомендуется на улично-дорожной сети местного значения выполнить работы по установке дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», запрещающих движение транспортных средств с предельно допустимой нагрузкой на ось, превышающей 6,0 тонн.

Движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город Кировск» предлагается осуществлять при наличии специального разрешения. Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, должен выбираться с учетом наличия и состояния инженерных сооружений.

В рамках работы по ограничению движения грузового автотранспорта, перевозящего опасные грузы, предлагается перед въездами на улицы и дороги местного значения с основных региональных и федеральных а/д установить дорожные знаки 3.32, 3.33 на основе анализа запросов на маршруты и пропуска, поступившие в Администрацию города Кировска за последний календарный год.

Таким образом, на основе предложенных мероприятий к 2035 году будет исключено движение большегрузных автомобилей по Набережной ул., в зоне исторического центра, селитебных и рекреационных зон за счет строительства новых дорог и улиц и восточного объезда г. Кировска и п. Молодцово.

Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории

Ограничение доступа транспортных средств на отдельные территории применяется с целью обеспечить комфорт, безопасность всех участников дорожного движения, а также создать оптимальное функционирование улично-дорожной сети. Причины установления ограничений доступа могут быть следующими:

особый режим пропуска ТС на территории организаций, учреждений, режимных объектов, который регламентирован специальными документами соответствующих ведомств;

обеспечение защиты объектов УДС и транспортной инфраструктуры от нанесения вреда в рамках Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007;

временное ограничение (запрет) проезда автомобильного транспорта на определенных участках УДС на период выполнения строительных реконструкционных работ;

сезонное ограничение осевой нагрузки для ТС;

ограничение доступа автомобилей на территорию пешеходных зон.

Меры по ограничению доступа транспортных средств к пешеходным зонам призваны обеспечить безопасность и приоритетность передвижения пешеходов и велосипедного транспорта. Они относятся к долгосрочным мероприятиям первостепенной значимости и представляют собой физические средства, устанавливаемые на границах пешеходных зон.

В МО «Кировск» рекомендуется ввод ограничения доступа транспортных средств на территорию автостанции (Набережная улица, 6А) при помощи создания парковочной площади для постановки индивидуальных ТС на 15-20 мин, что позволит избавиться от нелегального частного извоза граждан, а также увеличить пропускную способность на площади. Концептуальная схема модернизации автостанции и привокзальной площади представлен на рисунке 75 в п.3.8.5.

Помимо этого, ограничения доступа позволит сократить заторы на площади для пассажирского транспорта, что создаст более быстрый и беспрепятственный проезд по территории автостанции за счет автоматического считывания государственных регистрационных знаков (номеров) и открывания шлагбаумов.

Более подробное описание проекта модернизации автостанции и привокзальной площади представлено в п. 3.8 настоящего отчета.

Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Город Кировск является неспокойным городом с точки зрения скоростей движения. В городе ограничение скорости равно 60 км/час. Ограничения на уличной сети в диапазоне 20-40 км/час установлены в жилой зоне и возле детских и образовательных учреждений. На скоростных магистралях и магистралях непрерывного движения (автомобильная дорога Р-21 «Кола» и Мурманское шоссе) установлено ограничение максимальной разрешенной скорости – 90 км/ч за исключением участков вблизи объектов дорожного сервиса.

При назначении скоростного режима предлагается учитывать следующие критерии:

- Класс улицы или дороги;

Характер застройки;

Территориальное расположение участка УДС в городе;

Группу пользователей элемента УДС.

При выборе конкретных значений ограничения скорости на УДС основными критериями чаще всего являются безопасность пользователей улицы или дороги и уровень влияния на экологическую обстановку.

Наиболее характерные ограничения скоростей движения в европейских городах:

1) на магистралях непрерывного движения варьируются в диапазоне 70-100 км/ч;

2) на городских улицах и дорогах обычно составляет 40-50 км/ч;

3) На распределительной сети и сети, обеспечивающей доступ к застройке, составляет 20-40 км/ч.

Основной тенденцией для городов развитых стран является постепенное снижение скоростного режима. Оптимальным с точки зрения безопасности на городских улицах считается ограничение в 30 км/ч. Оптимальным с точки зрения экологической безопасности на магистралях непрерывного движения считается ограничение в 70 км/ч. Применение более жестких ограничений не рекомендуется, так как ведет к снижению скорости сообщения и эффективности работы сети.

Для г. Кировск предлагается выделить 2 зоны – центральная и нецентральная. Для центральной зоны должны быть характерны успокоение движения и повышенная забота о безопасности пешеходов, велосипедистов и пользователей системы городского транспорта. Зона успокоения движения создается с помощью искусственных неровностей на проезжей части, изгибов проезжей части, островков безопасности, «приподнятых» пешеходных переходов и других средств (разметка, дорожные знаки, информирование жителей и др.). Как и для центральной, для нецентральной зоны предлагается ограничение скоростей движения в 50 км/час на городских магистралях, на районных магистралях до 30 км/час, а на улицах местного значения и проездах – до 20 км/час. На магистральной дорожной сети предлагается устанавливать ограничения в 60-90 км/час в зависимости от типа территории, по которой проходит магистраль. На рисунке 76 показана зонально-линейная схема классификации УДС г. Кировск по скоростным режимам.

Данный концептуальный подход может быть применен с учетом требований к скоростным ограничениям от ГИБДД по отдельным участкам сети.

Рисунок 76 – Скоростные ограничения г. Кировск, 2035 год, оптимистичный сценарий развития сети

Формирование единого парковочного пространства

Согласно методическим рекомендациям по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения «Формирование единого парковочного пространства в городах Российской Федерации» предлагаются следующие варианты размещения автомобилей вдоль проезжей части 
(рисунок 77).

Типовая схема устройства парковки без заездного кармана:

Рисунок 77 - Типовая схема устройства парковки без заездного кармана

Типовая схема устройства парковки с заездным карманом (с целью уменьшения негативного влияния припаркованный автомобилей на условия движения транспортных средств, и обеспечения безопасности движения пешеходов по тротуарам целесообразно организовывать заездные карманы (при наличии возможности) за счет тротуаров и газонов представлена на рисунке 78.

Рисунок 78 - Типовая схема устройства парковки с заездным карманом

Типовая схема устройства парковки с частичным заездом на тротуар при обеспечении необходимых условий: а) обеспечение требуемой ширины тротуара для пропуска пешеходных потоков в часы «пик»; б) установление ограждений по границе парковки; в) пониженного борта края проезжей части представлена на рисунке 79.

Рисунок 79 - Типовая схема устройства парковки с частичным заездом на тротуар

В Генеральном плане МО «Кировск» постоянное хранение индивидуального легкового автомобильного транспорта запланировано:

в многофункциональных общественно-деловых зонах южнее магистрали 3, южнее ул. Советская;

в зоне транспортно-логического назначения между ул. Набережная и проездом 9.

Генеральным планом Кировского городского поселения предусмотрено развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС). С увеличением уровня автомобилизации до 350 а/м на 1000 жителей к 2035 г. потребуется значительное количество мест для хранения и парковки индивидуальных средств автомототранспорта, а также станций технического обслуживания и автозаправочных станций. Предусматривается:

Размещение станций технического обслуживания автотранспорта в многофункциональных зонах общественно-делового и транспортно-логического назначения:

в северной части южнее автодороги Е105, М18;

в центральной части, южнее ул. Советская;

в южной части между ул. Набережная и проезда 7.

Размещение станций технического обслуживания автотранспорта и автостоянки в центральной части поселка Молодцово.

Исходя из предложенных вариантов развития единого парковочного пространства на территории МО «Кировск», спрос населения на размещение гаражей и стоянок будет удовлетворен.

Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Введение одностороннего движения по двум параллельным улицам (дорогам) является одним из наиболее характерных приемов организации дорожного движения и воплощает одновременно несколько методических принципов ОДД.

Главное достоинство одностороннего движения заключается в сокращении числа конфликтных точек и прежде всего в устранении конфликта встречных транспортных потоков. Конфликтные точки встречного движения являются наиболее опасными. Особенно ощутимо сокращается число конфликтных точек на пересечениях. Это подтверждается научными работами при сравнении числа конфликтных точек на пересечении двух дорог с двусторонним движением (по одной полосе в каждом направлении) и двух дороге односторонним (по две полосы каждая). К преимуществам одностороннего движения следует также отнести:

возможность более рационального использования полос проезжей части и осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них (специализация полос);

резкое улучшение условий координации светофорного регулирования между пересечениями;

облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как нет встречного транспортного потока;

повышение безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств

увеличение числа полос, работающих в одном направлении;

возможность разрешить временную стоянку автомобилей хотя бы на одной из крайних полос

Препятствиями для всеобъемлющего внедрения одностороннего движения являются значительное осложнение при пользовании маршрутным пассажирским транспортом из-за увеличения дальности пешеходных подходов, а также увеличение пробега автомобилей к объектам тяготения. Проявление этих недостатков зависит от геометрической схемы расположения улиц. Оно является минимальным при наличии прямоугольной сетки улиц и расстояния между параллельными путями до 250 – 300 м. Неблагоприятной является радиально-кольцевая структура, при которой расстояния между соседними радиальными магистралями по мере удаления от центра резко увеличиваются.

Для сохранения достаточного удобства подъезда к объектам одностороннее движение можно вводить, если на расстоянии до 350 м имеется параллельно проходящая улица, по которой можно организовать движение в противоположном направлении, и соединительные поперечные проезды на расстоянии не более 200 м. Эти условия главным образом связаны с обеспечением удобства обслуживания населения маршрутным пассажирским транспортом.

Проявления других недостатков одностороннего движения – некоторые затруднения с ориентировкой водителей и пешеходов в первый период после введения такой схемы движения, повышение скорости транспортного потока, опасное для улиц с жилой застройкой, – могут быть в значительной мере предупреждены. Для этого необходимо обеспечить надлежащий надзор за движением и хорошую информацию участников дорожного движения в период их адаптации к новым условиям.

Обязательной для обеспечения безопасности при введении одностороннего движения является четкая и полная информация с помощью дорожных знаков. Для водителей транспортных средств, движущихся по улице с односторонним движением, информация должна обеспечиваться знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением", а перед выездом из каждого примыкающего к улице проезда должен быть установлен знак 5.7.1 или 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Вдоль улицы одностороннего движения со стороны, противоположной разрешенному направлению движения, устанавливают знаки 3.1 «Въезд запрещен».

Предложений по организации одностороннего движения на территории МО «Кировск» в программе мероприятий КСОДД не предусмотрено.

Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

В п.7.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств прописаны условия применения светофоров» указаны условия применения светофоров.

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течении каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 46.

Таблица 46 - Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 750 670 580 | 75 100 125 |
|  |  | 500 410 380 | 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

Согласно мероприятиям КСОДД на улично-дорожной сети предусмотрена организация светофорных объектов до 2025 г. на следующих пересечениях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004:

Магистральная ул. – Кооперативный пер. – ул. Красных Сосен;

Северная ул. – Ладожская ул.

Режимы работы светофорного регулирования

Все светофоры, установленные на одном светофорном объекте (кроме светофоров Т.4 любых исполнений), должны работать во взаимосогласованных режимах. Порядок чередования сигналов, их вид и значение, принятые в России, соответствуют Конвенции о дорожных знаках и сигналах. Сигналы чередуются в такой последовательности: красный - красный с желтым - зеленый - желтый и далее цикл повторяется. При этом длительность сигнала красный с желтым должна быть не более 2 с, желтого сигнала - 3 с. Если расчетная длительность промежуточного такта превышает указанные величины, то длительность красного сигнала следует увеличивать на время превышения.

Для информирования водителей и пешеходов о времени, оставшемся до окончания горения зеленого или красного сигнала, допускается применение цифрового индикаторного табло.

На пешеходных переходах, которыми регулярно пользуются слепые и слабовидящие пешеходы, дополнительно к светофорной сигнализации рекомендуется применять звуковую сигнализацию, работающую в согласованном режиме с пешеходными светофорами.

В период снижения интенсивности движения до значений менее 50% для условий 1 и 2 светофоры Т.1, Т.2, Т.3 и Т.9 рекомендуется переводить на режим мигания желтого сигнала. По условиям обеспечения безопасности движения допускается оставлять эти светофоры в режиме трехцветной сигнализации в течение суток.

Расчет режимов работы светофорного объекта (времени цикла, времени пофазных разъездов) следует проводить для трех программ для разных периодов суток (утро, день, вечер), определяемых в ходе изучения условий движения на данном участке автомобильной дороги.

На территории МО «Кировск» на начало 2019 года размещено 6 светофорных объектов. Режим адаптивного регулирования рекомендуется ввести на светофорных объектах, расположенных на Набережной ул. Корректировка существующих режимов работы светофорных объектов не требуется.

Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями

В условиях плотной городской застройки основными помехами движения ТС и факторами опасности, созданными сложившимися дорожными условиями, относятся:

- Выход пешеходов на проезжую часть в несанкционированном месте (вне зоны пешеходного перехода);

Несоблюдение условий обеспечения требуемого минимального расстояния видимости при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и транспортных узлов, вызванное невыполнением требований по обеспечению необходимых параметров треугольника видимости ввиду:

Планировочных и архитектурных ограничений в условиях сложившейся застройки,

Наличием помех и препятствий (например, рекламных конструкций, зеленых насаждений) и т.д.;

Наличием эпизодических помех на проезжей части (несанкционированная парковка ТС, особенно в зоне перекрестка);

Отсутствие оборудованных заездными карманами остановочных площадок ОТ;

Недостаточный уровень освещения проезжей части (включая зоны нерегулируемых пешеходных переходов);

Отсутствие ТСОДД, регламентирующих очередность и траектории проезда транспортных узлов;

Наличие значительного количество конфликтных точек при проезде перекрестков;

Нарушения требований содержания дорог (особенно в зимний период).

Все эти нарушения уменьшают безопасность дорожного движения, что влечет за собой увеличение случаев дорожно-транспортных происшествий. Особо опасными участками дорог и улиц являются места концентрации ДТП, в особенности участки, где ДТП повторяются ежегодно.

В целях ликвидации наиболее аварийно-опасных участков был разработан перечень мероприятий на участках УДС МО «Кировск» (таблица 47).

Таблица 47 – Перечень мероприятий, направленных на ликвидацию участков концентрации ДТП

| Адрес аварийно-опасного участка | Виды ДТП | Причины возникновения | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (км 145-146) | Наезд на пешехода; Столкновение | Несоответствие скорости конкретным условия движения – 1, Неправильный выбор дистанции – 1; Нарушение правил расположения ТС на проезжей части – 1. | Ступенчатое снижение скорости до 60 км/ч на участке км 145-146 а/д А120 (установка знаков 3.24 (8 шт.); Обустройство шумовых полос; Монтаж освещения на автоматическом питании в районе автобусной остановки «Ж/д ст. Невдубстрой» (6 шт.); Обустройство площадной парковки на 7 машиномест. |

Окончание таблицы 47

| Адрес аварийно-опасного участка | - Виды ДТП | - Причины возникновения | - Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (пересечение с а/д 41К-126) | Наезд на пешехода | Нахождение на проезжей части без цели ее перехода -1; Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода – 1. | Нанесение разметки 1.12 (4 шт.); Модернизация СО (установка оборудования для светофоров П.1 и П.2 с вызывным устройством); Обустройство пешеходного перехода: островок безопасности (1 шт.), разметка 1.14.1 (2 шт.); консоли (2 шт.); знаки 5.19.1 и 5.19.2 (2 шт.); знаки 1.22 (1 шт.); Пешеходная дорожка (0,916 км). |

Организация движения пешеходов

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются значительные резервы снижения показателей по аварийности.

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации движения. Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. Важным условием оптимальной организации пешеходного движения является учет психофизиологических особенностей и физических возможностей людей при разработке соответствующих технических решений. К психофизиологическим факторам следует прежде всего отнести естественное стремление людей экономить усилия и время, двигаясь по кратчайшему пути между намеченными пунктами. Следует также обращать внимание на сложившиеся пути движения групп пешеходов, а также наличие объектов тяготения на пути следования. Рациональная организация движения пешеходов является одним из факторов повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения людей в дорожном движении.

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного движения пешеходов выделяются следующие задачи:

обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог,

оборудование пешеходных переходов через проезжую часть (нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях),

организация пешеходных (бестранспортных) зон,

выделение жилых зон,

комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за счет:

соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного потока;

хорошего качества покрытия тротуара и его содержания;

отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов;

применения ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, зеленые насаждения);

наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой камень).

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части обеспечивается:

хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, приближающихся со всех направлений;

хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных средств;

сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части путем уменьшения протяженности перехода;

обустройством центральных островков безопасности на проезжей части широких улиц для перехода улицы в два этапа.

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен треугольник видимости, который соответствует разрешенной скорости движения. На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть ограждений, парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. Важное значение для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах имеет качественное освещение участка улицы и непосредственно самого пешеходного перехода в ночное время. Применение активных светодиодных дорожных знаков также является высокоэффективным средством оборудования пешеходных переходов и привлечения внимания водителей как в светлое, так и в темное время суток.

Как показали исследования регулируемых пешеходных переходов или пешеходных переходов в границах регулируемых пересечений для пешехода, переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающего сигнала светофора, составляющий примерно 30 секунд. По истечении этого времени пешеход начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала светофора. Данное обстоятельство важно учитывать при программировании режима работы светофора.

Кардинальным решением исключения конфликтов между пешеходами и транспортом при смешанном движении в сформировавшихся городах является их разделение в разных уровнях в местах пересечений. В первую очередь это требуется на магистральных дорогах. Выбор способа и метода организации движения пешеходов производится, как правило, по результатам анализа статистических данных о ДТП. Сами же мероприятия разрабатываются, на основе анализа характеристик транспортного и пешеходного движения на локальном участке, и в большинстве случаев не оказывают влияние на сетевое распределение транспортных и пешеходных потоков. Принципиально иной характер имеет создание пешеходных зон, в результате чего из пользования транспортными средствами изымаются значительные фрагменты дорожной сети, что приводит к снижению ее пропускной способности, увеличению плотности транспортных потоков и ряду других (в том числе отрицательных) последствий, затрагивающих большие по размерам территории города. По этой причине применение пешеходных зон требует комплексного анализа дорожно-транспортных условий не на локальном, а на сетевом уровне и проведения комплекса мероприятий по организации дорожного движения.

В существующих условиях на территории муниципального образования «Город Кировск» основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, культурно-бытового и транспортного обслуживания населения. Организация пешеходного движения представлена в виде комплексного благоустройства территории и транспортной инфраструктуры. На территориях частного сектора (территории индивидуальной жилой застройки) выделенная пешеходная инфраструктура отсутствует. Для передвижения используется проезжая часть или обочины. Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. Вместе с этим, на большинстве регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-пешеход» не исключено, и движение пешеходов осуществляется «на просачивание», что значительно снижает уровень безопасности движения пешеходов.

Основной проблемой в организации движения пешеходов является отсутствие территориальной связности тротуаров и пешеходных дорожек на сети улиц, которые в свою очередь находятся в ненормативном состоянии, следствием чего является появление стихийных троп, переход дорог в неположенном месте, загрязнение дорог и улиц грунтом, такие проблемы встречаются на участках:

Набережная ул.;

ул. Победы;

Краснофлотская ул. у ул. Железнодорожная;

Комсомольская ул.;

ул. Маяковского;

ул. Энергетиков;

- Бульвар Партизанской Славы.

На вышеперечисленных улицах рекомендуется тротуары и пешеходные дорожки привести в нормативное состояние в соответствии с СП.42.13330.2011 и ГОСТ 33150-2014. Устройство новых пешеходных переходов на территории МО «Кировск» не требуется, так как их существующего количества для безопасного и комфортного передвижения пешеходов достаточно.

Предложения по созданию велопешеходных зон (бестранспортных) находятся в разделе 3.21.

Обеспечение благоприятных условий для движения маломобильных групп населения

По данным Федерального реестра инвалидов, численность инвалидов в Ленинградской области в 2018 году составила 138 248 чел. – 7,6% от общей численности населения области. При этом следует понимать, что обеспечение доступности среды имеет смысл не только для группы инвалидов, но и для всех людей, чья мобильность ограничена по каким-либо причинам: пожилые люди, люди с временными травмами, беременные женщины, дети дошкольного возраста – всех маломобильных групп населения (МГН).

В основе понятия безбарьерной среды лежит концепция универсального (или инклюзивного) дизайна. Данный термин был введён в употребление архитектором Рональдом Р. Мэйсом, а первый проработанный концепт представлен в работе Сэлвина Голдсмита «Design for the Disabled». Универсальный дизайн – это инструментарий, направленный на производство объектов (среды, техники, товаров, услуг и пр.) с учётом потребностей как можно большего числа людей, независимо от их пола, возраста и других особенностей. Универсальный дизайн базируется на семи принципах:

- Равенство в использовании;

- Гибкость в использовании;

- Простота и интуитивность в использовании;

- Информативность;

- Толерантность к ошибкам;

- Малое физическое усилие;

- Размер и место для доступа и использования.

Концепция универсального дизайна в большей или меньшей степени отражена в нормативно-правовых документах, регламентирующих создание доступной среды в Российской Федерации:

- Конвенция ООН о правах инвалидов;

- Конституция РФ, Ст.7 п.2;

- Градостроительный кодекс РФ, Ст. 2;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Объекты нового строительства должны быть приведены в соответствие нормативной базе ещё на этапе проектирования. Полноценная адаптация уже существующей среды под нужды маломобильных групп населения – крайне сложный процесс, требующий системного подхода и слаженной работы не только органов власти всех уровней, но и частного бизнеса.

Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов — жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д.

Безбарьерная среда в современной инфраструктуре — это здания и сооружения, в которых реализован комплекс архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономических, конструкционных и организационных мероприятий. Помимо всего прочего, важным этапом создания максимальной доступности социальных объектов является их грамотное и комплексное оборудование вспомогательными средствами для людей с ограниченными возможностями. Стартовавшая в 2011 году реализация Программы «Доступная среда» призвана восполнить пробелы в планировании общественного пространства, адаптировав его для всех без исключения категорий граждан.

На текущий момент в МО «Кировск» условия для комфортного передвижения МГН по улицам города находятся на удовлетворительном уровне. Для улучшения качества жизни МГН необходимо реализовать комплекс мер, которые помогут людям с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными жителями города. К таким мерам относятся:

- Строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью беспрепятственного перехода улицы: тротуары должен быть на одном уровне с проезжей частью, пешеходные переходы необходимо оборудовать тактильной плиткой для слепых людей, все светофоры должны быть оснащены звуковой информацией о времени перехода и специальной кнопкой с возможностью увеличения зеленой фазы для медленно передвигающихся людей (зарубежная практика представлена на рисунке 80);

Рисунок 80 - Зарубежная практика

Общественный транспорт следует заменить на низкопольный, причем средняя дверь должны быть обязательно оборудована пандусом, остановочные пункты необходимо расположить на уровне пола общественного транспорта. Пример представлен на рисунке 81;

Рисунок 81 – Низкопольный общественный транспорт

Все социальные объекты инфраструктуры необходимо оборудовать пандусом или лифтами для беспрепятственного входа МГН. Пример представлен на рисунке 82;

Рисунок 82 - Зарубежная практика (Токио)

Парковочные пространства должны быть оснащены специальными местами для инвалидов. Пример представлен на рисунке 83;

Рисунок 83 - Зарубежная практика (Токио)

Основные пути движения ММГН в МО «Кировск»: Набережная ул., Советская ул., Новая ул., Пионерская ул., Северная ул.

В качестве ключевых объектов, требующих обеспечения доступности в среднесрочной перспективе, являются образовательные учреждения (общеобразовательные и специальные школы, детские сады), объекты культуры (включая памятники, музеи, библиотеки, театры, кинотеатры, образовательные учреждения в сфере культуры, ДК, религиозные сооружения), парки и скверы, а также банковские отделения.

Из числа мероприятий по улучшению условий движения маломобильных групп населения на основных улицах перечисленных выше, а также на вновь проектируемых общегородского и районного значения рекомендуется обустройство тротуаров тактильной плиткой по основным путям движения ММГН, занижение бордюрного камня напротив пешеходных переходов (рисунок 84) и обустройство светофорных объектов сигналом звукового отсчета.

В МО «Кировск» наиболее проблемной улицей является Набережная ул., так как на большей ее части отсутствуют тротуары, в местах пешеходных переходов отсутствует специальная инфраструктура для ММГН: грунтовая обочина, отсутствие тактильных плиток и т.д. (рисунок 85).

Многие пешеходные переходы и тротуары у социально-значимых объектов не имеют территориальную связность: тротуары не выделены конструктивно, пешеходные переходы выходят на примыкания, асфальтобетонное покрытие на переходе с ямами и глубокими трещинами. Ярким примером является пешеходный переход у районной больницы на Советской улице, представленный на рисунке 86.

Рисунок 84 – Пешеходный переход по ул. Новая без занижения бордюрного камня тротуара

Рисунок 85 – Пешеходный переход по Набережной ул. у бул. Партизанской Славы

Рисунок 86 – Пешеходный переход на Советской ул. у Районной больницы

Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

В качестве мер по обеспечению детской безопасности вблизи образовательных учреждений могут использоваться меры, перечисленные в документе «Десять стратегий обеспечения безопасности дорожного движения для детей», подготовленном Всемирной организацией здравоохранения []. Ниже перечислены те методы, которые уместно внедрять в российской практике:

- Снижение скорости транспорта до 30 км/ч.

Согласно исследованиям, большинство пешеходов выживает при наезде транспорта, движущегося со скоростью до 30 км/ч. Подобное ограничение целесообразно вводить на улицах с высокой концентрацией пешеходов, а также на внутриквартальных проездах, ведущих к образовательным учреждениям. В качестве методов снижения скорости необходимо использовать такие меры, как установку светофоров и камер фиксации нарушений, строительство круговых перекрёстков, создание искусственных неровностей на проезжих частях, намеренное искривление траектории движения транспорта в непосредственной близости от пешеходных переходов.

Сокращение случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Обеспечение соблюдения законов в отношении управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Использование шлемов детьми на велосипедах.

Шлем – один из наиболее эффективных методов снижения риска получения травм головы при катании детей на велосипедах. Этот пункт обеспечивается принятием и исполнением стандартов производства детских шлемов, обеспечением их наличия и доступности, поддержкой общественных инициатив, направленных на просвещение родителей относительно использования шлемов детьми.

Безопасность детей в транспортных средствах.

Контроль за исполнением законодательства в части перевозки детей в автомобилях в специализированных креслах.

Улучшение возможности детей видеть дорожную ситуацию и быть видимыми.

Для того, чтобы повысить заметность детей используется ношение светлой и яркой одежды, использование светоотражательных элементов на одежде, рюкзаках, велосипедах, организация «пеших автобусов» (сопровождение детей по определённому маршруту взрослыми добровольцами), назначение дежурных регулировщиков в непосредственной близости от образовательных учреждений, использование габаритных огней транспортных средств в дневное время, отсутствие на улицах отвлекающих водителей деталей (заборы, камни, неправильно организованная парковка и т.д.), усиление уличного освещения.

Улучшение дорожной инфраструктуры.

Данный пункт включает создание светофоров, кольцевых перекрёстков, искусственные неровности на проезжих частях улиц (лежачие полицейские, приподнятые пешеходные переходы и др.), разделительные полосы и организацию уличного освещения на улицах с интенсивным движением.

Адаптация конструкции средств передвижения.

Введение оптимальных стандартов как для проектирования и конструирования автомобилей, так и велосипедов и мотоциклов, включающих требования создавать на автомобилях энергопоглощающие зоны деформации для защиты пассажиров в случае ДТП, изменение конструкции автомобиля для обеспечения безопасности пешеходов, оборудование автомобилей камерами и сигнализацией для обнаружения и информирования о возможных угрозах, которые могут быть не видны в зеркалах заднего вида, установка на автомобили алкогольных блокираторов.

Оказание надлежащей медицинской помощи пострадавшим.

Данный пункт включает проведение просвещающих программ по оказанию первой помощи пострадавшим для преподавателей учебных заведений, разработку планов по транспортировке пострадавших детей в медицинские учреждения, подготовку добольничных и учрежденческих провайдеров медицинских услуг по физиологическим различиям между детьми и взрослыми и по удовлетворению особых потребностей детей в лечении, оборудование машин скорой помощи специальным оборудованием, приспособленным для детей, обеспечение максимально доброжелательного отношения к ребёнку в больницах в случае травм, улучшение педиатрических реабилитационных служб, улучшение доступа к консультационным службам для уменьшения психологического воздействия на детей и членов их семей в результате полученных травм.

Присмотр за детьми в непосредственной близости от проезжей части.

Способность детей оценивать риск в сложной дорожной ситуации ограничена. В этом случае крайне полезна роль взрослого как наблюдателя за безопасностью ребёнка. Это помогает обеспечить использование шлема, детского кресла и ремней безопасности и соблюдение ребёнком ПДД.

В соответствии с письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 2013 года №13/6-160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов» нерегулируемые пешеходные переходы в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном и четырехполосном движении транспортных средств необходимо оборудовать всеми недостающими ТСОДД.

Типовые схемы организации дорожного движения на регулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполосном и четырехполосном движении транспортных средств представлено на рисунках 87, 88.

Рисунок 87 - Схема расположения ТСОДД при двухполосном движении ТС

Рисунок 88 - Схема расположения ТСОДД при четырехполосном движении ТС

Необходимыми ТСОДД вблизи ДОУ являются:

пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1(2), желто-белой разметкой 1.14.1, светофором Т7;

ИДН, либо шумовыми полосами совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 и дублирующей разметкой 1.24.1;

знаки ограничения скорости 3.24, совместно в дублирующей разметкой 1.24.2;

пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода;

осевая разметка;

линия освещения.

На рисунке 89 представлена схема расположения детских образовательных учреждений на территории муниципального образования.

Рисунок 89 - Схема расположения детских образовательных учреждений

Все участки автомобильных дорог МО «Кировск», расположенные в непосредственной близости образовательных учреждений или на пути следования к ним, оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

Организация велосипедного движения

Все развивающиеся города с активно растущей численностью населения и темпов автомобилизации рассматривают велосипед в качестве существенной альтернативы автомобильному транспорту в части снижения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть, улучшения городской экологии и здоровья населения. В европейских городах велосипедное движение является равноправной подсистемой городского транспорта на всех стадиях функционирования городской инфраструктуры: велосипеду и его пользователям уделяется огромное внимание. В Европе велосипед (в категории немоторизованный транспорт) – это не только спортивный инвентарь, или средство передвижения, велосипеды используются в качестве такси, для экскурсионных и прогулочных целей.

Немоторизированный транспорт – движение лёгких индивидуальных транспортных средств, осуществляемое за счет мускульной силы человека или электрического двигателя, номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Фактически велосипедный транспорт входит в состав немоторизованного транспорта. Кроме этого к данному виду транспорта относятся – самокаты, гироскутеры, сигвеи и др. легкие индивидуальные транспортные средства. Инфраструктура, созданная для немоторизованного транспорта, может быть использована для движения велосипедов, электровелосипедов, самокатов, гироскутеров и т.д., а также для движения маломобильных групп населения (ММГН), передвигающихся на инвалидных колясках, в том числе на моторизованных.

Организация движения немоторизованного транспорта подразумевает реализацию комплекса инфраструктурных решений для создания комфортных условий совершения корреспонденций этими видами транспорта. Инфраструктура для немоторизованного транспорта включает в себя: велосипедные пути сообщения, велосипедные парковки в ТПУ и у объектов притяжения, пункты проката велосипедов и велосервисы. Создание и интеграция велосипедной инфраструктуры в общегородскую транспортную сеть является важной задачей развития города.

- 3.21.1 Развитие велосипедных путей сообщения и веломаршрутов

Основными параметрами создаваемой сети велосипедных путей сообщения до 2035 года являются:

соответствие выбранных направлений движения для велосипедистов транспортному спросу,

соединение в единую сеть всех густонаселенных микрорайонов и мест сосредоточения точек приложения труда,

связность велосети,

прохождение велосипедных путей сообщения через основные пассажироёмкие узлы ГОПТ (в частности, автостанцию г. Кировска),

согласованность схемы развития велосипедных путей сообщения с развитием других видов транспорта и городской территории,

учет существующих культурно-досуговых и туристических объектов притяжения.

Под велосипедным маршрутом в рамках данного исследования понимается специально разработанный и предназначенный для велосипедистов содержательный путь с преобладающей смысловой частью и развитой велоинфраструктурой на протяжении всего маршрута.

Веломаршрут состоит из разных участков велосипедных путей сообщения: велодорожки, велополосы, велотропы, веломагистрали и т.д.

Исходя из сложившейся планировочной структуры Кировска, существующей велосипедной инфраструктуры предлагается развитие каркаса и основных направлений веломаршрутов (рисунок 90):

Зона I – в центральном планировочном районе Кировска предполагаются велосипедные поездки по рекреационным, общественно-деловым и культурно-бытовым целям. Транзитная связь со всеми остальными зонами II, III и IV.

Зона II – в южном планировочном районе («Старый город») предполагаются велосипедные поездки по общественно-деловым и культурно-бытовым целям. Транзитная связь с зоной I;

Зона III – строящийся восточный планировочный район Кировска, предполагаются велосипедные поездки по культурно-бытовым и общественно-деловым целям. Транзитная связь с зоной I;

Зона IV – проектируемый северный планировочный район Кировска с одновременным строительством торгового центр, предполагаются велосипедные поездки по общественно-деловым и культурно-бытовым целям. Транзитная связь с зоной I.

Рисунок 90 – Формирование основных направлений и каркаса веломаршрутов

Проектом предлагается поэтапное строительство обустроенных велосипедных путей сообщения (велодорожек и велополос), обеспечивающих связность территории города, и позволяющих совершать регулярные корреспонденции на велосипеде с рабочими, культурно-бытовыми, рекреационными и учебными целями, на краткосрочный (2020-2025 гг.), среднесрочный (2025-2030 гг.) и долгосрочный (2030-2035 гг.) этапы реализации (рисунок 91, таблица 48).

На краткосрочный этап (2020-2025 гг.) предлагается строительство велосипедных путей сообщения в городе по маршруту улица Победы – Набережная улица – боковой проезд Набережной улицы – Северная улица.

На этом этапе благодаря введению в эксплуатацию новых велосипедных путей сообщения будет положено начало развитию велосети. Сформируется подключение сети к объектам внешнего транспорта (автостанция г. Кировска), появятся первые круглогодичные велосипедные направления. Появится велоинфраструктура для всех основных типов поездок по общественно-деловым («учебный», «на работу»); культурно-бытовым (в центральной части Кировска); рекреационным целям (ПКиО).

Важным фактором в формировании устойчивого спроса на велосипедные передвижения будет выступать всесезонная уборка велосипедных путей сообщения, а также поддержание их в нормативном состоянии.

Так же на этом этапе предлагается установка крытых велосипедных парковок на 20 мест около автостанции г. Кировска – 2 шт.; ПКИО - 1 шт.; спортивная школа – 1 шт.

На среднесрочный этап (2025-2030 гг.) предлагается строительство велосипедных путей сообщения в городе:

Ладожская улица – Новая улица;

Бульвар Партизанской Славы.

На этом этапе при реализации вышеуказанных мероприятий произойдет формирование дополнительных связей – веломаршруты по центральному планировочному району (сформируется велосипедная связь между жилыми районами многоэтажной застройки).

На долгосрочный этап (2030-2035 гг.) предлагается строительство велосипедных путей сообщения в городе:

Новая улица - Восточный планировочный район;

Центральный планировочный район - Северный планировочный район.

После данного этапа сформируется развитая велосипедная сеть – для комфортного и безопасного использования, охватывающая основные городские объекты.

Рисунок 91 – Схема поэтапного развития велосипедных путей сообщения на 2020-2035 гг.

Таблица 48 - Развитие сети для немоторизованных передвижений по периодам

| Период | Развитие сети велосипедных путей сообщения |  | Тип велоинфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прирост, км | Длина на конец периода, км |  |
| 2020 -2025 | +3,08 | 3,08 | Велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 метров (велосипедная полоса двухполосная шириной от 2,5 метров на участках, где невозможно проложить велосипедную дорожку) |
| 2025 - 2030 | +2,33 | 5,41 | Велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 метров (велосипедная полоса двухполосная шириной от 2,5 метров на участках, где невозможно проложить велосипедную дорожку) |
| 2030 - 2035 | +4,50 | 9,91 | Велосипедная дорожка двухполосная шириной от 4 метров (велосипедная полоса двухполосная шириной от 2,5 метров на участках, где невозможно проложить велосипедную дорожку) |

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Основными критериями определения объектов улично-дорожной сети, требующих реализации мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий движения являются:

статистические данные по аварийности;

анализ существующих условий движения автотранспорта.

Решение о целесообразности и необходимости включения данного мероприятия в перечень мероприятий по организации дорожного движения в МО «Кировск» принимается на основании выводов анализа характеристики сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования.

На первом этапе разработки настоящей КСОДД был проведен анализ условий и параметров дорожного движения на УДС города, основой которого явились документарные и натурные обследования транспортной сети.

Результаты анализа показали, что отдельные участки улично-дорожной сети МО «Кировск» требуют реконструкции, а так же организации безопасного движения пешеходов. Расположение предлагаемых к строительству тротуаров представлено в п. 2.2.6 настоящей КСОДД.

Локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог, на УДС МО «Кировск» в рамках КСОДД представлены в таблице 49.

Таблица 49 - Локально-реконструкционные мероприятия, повышающие эффективность функционирования сети дорог

| № п/п | Адрес участка | Проблема | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железнодорожная ул. от Безымянной ул. до ул. Победы | - Отсутствие самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог | Строительство тротуаров |
| 2 | Краснофлотская ул. от Безымянной ул. до ул. Победы | - Отсутствие самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог | Строительство тротуаров |
| 3 | Набережная ул. – Советская ул.- ул. Кирова | Нерациональное использование парковочного пространства, создание помех для движения ОТ и ИТ | Реорганизация парковочного пространства |
| 4 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (км 145-146) | Аварийно-опасный участок | Обустройство площадной парковки на 7 машиномест |

Локально-реконструкционные мероприятия в наиболее аварийных транспортных узлах, повышающие безопасность дорожного движения, на УДС МО «Кировск» представлены в таблице 50.

Таблица 50 - Локально-реконструкционные мероприятия в наиболее аварийных транспортных узлах, повышающие безопасность дорожного движения

| № п/п | Адрес участка | Виды ДТП | Проблема | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полуколь-цо» (км 145-146) | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 1 | Создание помех для движения ТС | Обустройство площадной парковки на 7 машиномест |
| 2 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное | Несоответствие скорости конкретным условиям движения – 1, | Наезд на пешехода | Обустройство пешеходного перехода |

Окончание таблицы 50

| № п/п | Адрес участка | Виды ДТП | Проблема | Предлагаемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полукольцо» (км 145-146 | Неправильный выбор дистанции – |  |  |
| 3 | а/д А120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (км 145-146) | Несоответствие скорости конкретным условиям движения – 1, Неправильный выбор дистанции – 1 | Отсутствие путей для передви-жения людей | Пешеходная дорожка |
| 4 | а/д 41К-126 | Нахождение на проезжей части без цели ее перехода -1, Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода – 1 | Отсутствие путей для передви-жения людей | Пешеходная дорожка |

Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Камера безопасности дорожного движения — система, включающая камеру и устройство, автоматически определяющее нарушения правил дорожного движения, а именно превышение автомобилем разрешённой на данном участке скорости проезда. Возможны различные варианты реализации в зависимости от типов фиксируемых нарушений.

Камеры скорости используются для фиксации факта превышения скорости. Могут быть переносными (мобильными). Для определения скорости движущегося автомобиля обычно используется радар. Иногда могут применяться пары камер на расстоянии друг от друга, измеряющие среднюю скорость.

Согласно ГОСТ Р 57145-2016 технические средства автоматической фотовидеофиксации, предназначенные для фиксации административных правонарушений рекомендуется применять:

на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 200 м в населенных пунктах, где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 1000 м вне населенных пунктов, где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств.

на перекрестках дорог (автомобильных дорог), где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 месяцев вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

на участках дорог (автомобильных дорог) с ограниченной видимостью;

на железнодорожных переездах;

на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками;

при наличии выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств;

при изменении скоростного режима;

на регулируемых перекрестках;

на участках дорог (автомобильных дорог), характеризующихся многочисленными проездами транспортных средств по обочине, тротуару или разделительной полосе;

вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей;

в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств;

на участках размещения систем автоматизированного весогабаритного контроля.

В данный момент для обеспечения БДД системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения не установлены.

Для информирования водителей о возможной фиксации нарушений ПДД стационарными автоматическими средствами на данном участке дороги применяют табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1-3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27-3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами.

Для дублирования знака дополнительной информации (таблички) 8.23 допускается применять разметку 1.24.4.

Разметку 1.24.4 наносят в том же поперечном сечении дороги со знаком 8.23. На многополосных дорогах разметку 1.24.4 наносят на каждой полосе, за исключением случаев, когда фиксация осуществляется по выделенной полосе.

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и числа погибших и пострадавших в них людей является первоочередной задачей Госавтоинспекции. Существенный вклад в эту деятельность вносит функционирование автоматических комплексов фотовидеофиксации, способствующих предупреждению правонарушений в области дорожного движения, а также влияющих на дисциплину водителей.

Необходимо отметить, что в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях закреплен особый порядок привлечения к административной ответственности за правонарушения, зафиксированные средствами автоматической фиксации. Так, в случае фиксации административного правонарушения камерами, работающими в автоматическом режиме, к ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.

В Госавтоинспекциях отмечают, что функционирование на российских дорогах систем управления дорожным движением и комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения – перспективные направления в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые помогают службе наиболее эффективно выполнять задачи по профилактике и снижению уровня дорожно-транспортного травматизма на дорогах страны.

В программе мероприятий КСОДД предусмотрена организации системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на расчетный период до 2030 года на участках:

- Набережная улица (у дома № 46);

- Набережная улица (у дома № 19).

Установка средств фотовидеофиксации на указанных участках поможет фиксировать нарушения скоростного режима.

Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных средств

Специализированная стоянка предназначена для временного размещения транспортных средств, принудительно перемещенных при помощи эвакуаторов с участков улично-дорожной сети, где их нахождение противоречило нормам ПДД.

Эвакуация транспортных средств (ТС) осуществляется в соответствии с федеральными нормативными документами и региональными законами. Процедура задержания авто и перемещения его на стоянку основана на нормах административно-правового кодекса (КоАП РФ).

Создание специализированных стоянок для хранения ТС, задержанных уполномоченными лицами за нарушение ПДД, производится в рамках следующей законодательной базы:

ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

КоАП РФ.

Согласно ч. 10 ст. 27.13 КоАП РФ порядок перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными средствами, определяется законами субъектов РФ.

В Ленинградской области соответствующим законом является нормативно-правовой акт, принятый постановлением Законодательного Собрания, № 46-ОЗ от 13.06.2012 г. «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в Ленинградской области»:

Согласно упомянутому закону:

Уполномоченная организация – коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, являющиеся исполнителями услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств.

- Выбор уполномоченной организации осуществляется по результатам торгов (аукциона на понижение цены) по выбору уполномоченной организации.

- Порядок проведения торгов (аукциона на понижение цены) устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного Правительством Ленинградской области органа исполнительной власти Ленинградской области.

- По результатам торгов (аукциона на понижение цены) по выбору уполномоченной организации между победителем и уполномоченным Правительством Ленинградской области органом исполнительной власти Ленинградской области заключается договор на срок, установленный нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Размер платы за перемещение задержанного ТС (таблица 51) и размер платы за хранение (таблица 52) на территории Кировского муниципального района определяется Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 07.06.2018 № 48-п «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кировского района Ленинградской области».

Таблица 51 – Размер платы за перемещение задержанного ТС

| Категория ТС | Тариф на перемещение, в руб. за одно ТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.06.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-31.12.2020 |
| ТС категории А, А1, В1, М; самоходные машины категории А I | 4260 | 4430,40 | 4607,62 |
| ТС категории В, D1 массой до 3,5 тонн; самоходные машины категории А II | 4260 | 4430,40 | 4607,62 |
| ТС категорий C, D, BE, CE, DE, C1, C1E, D1E массой более 3,5 тонн; самоходные машины категории А III, А IV, B, C, D, E, F | 16950 | 17628,00 | 18333,12 |
| Негабаритные ТС | 19983 | 20782,32 | 21613,61 |

Таблица 52 – Размер платы за хранение задержанного ТС

| Категория ТС | Тариф на хранение одного ТС, в руб. за 1 час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 18.06.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2020-31.12.2020 |
| ТС категории А, А1, В1, М; самоходные машины категории А I | 29,00 | 30,16 | 31,37 |
| ТС категории В, D1 массой до 3,5 тонн; самоходные машины категории А II | 57,00 | 59,28 | 61,65 |
| ТС категорий C, D, BE, CE, DE, C1, C1E, D1E массой более 3,5 тонн; самоходные машины категории А III, А IV, B, C, D, E, F | 115,00 | 119,60 | 124,38 |
| Негабаритные ТС | 172,00 | 178,88 | 186,04 |

В соответствии с договором об осуществлении перемещения, хранения задержанных транспортных средств, заключенным Управлением Ленинградской области по транспорту, уполномоченной организацией, осуществляющей перемещение и (или) хранение транспортных средств на территории Кировского района Ленинградской области, является ИП Григорьев Кирилл Николаевич.

Специализированная стоянка расположена по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, 24А. На рисунке 92 представлено расположение стоянки для задержанных транспортных средств.

Рисунок 92 - Расположение стоянки для задержанных транспортных средств

Сведения о количестве задержанных ТС, помещенных на специализированные стоянки Кировского района за 2018-2019 гг. представлены в таблице 53.

Таблица 53 - Сведения о количестве задержанных ТС, помещенных на специализированные стоянки Кировского района за 2018-2019 гг.

| месяц/ год | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 60 | 49 | н/д | н/д | н/д | 64 | 64 | 53 | 64 | 57 | 56 | 43 |
| 2019 | 36 | 42 | 44 | 43 | 44 | 41 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Согласно представленным данным количество задержанных транспортных средств в течение обозначенного периода снижается. Организация новых стоянок для задержанных транспортных средств в программе мероприятий КСОДД не предусмотрена.

Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценка требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения

Оценка стоимости реализации мероприятий, приведенных в настоящей КСОДД, осуществлена на основании анализа информации об усредненной стоимости строительства объектов транспортной инфраструктуры, анализа стоимости реализации объектов-аналогов, прейскурантов организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы.

Укрупненные затраты на реализацию мероприятий КСОДД при сбалансированном сценарии развития составляют 8,074 млрд руб. Данная цифра представлена с учетом всех мероприятий КСОДД, однако расчет эффективности осуществляется со стоимостью мероприятий КСОДД по новому строительству и реконструкции существующих а.д. и искусственных сооружений, а также внедрению АСУДД, так как именно они дают сокращение времени в пути.

С учетом разделения программы мероприятий на три этапа, затраты на реализацию выглядят следующим образом:

1 этап (2020 – 2025 г. г.) – 1,843 млрд. руб.;

2 этап (2026 – 2030 г. г.) – 4,813 млрд. руб.;

3 этап (2031 – 2035 г. г.) – 1,418 млрд. руб.

Общая укрупненная стоимость реализации мероприятий КСОДД для расчета составляет 8 073 926 тыс. рублей.

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на улично-дорожной сети учитывает:

Сроки, необходимые для реализации каждого предлагаемого мероприятия;

Пространственную (адресную) и временную взаимоувязку предлагаемых в отчете по третьему этапу разработки КСОДД мероприятий;

Адресную и целевую взаимоувязку предлагаемых в отчете по третьему этапу разработки КСОДД мероприятий с муниципальными программами МО «Кировск».

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ представлены в таблице 54.

Таблица 54 - Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ, определенные в процентном соотношении от стоимости СМР

| Вид работ | Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР |
| --- | --- |
| 1. Перепланировка перекрестков и перегонов на улично-дорожной сети | 10-15 |
| 2. Организация парковок на улично-дорожной сети | 10-12 |
| 3. Строительство внеуличных парковок | 8-10 |
| 4. Внесение изменений в схемы организации движения | 25-30 |
| 5. Строительство и реконструкция светофорных постов | 18-23 |
| 6. Оптимизация режимов светофорного регулирования | 80-85 |
| 7. Строительство АСУДД на улично-дорожной сети | 10-15 |

Сводная программа мероприятий по реализации предложений КСОДД представлена в Приложении 39.

Основными задачами разработки комплексной схемы организации движения являются повышение мобильности жителей, улучшение транспортной доступности территории для населения, повышения эффективности товародвижения, а также улучшение социально-экономической среды.

Комплекс мероприятий КСОДД включает:

Мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС;

Мероприятия по организации движения легкового и грузового транспорта;

Мероприятия по управлению парковочным пространством;

Мероприятия по оптимизации условий движения пассажирского транспорта общего пользования;

Мероприятия по оптимизации режимов светофорного регулирования;

Прочие мероприятия.

Транспортный эффект от реализации вышеперечисленных мероприятий выражается в выгодах для пользователей автомобильными дорогами, получаемых в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект заключается в сокращении времени нахождения в пути, снижении риска дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения и удобств в пути следования.

Основной эффект от реализации мероприятий КСОДД будет выражаться:

в увеличении количества пользователей улично-дорожной сети МО «Кировск»;

в уменьшении времени, затрачиваемого на поездки, владельцев и пассажиров легковых автомобилей;

в снижении числа и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

По результатам моделирования, при реализации вышеуказанных мероприятий, сокращение времени в пути составляет:

на 0 – 5 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой поездки составляет 1,9 минуты;

на 6 – 10 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой поездки составляет 3,8 минуты;

на 10 – 15 лет срок реализации сокращение времени в пути для каждой поездки составляет 4,9 минуты.

Основные показатели эффективности работы транспортной системы по результатам моделирования представлены в таблице 55.

Таблица 55 - Основные показатели эффективности работы транспортной системы по результатам моделирования в МО «Кировск»

| ВИД транспорта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок | Индивидуальный |  | ТОП |  | Грузовой |  |
|  | Кол-во поездок | Время в пути | Кол-во поездок | Время в пути | Поездки | Время в пути |
| Существующая ситуация | 8470 | 10,5 | 2438 | 30,7 | 870 | 12,5 |
| 0-5 без мероприятий | 8925 | 10,5 | 2549 | 30,9 | 1088 | 13 |
| 0-5 с мероприятиями | 8566 | 9,5 | 2783 | 30,5 | 1088 | 12,5 |
| 6-10 без мероприятий | 9860 | 10,8 | 2830 | 31 | 1175 | 12,7 |
| 6-10 с мероприятиями | 9247 | 9 | 3255 | 31 | 1175 | 10,7 |
| более 10 лет без мероприятий | 10057 | 11 | 2911 | 30,8 | 1389 | 12,8 |
| более 10 с мероприятиями | 9306 | 8,8 | 3461 | 30,4 | 1389 | 10,5 |

За основу для экономической оценки потерь времени, затрачиваемого пассажирами транспортных средств, берется среднее значение почасовой оплаты труда населения Ленинградской области по статистике «Петростат», которое составляет в настоящее время около 258 руб./час.

Полученные значения эффектов использовались для расчета показателей социально-экономической эффективности, в состав которых входят:

чистый дисконтированный доход (ЧДД) или интегральный эффект, который определяется как сумма дисконтированных эффектов за весь расчетный период или как превышение интегральных результатов над интегральными затратами;

срок окупаемости, который показывает минимальный интервал времени от начала осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности основывается на следующих положениях:

составляющие затрат и выгод рассчитываются на период 2020-2035 год;

для обеспечения сопоставимости полученных результатов все вычисления производятся в ценах 2019 г.;

приведение разновременных результатов и затрат к их относительной стоимости на начало расчетного периода осуществляется методом дисконтирования при норме дисконта 10,25%.

Результаты оценки социально-экономической эффективности представлены в Приложении 40.

На основе данных расчетов следует:

в период 0-5 лет реализации КСОДД окупаемость затрат не предполагается;

в период 6-10 лет реализации КСОДД окупаемость затрат начинается с года 10 ввиду высокого достигнутого эффекта на этапе 2;

в период более 10 лет реализации КСОДД окупаемость затрат достигается к году 24.

На рисунке 93 представлено графическое отображение срока окупаемости мероприятий КСОДД.

Рисунок 93 – Срок окупаемости инвестиционных проектов в рамках КСОДД (по горизонтали года, по вертикали – денежные средства)

Таким образом, по укрупненным оценкам мероприятия в рамках КСОДД станут приносить доход к шестнадцатому году реализации.

Для укрупненной оценки экономической эффективности были приняты следующие допущения:

денежная оценка стоимости экономии 1 часа ежегодно увеличивается на 3%;

этапы реализации обладают синергетическим (мультипликативным) эффектом;

ставка дисконтирования учитывает ключевую ставку ЦБ РФ, инфляцию и равна 10,25%;

сокращение времени в пути рассчитывается как средние затраты между пользователями индивидуального транспорта и ТОП.

# 5 ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В СФЕРЕ ОДД

Основной целью институционных преобразований, направленных на реализацию мероприятий КСОДД в МО «Кировск» является создание административной структуры на базе муниципальной администрации, отвечающей за реализацию КСОДД (например, профильной Комиссии, состоящей из 1-2 специалистов, в составе Управления жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения муниципального образования Кировск, далее - Комиссии).

К основным задачам Комиссии должны относиться:

анализ объемов, сроков и очередности реализации мероприятий КСОДД с внесением необходимых дополнений и изменений;

разработка детальной адресной программы реализации мероприятий КСОДД, увязанной с городскими профильными адресными Программами и Планами;

своевременная организация конкурсов на реализацию мероприятий КСОДД с обеспечением реальных сроков выполнения проектных и строительных работ и контролю их качества;

контроль обеспечения имущественных и земельных ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий КСОДД;

обеспечение своевременного принятия нормативно-правовых актов и управленческих решений муниципального уровня, обеспечивающих реализацию мероприятий КСОДД;

обеспечение своевременной корректировки состава и сроков реализации мероприятий КСОДД;

подготовка ежегодных отчетов о степени реализации мероприятий КСОДД;

обеспечение требуемого уровня информационного обеспечения населения о ходе реализации мероприятий КСОДД, связанных с этими ограничениями и изменениях схем движения.

Таким образом, работа Комиссии обеспечит своевременное выполнение мероприятий КСОДД в полном объеме.

Заключение

В процессе разработки комплексной схемы организации дорожного движения МО «Кировск» было выполнено следующее:

изучено текущее состояние организации дорожного движения в МО;

произведен анализ причин и условий дорожно-транспортных происшествий на территории МО;

проведены полевые изыскания, в том числе анкетирование населения;

изучены документы территориального планирования;

изучена организационная деятельность по ОДД;

изучено парковочное пространство города и иные параметры, указанные в Техническом задании;

разработаны транспортные макромодели по горизонтам планирования (на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы – реалистичный и оптимистичный варианты);

спрогнозированы параметры движения с помощью макромодели МО;

предложены мероприятия по новому строительству и реконструкции существующих автомобильных дорог;

сформирована программа мероприятий КСОДД с указанием очередности их реализации;

проведена оценка требуемых объемов и источников финансирования;

проведена оценка ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий.

Согласно проведенной оценке требуемых объемов и источников финансирования на реализацию КСОДД требуется 8 073,926 млн. руб., из которых 5 658,555 млн. руб. – бюджет МО «Кировск», 1 033,43 млн. руб. – бюджет Ленинградской области 1 381,941 – федеральный бюджет, внебюджетные источники будут определены в рамках реализации настоящей КСОДД.

Список использованных источников

- Приказ Министерства Транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. N 480 "об утверждении правил подготовки документации по организации дорожного движения";

- ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;

- ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»;

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;

- ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»;

- ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

- Якимов М.Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных потоков в крупных российских городах: монография / М.Р. Якимов, А.А. Арепьева. – М: Логос, 2016. – 280 с.;

- Горев А.Э., Бёттгер К., Прохоров А.В., Гизатуллин Р.Р. Основы транспортного моделирования. Практическое пособие. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2015. — 168 с., ил.—ISBN 978-5-91258-343-8.;

- А.Э. Горев, В.Л. Швецов Руководство по применению транспортных моделей в транспортном планировании и оценке проектов. Руководство. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с. (Серия «Библиотека транспортного инженера»);

- Энтони Д. Мэй Разработка стратегий устойчивого развития землепользования и транспорта в городах. Руководство по принятию решений. Под ред. В.В. Донченко. – СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с.

stat.gibdd.ru

Абдураева, Г. Е. Выбор подвижного состава на регулярных маршрутах в городском сообщении [Текст] / Г. Е. Абдураева // Изв. Кырг. гос. техн. ун-та им. И. Раззакова. – 2015. – Т. 34. – С. 117-118.

Численность инвалидов по группам инвалидности в разрезе субъектов РФ — Федеральный реестр инвалидов [Электронный ресурс]. URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost/chislennost-po-gruppam?territory=1 (дата обращения: 17.04.2019).

Ronald L. Mace [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_us/usronmace.htm (дата обращения: 17.04.2019).

Goldsmith S. Designing for the disabled // Riba Journal-Royal Inst. Br. Archit. 1976. Т. 83. № 11. С. 488–489.

The Center for Universal Design — Universal Design Principles [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm (дата обращения: 17.04.2019).

WHO — Ten strategies for keeping children safe on the road. [Электронный ресурс]. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162176/WHO_NMH_NVI_15.3_eng.pdf (дата обращения: 24.04.2019).