АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 марта 2025 года № 232

## Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, содержания наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения постановляю:

1.	Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск») согласно приложению № 1.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения отнести централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод), водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пожарные резервуары.

3. Администрации Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация МО «Кировск»):

3.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности и расположенных на территории МО «Кировск», создание, при необходимости, новых источников наружного противопожарного водоснабжения, а также  условия для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Принимать участие два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями с  Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кировского района» (далее – «ОГПС Кировского района»), ГУП «Водоканал Ленинградской области» и управляющих компаний в проведении комиссионного обследования (проверке) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности и расположенных на территории МО «Кировск».

3.3. Организовать ведение журнала учета источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности и расположенных на территории МО «Кировск».

3.4. По итогам комиссионного обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности и расположенных на территории МО «Кировск», вносить соответствующую информацию в журнал учёта наружных источников противопожарного водоснабжения;

3.5. Обеспечить контроль за наличием свободных подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, а для естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.6. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения.

3.7. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения;

3.8. Не реже 2 раз в год (2-й и 4-й квартал) вопрос о состоянии противопожарного водоснабжения выносить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Кировск».

3.9. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов и населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

4. Рекомендовать начальнику 127 пожарной части г.Кировска ГКУ ЛО «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (ГКУ «Леноблпожспас») (далее – ПЧ 127):

4.1. Заключить соглашение с ГУП «Водоканал Ленинградской области» о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.

4.2. Организовать ведение учета источников наружного противопожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу, включённых в реестр муниципальной собственности МО «Кировск» и расположенных на территории МО «Кировск»,

4.3. По итогам комиссионного обследования (проверки) источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности МО «Кировск», вносить информацию в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. Рекомендовать ГУП «Водоканал Ленинградской области»:

5.1. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения и установленных на них источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), переданных на баланс Ленинградской области, расположенных на территории МО «Кировск».

5.2. Проводить два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями ПЧ 127, администрации МО «Кировск» и управляющих компаний комиссионное обследование (проверку) состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, включённых в реестр муниципальной собственности и расположенных на территории МО «Кировск», а также находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении Ленинградской области, на территории МО «Кировск»;

5.3.  Ежегодно в срок до 20 июня и 20 ноября результаты обследования оформлять актами проверок с указанием выявленных недостатков и неисправностей пожарных гидрантов, Копии актов проверок направлять в администрацию МО «Кировск» и Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ленинградской области (далее – ОНД и ПР Кировского района).

5.4. Обозначить направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении Ленинградской области и расположенных на территории МО «Кировск», указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания»;

5.5. Ежегодно до 01 декабря направлять в ПЧ 127 г.Кировска, администрацию МО «Кировск», а также в ОНД и ПР Кировского района актуализированные схемы имеющихся водопроводных сетей с находящимися на них пожарными гидрантами, подлежащих проверке на водоотдачу;

5.6.  Обеспечить беспрепятственный доступ в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся в границах эксплуатационной ответственности на территории МО «Кировск», в том числе очистку мест размещения источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) находящихся в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении Ленинградской области от мусора, снега и наледи.

6. Рекомендовать организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении, источники наружного противопожарного водоснабжения, обеспечить их исправность, своевременное обслуживание и ремонт, создание, при необходимости, новых источников наружного противопожарного водоснабжения, а также  обеспечить условия для забора воды пожарной техникой для тушения пожаров, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Неделя нашего города», подлежит размещению на официальном сайте МО «Кировск» по адресу: https://kirovsklenobl.ru/ и в сетевом издании «Неделя нашего города+» по адресу: https://nngplus.ru/.

8. Постановление № 293 от  15.03.2023 «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                        О.Н. Кротова

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кировск»

от 24 марта 2025 г. № 232

(приложение)

Порядок

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах МО «Кировск» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» (утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 25.11. 2010 № 522-ст), ГОСТ Р12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст).

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - источники НППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, водные объекты, противопожарные резервуары, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар: инженерное сооружение ёмкостного типа с необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система противопожарного водоснабжения:- система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды.

пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников противопожарного водоснабжения;

район выезда - территория, на которой силами Филиала государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд государственной противопожарной службы Кировского района» (далее – «ОГПС Кировского района») или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

1.3. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между администрацией Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), организацией водопроводно-канализационного хозяйства ГУП «Водоканал Ленинградской области», иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ и подразделениями ОГПС Кировского района и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников НППВ на территории МО «Кировск».

- Содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1. Содержание и эксплуатация источников НППВ – комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

2.1.1 эксплуатацию источников НППВ в соответствии с нормативными документами;

2.1.2 финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

2.1.3 возможность беспрепятственного доступа (подъезда) к источникам НППВ сил и средств ОГПС Кировского района, осуществляющих тушение пожаров;

2.1.4 проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники НППВ для целей пожаротушения в любое время года;

2.1.5 установку соответствующих указателей источников НППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

2.1.6. наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников НППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

2.1.7. очистку мест размещения источников НППВ от мусора, снега и наледи;

2.1.8. проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

Немедленное уведомление Единой дежурно-диспетчерской службы МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории» (далее – ЕДДС МБУ «БОСТ») (по телефонам 05, 28-738 и 921-761-90-20) и подразделения ПЧ 127 г.Кировска (по телефонам 01, 20-311) о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из наружного противопожарного водоснабжения.

2.2. Администрация МО «Кировск», иные предприятия, учреждения и организации независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.3. Размещение источников НППВ на территории МО «Кировск» и организаций, их количество, ёмкость, водоотдача и другие технические характеристики определяются в соответствии с требованиями: СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,  утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479, СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

2.4. Указатели источников НППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.06.2016 № 614-ст).

Установка указателей источников НППВ возлагается на собственника сетей и (или) иные предприятия, учреждения и организации независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности, имеющие в хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ.

2.5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1. Администрация МО «Кировск», организации, имеющие в собственности, в хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

3.2. В целях учета всех источников НППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация МО «Кировск» организует, а организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, не реже одного раза в пять лет проводят их инвентаризацию.

3.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ ГУП «Водоканал Ленинградской области», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, осуществляют их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется комиссионно не менее двух раз в год представителями администрации МО «Кировск», ГУП «Водоканал Ленинградской области», организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, совместно с представителями ОГПС Кировского района.

Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.4.  ГУП «Водоканал Ленинградской области», абонент, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.5. ОГПС Кировского района в установленном порядке сообщает в администрацию МО «Кировск», в ОНД и ПР Кировского района, руководителю ГУП «Водоканал Ленинградской области», организациям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при их обследовании (проверке), проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.6.1. Руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации;

3.6.2 Руководитель организации не известил подразделение пожарной охраны об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого;

3.6.3 Руководитель организации не обеспечил исправность водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации;

3.6.4. Не обозначено направление движения к источникам НППВ указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;

3.6.5. Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками НППВ;

3.6.6. Органом местного самоуправления не созданы условия для забора воды из источников НППВ;

3.6.7. К водоисточнику (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроен подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года;

3.6.8. Конструкция гидранта в сборе не сохраняет герметичность соединений и уплотнений при рабочем давлении;

3.6.9. Конструкция гидранта не обеспечивает его открытие и закрытие во всем рабочем диапазоне давления;

3.6.10. Конструкция и крепление ниппеля гидранта не исключают возможность проворачивания ниппеля при навертывании пожарной колонки;

3.6.11. Резьбовая часть ниппеля гидранта не оборудована откидной крышкой;

3.6.12. Квадрат штанги для соединения гидранта с ключом пожарной колонки (штока для открытия и закрытия задвижки гидранта специальным ключом) более/менее 22х22 мм.

3.7. Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.8. Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

- Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен незамедлительно, но не более одного месяца с момента обнаружения неисправности.

4.2. Технические характеристики источников НППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ПЧ 127. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта администрация МО «Кировск», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано подразделение ПЧ 127.

Администрация МО «Кировск», организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, должны уведомлять ПЧ 127 об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников НППВ, а также об окончании ремонта или замены источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.4. По окончании работ по ремонту источников НППВ подразделение  ПЧ 127 привлекается на проверку их состояния.

4.5. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием  источников НППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

- Организация взаимодействия

5.1. Вопросы взаимодействия между администрацией МО «Кировск», ГУП «Водоканал Ленинградской области», организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, ОГПС Кировского района в сфере содержания и эксплуатации источников НППВ, регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

5.2. Для своевременного решения вопросов по использованию источников НППВ для целей пожаротушения силами ОГПС Кировского района и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация МО «Кировск», организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении источники НППВ, разрабатывают план или инструкцию взаимодействия, учитывающие конкретные местные условия.

5.3. Подразделения ОГПС Кировского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области, для контроля состояния источников НППВ – в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Кировск»

от 24 марта 2025 г. № 232

Перечень

источников наружного противопожарного водоснабжения,  расположенных на территории Кировского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, предназначенных для целей пожаротушения,

включённых в реестр муниципальной собственности МО «Кировск»

| № п/п | Населённый пункт | Наименование имущества | Место нахождения пожарного гидранта | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Кировск. | Пожарный гидрант № 2 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Бульвар Партизанской Славы, у дома № 2 | МО «Кировск» |
| 2 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 6 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Бульвар Партизанской Славы, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 3 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 13 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Бульвар Партизанской Славы, у дома № 13 | МО «Кировск» |
| 4 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 15 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Бульвар Партизанской Славы, у дома № 15 | МО «Кировск» |
| 5 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Горького, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 6 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 1 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 1 | МО «Кировск» |
| 7 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 8 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 9 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 9 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 9 | МО «Кировск» |
| 10 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 11 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 11 | МО «Кировск» |
| 11 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 21 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 21 | МО «Кировск» |
| 12 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 26 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Кирова, у дома № 26 | МО «Кировск» |
| 13 | г.Кировск | Пожарный гидрант №6 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Комсомольская, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 14 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 10 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Комсомольская, у дома № 10 | МО «Кировск» |
| 15 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 6 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 16 | г.Кировск | Пожарный гидрант №10 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 10 | МО «Кировск» |
| 17 | г.Кировск | Пожарный гидрант №16 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 16 | МО «Кировск» |
| 18 | г.Кировск | Пожарный гидрант №22 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 22 | МО «Кировск» |
| 19 | г.Кировск | Пожарный гидрант №24 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 24 | МО «Кировск» |
| 20 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 24а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Краснофлотская, у дома № 24а | МО «Кировск» |
| 21 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 22 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 9 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, у дома № 9 | МО «Кировск» |
| 23 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 12 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, у дома № 12 | МО «Кировск» |
| 24 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 12а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, у дома № 12 | МО «Кировск» |
| 25 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 20 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Ладожская, у дома № 20 | МО «Кировск» |
| 26 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Маяковского, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 27 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Маяковского, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 28 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 4 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Молодежная, у дома № 4 | МО «Кировск» |
| 29 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 14 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Северная, у дома № 15 | МО «Кировск» |
| 30 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 15 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Молодежная, у дома № 14 | МО «Кировск» |
| 31 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 01 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная | МО «Кировск» |
| 32 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 02 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная | МО «Кировск» |
| 33 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 03 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная | МО «Кировск» |
| 34 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 04 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная | МО «Кировск» |
| 35 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 1а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная | МО «Кировск» |
| 36 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 11 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, у дома № 11 | МО «Кировск» |
| 37 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 33 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, у дома № 33 | МО «Кировск» |
| 38 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 13 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, у дома № 13 | МО «Кировск» |
| 39 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 19 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, у дома № 19 | МО «Кировск» |
| 40 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 22 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, у дома № 22 | МО «Кировск» |
| 41 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 30 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, у дома № 30 | МО «Кировск» |
| 42 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 32 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Новая, у дома № 32 | МО «Кировск» |
| 43 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 1 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, у дома № 1 | МО «Кировск» |
| 44 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 8 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пионерская, у дома № 8 | МО «Кировск» |
| 45 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 1 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 1 | МО «Кировск» |
| 46 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 47 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 5 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 5 | МО «Кировск» |
| 48 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 49 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 9 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 9 | МО «Кировск» |
| 50 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 13 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 13 | МО «Кировск» |
| 51 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 27 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Победы, у дома № 27 | МО «Кировск» |
| 52 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 2 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина, у дома № 2 | МО «Кировск» |
| 53 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 4 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина, у дома № 4 | МО «Кировск» |
| 54 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 6 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Пушкина, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 55 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Северная, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 56 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Северная, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 57 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Северная, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 58 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 21 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Северная, у дома № 21 | МО «Кировск» |
| 59 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 01 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская | МО «Кировск» |
| 60 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 6 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 61 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 62 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 10 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 10 | МО «Кировск» |
| 63 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 13 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 13 | МО «Кировск» |
| 64 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 14 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 14 | МО «Кировск» |
| 65 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 17 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 17 | МО «Кировск» |
| 66 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 19 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 19 | МО «Кировск» |
| 67 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 19а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Советская, у дома № 19 | МО «Кировск» |
| 68 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3 | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Энергетиков, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 69 | г.Кировск | Пожарный гидрант № 3а | Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Энергетиков, у дома № 3 | МО «Кировск» |
| 70 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 01 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово | МО «Кировск» |
| 71 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 02 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово | МО «Кировск» |
| 72 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 1 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, у дома № 1 | МО «Кировск» |
| 73 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 2 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, у дома № 2 | МО «Кировск» |
| 74 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 4 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, у дома № 4 | МО «Кировск» |
| 75 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 6 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, у дома № 6 | МО «Кировск» |
| 76 | п.Молодцово | Пожарный гидрант № 7 | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, у дома № 7 | МО «Кировск» |
| 77 | п.Молодцово | Пожарный гидрант | Ленинградская область, Кировский район, п.Молодцово, ул.Детская,, у дома № 1 | МО «Кировск» |