3.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Протяженность канализационных сетей в муниципальном образовании «Кировск» составляет 49,3 км.

Главная канализационная насосная станция, расположена по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Набережная, д. 35а. На ГКНС установлены 3 (три) насосных агрегата по 800 м3/час, общая проектная производительность ГКНС составила 2400 м3/час.

Канализационная насосная станция №2, расположена по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Октябрьская, д.9. На КНС №2 установлены 3 (три) насосных агрегата по 450 м3/час, общая проектная производительность КНС №2 составила – 1350 м3/час.

На ГКНС города Кировска установлена новейшая система автономного дистанционного управления «Медуза». Полностью автоматическая, она в режиме реального времени позволяет постоянно контролировать процесс перекачивания сточных вод.

Особенность «Медузы» состоит в независимости от внешнего электропитания, благодаря которой система может работать больше года без подзарядки. В случае перебоев электроснабжения, остановки насосов и других нештатных ситуаций, она без участия персонала закрывает затвор трубопровода, предотвращая затопление всей станции.

Управление системой выведено на пульт центральной диспетчерской службы, куда поступает информация о параметрах работы КНС, показателях уровня сточных вод в приемном отделении и заряда внутренней батареи. Отсюда же ведется дистанционное управление положением входной задвижки на трубопроводе, по которому сточные воды города поступают на станцию.

Для транспортирования стоков от абонентов до очистных сооружений канализации задействовано, по данным ранее утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения МО «Кировск», 7 (семь) насосных станций.

В собственности ООО «Водоканал «Невский» находятся следующие канализационные насосные станции, посредством которых осуществляется транспортировка (перекачка) сточных вод в г. Кировске:

- канализационная насосная станция с пристройкой, расположенная по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 4, корп. Б. На КНС установлены 2 насосных агрегата по 160 м3/ч, общая производительность КНС составила 160 м3/ч;

- канализационная насосная станция №1, расположенная по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д.1б. На КНС установлены 2 насосных агрегата по 80 м3/ч, общая производительность КНС составила 80 м3/ч;

- канализационная насосная станция, расположенная по адресу Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 13. На КНС установлен 1 насосный агрегат 100 м3/ч, общая производительность КНС составила 100 м3/ч.

Существующая централизованная сеть ливневой канализации города включает:

- магистральные сети;

- дворовые сети;

- смотровые колодцы;

- колодцы – отстойники.

Характеристика централизованной сети ливневой канализации представлена в таблице ниже.

Таблица 3.1.5.2 - Характеристика централизованной сети ливневой канализации

| № | Расположение сетей (наименование улиц) | Количество сооружений на сетях (смотровые колодцы), ед. | Протяженность участка сети в соответствии с данными государственного кадастрового учета, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магистральные | 153 |  |
| 1.1 | улица Пушкина | 4 |  |
| 1.2 | улица Новая | 25 |  |
| 1.3 | улица Пионерская | 12 |  |
| 1.4 | улица Советская | 4 |  |
| 1.5 | бульвар Партизанской Славы | 15 |  |
| 1.6 | улица Кирова | 9 |  |
| 1.7 | улица Набережная | 13 |  |
| 1.8 | улица Горького | 9 |  |
| 1.9 | улица Краснофлотская | 4 |  |
| 1.10 | улица Ладожская | 38 |  |
| 1.11 | улица Северная | 9 |  |
| 1.12 | улица Маяковского | 11 |  |
| 2 | Дворовые сети | - |  |
| 2.1 | улица Пионерская |  |  |
| 2.2 | бульвар Партизанской Славы |  |  |
| 2.3 | улица Новая |  |  |
| 2.4 | улица Ладожская |  |  |
| 2.5 | улица Северная |  |  |
| 2.6 | улица Набережная |  |  |
| 2.7 | улица Молодежная |  |  |
| 2.8 | улица Энергетиков |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 16427 |